| Организация Объединенных Наций |  |  | ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2013/9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет |  |  | Distr.: 22 March 2013 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил
в области транспортных средств

Рабочая группа по проблемам энергии 
и загрязнения окружающей среды

Шестьдесят шестая сессия

Женева, 3−7 июня 2013 года

Пункт 4 b) предварительной повестки дня

Правила № 68 (измерение максимальной скорости, включая
электромобили), 83 (выбросы загрязняющих веществ
транспортными средствами M1 и N1), 101 (выбросы CO2/
расход топлива) и 103 (сменные устройства
для предотвращения загрязнения) ООН

Предложение по дополнению 3 к поправкам серии 01 к Правилам № 101 (выбросы CO2/расход топлива)

Представлено экспертом от Европейской комиссии*

Воспроизведенный ниже текст был подготовлен экспертом от Европейской комиссии для согласования предписаний Правил № 101 ООН с требованиями Регламентов № 459/2012 и 630/2012 Европейского союза (ЕС).

Изменения к первоначальному тексту на английском языке помечены с использованием функции отражения изменений. Аналогичные изменения к текстам на русском и французском языках выделены жирным шрифтом в случае новых положений или зачеркиванием в случае исключенных элементов.

I.	Предложение

Пункт 2.16.1 изменить следующим образом:

"2.16.1	"транспортное средство с гибридным электроприводом (ТГЭ)" означает транспортное средство, в том числе транспортные средства, получающие энергию только от потребляемого топлива для целей перезарядки накопителя электроэнергии/
мощности, которое для обеспечения механической тяги использует энергию обоих указанных ниже бортовых источников накопления энергии/мощности:

a)	потребляемое топливо;

b)	аккумулятор, конденсатор, маховик/генератор или любой другой накопитель электроэнергии/мощности; означает транспортное средство, приводимое в движение гибридной тяговой сетью;"

Включить новые пункты 2.20 и 2.21 следующего содержания:

"2.20	"транспортное средство на гибком топливе H2ПГ" означает транспортное средство на гибком топливе, способное функционировать на различных смесях водорода и ПГ/биометана;

2.21	"транспортное средство, функционирующее на водороде и топливных элементах" означает транспортное средство, приводимое в движение топливным элементом, преобразующим для обеспечения тяги химическую энергию, получаемую из водорода, в электроэнергию."

Сноску 2 изменить следующим образом:

"2	Отличительные номера Договаривающихся сторон Соглашения 1958 года воспроизведены в приложении 3 к Сводной резолюции о конструкции транспортных средств (СР.3), документ ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.2/Amend.1 − www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.htm.
1 − Германия, 2 − Франция, 3 − Италия, 4 − Нидерланды, 5 − Швеция, 
6 − Бельгия, 7− Венгрия, 8 − Чешская Республика, 9 − Испания, 10 − Сербия и Черногория, 11 − Соединенное Королевство, 12 − Австрия, 13 − Люксембург, 
14 − Швейцария, 15 (не присвоен), 16 − Норвегия, 17 − Финляндия, 
18 − Дания, 19 − Румыния, 20 − Польша, 21 − Португалия, 22 − Российская 
Федерация, 23 − Греция,24 − Ирландия, 25 − Хорватия, 26 − Словения, 
27 − Словакия, 28 − Беларусь,29 − Эстония, 30 (не присвоен), 31 − Босния 
и Герцеговина, 32 − Латвия, 33 (не присвоен), 34 − Болгария, 35 (не присвоен), 
36 − Литва, 37 − Турция, 38 (не присвоен), 39 − Азербайджан, 40 − бывшая югославская Республика Македония,41 (не присвоен), 42 − Европейское сообщество (официальные утверждения предоставляются его государствами-членами 
с использованием их соответствующего условного обозначения ЕЭК), 
43 − Япония, 44 (не присвоен), 45 − Австралия,46 − Украина, 47 − Южная 
Африка, 48 − Новая Зеландия, 49 − Кипр, 50 − Мальта и 51 − Республика
Корея. Последующие порядковые номера присваиваются другим странам в хронологическом порядке ратификации ими Соглашения о принятии единообразных технических предписаний для колесных транспортных средств, предметов оборудования и частей, которые могут быть установлены и/или использованы на 
колесных транспортных средствах, и об условиях взаимного признания официальных утверждений, выдаваемых на основе этих предписаний, либо в порядке их присоединения к этому Соглашению, и присвоенные им таким образом номера сообщаются Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций 
Договаривающимся сторонам Соглашения."

Пункт 5.1 подразделить на пункты 5.1 и 5.1.1 следующего содержания:

"5.1	Общие положения

5.1.1	Элементы, способные влиять на выбросы CO2 и расход топлива или на расход электроэнергии, должны быть сконструированы, изготовлены и установлены таким образом, чтобы транспортное средство в нормальных условиях эксплуатации, несмотря на вибрацию, которой оно может подвергаться, отвечало предписаниям настоящих Правил."

Включить новые пункты 5.1.2 и 5.1.3 следующего содержания:

"5.1.2		Дневные ходовые огни транспортного средства, определение которых содержится в разделе 2 Правил № 48, во время проведения цикла испытания должны быть отключены. Испытываемое транспортное средство должно быть оснащено системой дневных ходовых огней с наибольшим потреблением электроэнергии по сравнению с другими системами дневных ходовых огней, устанавливаемыми изготовителем на транспортные средства, относящиеся к группе, представляемой транспортным средством, в отношении которого предоставлено официальное утверждение типа. Изготовитель передает органам, отвечающим за официальное утверждение типа, надлежащую техническую документацию в данном отношении.

5.1.3		В таблице A продемонстрировано применение требований к испытаниям на официальное утверждение типа транспортного средства.

Таблица A
Применение требований к испытаниям: выбросы CO2, расход топлива, расход электроэнергии и пробег транспортного средства на электротяге

| Транспортные средства, оснащенные двигателем с принудительным зажиганием, включая гибридные транспортные средства: |  |  | Испытание? |
| --- | --- | --- | --- |
| работающие на одном виде топлива | бензин (E5) |  | да |
|  | СНГ |  | да |
|  | ПГ/биометан |  | да |
|  | водород |  | да |
| работающие на двух видах топлива1 | бензин (E5) | СНГ | да (оба вида топлива) |
|  | бензин (E5) | ПГ/биометан | да (оба вида топлива) |
|  | бензин (E5) | водород | да (оба вида топлива) |
| гибкотопливные1 | бензин (E5) | этанол (E85) | да (оба вида топлива) |
|  | ПГ/биометан | H2ПГ | да (оба вида топлива) |
| Транспортные средства, оснащенные двигателем с воспламенением от сжатия, включая гибридные транспортные средства: |  |  | Испытание? |
| гибкотопливные | дизельное топливо (B5) | биодизельное топливо | да (только в случае B5)2 |
| функционирующие на одном виде топлива | дизельное топливо (B5) |  | да |
| Прочие транспортные средства: |  |  | Испытание? |
| только электромобили |  |  | да |
| транспортные средства, функционирующие на водороде и топливных элементах |  |  | да |
| 1 В случае комбинации транспортного средства, работающего на двух видах топлива, с гибкотопливным транспортным средством применяются оба требования, предъявляемые к испытаниям. 2 Это положение является временным. Дальнейшие требования относительно биодизельного топлива будут предложены на более позднем этапе. |  |  |  |

"

Пункты 5.2.3 и 5.2.4 изменить следующим образом (без изменения текста сноски 3):

"5.2.3		Показатели расхода топлива должны быть выражены в литрах на 100 км (в случае бензина, СНГ, этанола (E85) и дизельного топлива), в м3 на 100 км (в случае ПГ/биометана и H2ПГ) либо в кг на 100 км (в случае водорода) выражены в литрах на 100 км (в случае бензина, СНГ или дизельного топлива) либо в м3 на 100 км (в случае ПГ) и рассчитываются в соответствии с пунктом 1.4.3 приложения 6 при помощи метода углеродного баланса с использованием данных об измерении объема выбросов CO2 и выбросов других углеродосодержащих веществ (CO и HC). Результаты округляются до ближайшего десятичного знака.

5.2.4		Для целей расчета, упомянутого в пункте 5.2.3, показатель потребления топлива выражается в соответствующих единицах и используются следующие характеристики топлива:

а)	плотность: замеряется на испытываемом топливе в соответствии со стандартом ISO 3675 или эквивалентным методом. В случае бензинового, дизельного, биодизельного топлива и этанола (Е85 и Е75) используется значение плотности, замеренное при 15 °C; в случае СНГ и природного газа/биометана используются следующие значения плотности:

0,538 кг/л для СНГ,

0,654 кг/м3 для ПГ3;

b)	водородно-углеродное соотношение: должны использоваться следующие фиксированные значения:

C1H1,89O0,016 для бензина,

C1H1,86O0,005 для дизельного топлива,

C1H2,525 для СНГ (сжиженного нефтяного газа),

CH4 для ПГ (природного газа) и биометана,

C1H2,74O0,385 для этанола (E85),

C1H2,61O0,329 для этанола (Е75)".

Пункт 11 изменить следующим образом:

"11.		Окончательное прекращение производства ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА

…"

Приложение 4, пункты 7.1.2.1−7.1.2.3 изменить следующим образом (включив также новую сноску 6):

"7.1.2.1	расход топлива (городской цикл): 	 л/100 км либо м3/100 км или кг/100 км6;

7.1.2.2	расход топлива (загородный цикл): 	 л/100 км либо м3/100 км или кг/100 км6;

7.1.2.3	расход топлива (смешанный цикл): 	 л/100 км либо м3/100 км или кг/100 км6.

6	Ненужное зачеркнуть (в тех случаях, когда применяется более одного варианта, ничего зачеркивать не требуется)".

Приложение 6

Пункт 1.1 изменить следующим образом:

"1.1		Объем выбросов двуокиси углерода (СО2) и расход топлива транспортных средств, приводимых в движение только двигателем внутреннего сгорания, определяются в соответствии с процедурой проведения испытания типа I, определенной в приложении 4а к Правилам № 83, действующем во время официального утверждения транспортного средства".

Пункт 1.3 изменить следующим образом:

"1.3		Помимо условий, изложенных в приложении 4а к Правилам № 83…".

Пункт 1.4.1 изменить следующим образом:

"1.4.1		Общая выделенная масса выбросов СО2, выраженная в г/км, рассчитывается на основании результатов измерений с использованием положений, содержащихся в добавлении 8 к приложению 4 пункте 6.6 приложения 4а к Правилам № 83, действующем во время официального утверждения транспортного средства".

Пункты 1.4.2 и 1.4.3 изменить следующим образом:

"1.4.2		Расход топлива рассчитывается на основе объема выбросов углеводородов, моноксида углерода и двуокиси углерода, объем которых определяется на основании результатов измерений с использованием положений, содержащихся в пункте 6.6 добавлении 8 к приложению 4а к Правилам № 83, действующем во время официального утверждения транспортного средства.

1.4.3		Расход топлива, выраженный в литрах на 100 км (в случае бензина, СНГ, этанола (Е85) и дизельного топлива), в м3 на 100 км (в случае ПГ/биометана и Н2ПГ) или в кг на 100 км (в случае водорода), рассчитывается по следующим формулам: Расход топлива, выраженный в литрах на 100 км (в случае бензина, СНГ или дизельного топлива) или в м3 на 100 км (в случае ПГ), рассчитывается по следующим формулам:

…

f)	для дизельных двигателей транспортных средств с воспламенением от сжатия (В5):

FC = (0,116 / D)  [(0,861 ·HC) + (0,429 ·CO) + (0,273 ·CO2)];

g)	для двигателей транспортных средств с принудительным зажиганием, функционирующих на Н2ПГ:

FC=910,4⋅A+1360044,655⋅A2+667,08⋅A⋅(7,848⋅A9,104⋅A+136⋅HC+0,429⋅CO+0,273⋅CO);

h)	для транспортных средств, функционирующих на газообразном водороде:

FC=0,024⋅(vd)⋅1Z2⋅p2T2−1Z1⋅p1T1.

В соответствии с предыдущей договоренностью с органом, ответственным за официальное утверждение типа, в случае транспортных средств, функционирующих на либо газообразном, либо жидком водороде, изготовитель в качестве альтернативы указанному выше методу может выбрать либо формулу

FC = 0,1 · (0,1119 · H2O + H2),

либо метод, соответствующий таким стандартным протоколам, как SAE J2572.

В этих формулах:

FC	−	расход топлива в литрах на 100 км (в случае бензина, этанола, СНГ, дизельного или биодизельного топлива), в м3 на 100 км (в случае природного газа и Н2ПГ) либо в кг на 100 км в случае водорода. FC − расход топлива на 100 км (в случае бензина, СНГ или дизельного топлива) либо в м3 на 100 км (в случае природного газа)

НС	−	измеренный объем выбросов углеводородов в г/км;

СО	−	измеренный объем выбросов окиси углерода в г/км;

СО2	−	измеренный объем выбросов диоксида углерода в г/км;

H2O	−	измеренный объем выбросов H2O в г/км;

H2	−	измеренный объем выбросов H2 в г/км;

A	−	количество ПГ/биометана в смеси Н2ПГ, выраженное в 	процентах;

D	−	плотность топлива, используемого для испытания.

В случае газообразных моторных топлив используются значения плотности при 15 °C.

d	−	теоретическое расстояние, которое проходит испытываемое транспортное средство при испытании типа I, в км;

p1	−	давление в баке для газообразного топлива до эксплуатационного цикла в Па;

p2	−	давление в баке для газообразного топлива после эксплуатационного цикла в Па;

T1	−	температура в баке для газообразного топлива до эксплуатационного цикла в К;

T2	−	температура в баке для газообразного топлива после эксплуатационного цикла в К;

Z1	−	коэффициент сжимаемости газообразного топлива при p1 и T1;

Z2	−	коэффициент сжимаемости газообразного топлива при p2 и T2;

V	−	внутренний объем бака для газообразного топлива в м3.

Коэффициент сжимаемости можно получить при помощи нижеследующей таблицы:

|  |  | T (K) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
| p (бар) | 33 | 0,859 | 1,051 | 1,885 | 2,648 | 3,365 | 4,051 | 4,712 | 5,352 | 5,973 | 6,576 |
|  | 53 | 0,965 | 0,922 | 1,416 | 1,891 | 2,338 | 2,765 | 3,174 | 3,57 | 3,954 | 4,329 |
|  | 73 | 0,989 | 0,991 | 1,278 | 1,604 | 1,923 | 2,229 | 2,525 | 2,81 | 3,088 | 3,358 |
|  | 93 | 0,997 | 1,042 | 1,233 | 1,47 | 1,711 | 1,947 | 2,177 | 2,4 | 2,617 | 2,829 |
|  | 113 | 1 | 1,066 | 1,213 | 1,395 | 1,586 | 1,776 | 1,963 | 2,146 | 2,324 | 2,498 |
|  | 133 | 1,002 | 1,076 | 1,199 | 1,347 | 1,504 | 1,662 | 1,819 | 1,973 | 2,124 | 2,271 |
|  | 153 | 1,003 | 1,079 | 1,187 | 1,312 | 1,445 | 1,58 | 1,715 | 1,848 | 1,979 | 2,107 |
|  | 173 | 1,003 | 1,079 | 1,176 | 1,285 | 1,401 | 1,518 | 1,636 | 1,753 | 1,868 | 1,981 |
|  | 193 | 1,003 | 1,077 | 1,165 | 1,263 | 1,365 | 1,469 | 1,574 | 1,678 | 1,781 | 1,882 |
|  | 213 | 1,003 | 1,071 | 1,147 | 1,228 | 1,311 | 1,396 | 1,482 | 1,567 | 1,652 | 1,735 |
|  | 233 | 1,004 | 1,071 | 1,148 | 1,228 | 1,312 | 1,397 | 1,482 | 1,568 | 1,652 | 1,736 |
|  | 248 | 1,003 | 1,069 | 1,141 | 1,217 | 1,296 | 1,375 | 1,455 | 1,535 | 1,614 | 1,693 |
|  | 263 | 1,003 | 1,066 | 1,136 | 1,207 | 1,281 | 1,356 | 1,431 | 1,506 | 1,581 | 1,655 |
|  | 278 | 1,003 | 1,064 | 1,13 | 1,198 | 1,268 | 1,339 | 1,409 | 1,48 | 1,551 | 1,621 |
|  | 293 | 1,003 | 1,062 | 1,125 | 1,19 | 1,256 | 1,323 | 1,39 | 1,457 | 1,524 | 1,59 |
|  | 308 | 1,003 | 1,06 | 1,12 | 1,182 | 1,245 | 1,308 | 1,372 | 1,436 | 1,499 | 1,562 |
|  | 323 | 1,003 | 1,057 | 1,116 | 1,175 | 1,235 | 1,295 | 1,356 | 1,417 | 1,477 | 1,537 |
|  | 338 | 1,003 | 1,055 | 1,111 | 1,168 | 1,225 | 1,283 | 1,341 | 1,399 | 1,457 | 1,514 |
|  | 353 | 1,003 | 1,054 | 1,107 | 1,162 | 1,217 | 1,272 | 1,327 | 1,383 | 1,438 | 1,493 |

В том случае, если необходимые входные значения для p и T в таблице не указаны, коэффициент сжимаемости может быть получен посредством линейной интерполяции коэффициентов сжимаемости, указанных в таблице, с использованием тех из них, которые ближе всего к искомому значению".

Приложение 8

Пункт 1.1 изменить следующим образом:

"1.1		В настоящем приложении содержатся конкретные положения, касающиеся официального утверждения гибридного электромобиля (ГЭМ), определенного в пункте 2.16.12.12.2 настоящих Правил".

Пункты 1.4.1−1.4.3 изменить следующим образом:

"1.4.1		В случае транспортных средств с ручным переключением коробки передач используются ездовые циклы, описанные в пункте 6.1 приложения 4а добавлении 1 к приложению 4 к Правилам № 83, действующем во время официального утверждения типа, включая точки переключения передач.

1.4.2		В случае транспортных средств с особой стратегией переключения передач точки переключения передач, предписанные в пункте 6.1 приложения 4а добавлении 1 к приложению 4 к Правилам № 83, не применяются. В отношении этих транспортных средств используются ездовые циклы, указанные в пункте 6.1.3.2 приложения 4а пункте 2.3.3 приложения 4 к Правилам № 83, действующем во время официального утверждения транспортного средства. Что касается точек переключения передач, то эти транспортные средства управляются в соответствии с инструкциями изготовителя, приведенными в руководстве пользователя транспортных средств серийного производства и изложенными на приборной доске (для информирования водителей).

1.4.3		В случае транспортных средств с автоматической коробкой передач используется ездовой цикл, указанный в пункте 6.1.3.2 приложения 4а пункте 2.3.3 приложения 4 к Правилам № 83, действующем во время официального утверждения транспортного средства".

Пункт 3.2.3.4 изменить следующим образом:

"3.2.3.4	Анализ выхлопных газов производится в соответствии с приложением 4а к Правилам № 83, действующим во время официального утверждения транспортного средства".

Пункт 3.3.2.4 изменить следующим образом:

"3.3.2.4	Анализ выхлопных газов производится в соответствии с приложением 4а к Правилам № 83, действующим во время официального утверждения транспортного средства".

Пункт 4.2.4.4 изменить следующим образом:

"4.2.4.4	Анализ выхлопных газов производится в соответствии с приложением 4а к Правилам № 83, действующим во время официального утверждения транспортного средства".

Пункт 4.3.2.4 изменить следующим образом:

"4.3.2.4	Анализ выхлопных газов производится в соответствии с приложением 4а к Правилам № 83, действующим во время официального утверждения транспортного средства".

Приложение 9, пункт 4.2.2.1.1 изменить следующим образом:

"4.2.2.1.1	Применимая процедура испытания и соответствующее предписание о переключении передач, которые определены в пункте 1.4 приложения 8, реализуются на динамометрическом стенде, отрегулированном в соответствии с требованиями добавлений 2, 3 и 4 приложения 4 к добавлений 1, 6 и 7 к Приложению 4а к Правилам № 83, до достижения критериев завершения испытания.

…"

Приложение 10, пункт 3.2.1 изменить следующим образом:

"3.2.1		Если это необходимо, то подготовка транспортного средства к испытанию на выбросы на этапе регенерации может быть произведена с использованием подготовительных циклов, указанных в пункте 6.3 приложения 4А пункте 5.3 приложения 4 к Правилам № 83, либо эквивалентных циклов стендовых испытаний двигателя в зависимости от того, какая из указанных в пункте 3.1.2 выше процедур загрузки будет выбрана".

II.	Обоснование

1.	Настоящий текст нацелен на обеспечение согласования предписаний Правил № 101 ООН с требованиями Регламентов № 459/2012 и 630/2012 Европейского союза (ЕС).

*	*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2010−2014 годы (ECE/TRANS/208, пункт 106, и ECE/TRANS/2010/8, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.