|  | Nations Unies | ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2013/18 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Conseil économique et social |  | Distr. général 4 juillet 2013 Français Original: anglais |

Commission économique pour l’Europe

Comité des transports intérieurs

Forum mondial de l’harmonisation
des Règlements concernant les véhicules

Groupe de travail en matière de roulement et de freinage

Soixante-quinzième session

Genève, 17-19 septembre 2013

Point 7 b) de l’ordre du jour provisoire

Pneumatiques − Règlement no 117

Proposition de rectificatif au Règlement no 117 (Pneumatiques − Résistance au roulement, bruit de roulement et adhérence sur sol mouillé)

Communication des experts de l’Organisation technique européenne du pneumatique et de la jante*

Le texte reproduit ci-après, établi par les experts de l’Organisation technique européenne du pneumatique et de la jante (ETRTO) a pour objet de corriger le document ECE/TRANS/WP.29/2012/54. Les modifications qu’il est proposé d’apporter au texte actuel du Règlement sont signalées en caractères gras pour les ajouts ou biffés pour les retraits.

I.	Proposition

Annexe 7

Paragraphe 3.1.1, modifier comme suit:

«3.1.1	Parcours d’essai

Les essais de freinage doivent s’effectuer sur une piste d’essai de longueur et de largeur suffisantes, ayant une pente maximale de 2 % et recouverte de neige tassée.

La couche de neige doit être composée d’une base fortement compactée d’au moins 3 cm d’épaisseur et d’une couche superficielle moyennement tassée et préparée d’environ 2 cm d’épaisseur.

La température de l’air, mesurée à environ 1 m au-dessus du sol, doit être comprise entre -2 °C et -15 °C; et celle de la neige, mesurée à une profondeur de 1 cm environ, doit être comprise entre -4 °C et -15 °C».

Appendice 2

Paragraphe 2.1, modifier le tableau comme suit:

«

|  | Au début des essais | À la fin des essais | Spécification |
| --- | --- | --- | --- |
| Météorologie |  |  |  |
| Température ambiante |  |  | -2 °C à -15 °C |
| Température de la neige |  |  | -4 °C à 15 °C |
| Indice CTI |  |  | 75 à 85 |
| Autre paramètre |  |  |  |

».

II. 	Justification

La plage de température de la neige prescrite dans le document ECE/TRANS/WP.29/2012/54 pour l’essai d’adhérence sur la neige est de 4 °C à -15 °C».

Cette plage de valeurs est incorrecte.

Si l’on prend comme référence la norme ASTM F1805-06 (Standard Test Method for Single Wheel Driving Traction in a Straight Line on Snow and Ice-Covered Surfaces) la plage de température est de -4 °C à -15 °C.

Les amendements figurant dans le document ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2011/29, tels qu’ils sont reproduits ci-dessous, sont corrects:

Annexe 7, paragraphe 3.1.1, modifier comme suit (la note de bas de page 1 demeure inchangée):

«3.1.1	Parcours d’essai

Les essais de freinage doivent s’effectuer sur une piste d’essai de longueur et de largeur suffisantes, ayant une pente maximale de 2 % et recouverte de neige tassée.

La couche de neige doit être composée d’une base fortement compactée d’au moins 3 cm d’épaisseur et d’une couche superficielle moyennement tassée et préparée d’environ 2 cm d’épaisseur.

La température de l’air, mesurée à environ 1 m au-dessus du sol, doit être comprise entre -2 °C et -15 °C; et celle de la neige, mesurée à une profondeur de 1 cm environ, doivent toutes deux être comprises doit être comprise entre 2 -4 °C et -15 °C.

Il est recommandé d’éviter une exposition directe au soleil, à de grandes variations de l’ensoleillement ou de l’humidité, ainsi qu’au vent.

L’indice de tassement de la neige, mesuré à l’aide d’un pénétromètre CTI1, doit être compris entre 75 et 85.

____________

1	Pour plus de détails, voir l’appendice à la norme ASTM F1805-06».

Annexe 7, appendice

Titre, modifier comme suit:

«Procès-verbaux et données d’essai pour les pneumatiques C1 et C2».

Paragraphe 2.1, modifier le tableau comme suit:

«

|  | Au début des essais | À la fin des essais | Spécification |
| --- | --- | --- | --- |
| Météorologie |  |  |  |
| Température ambiante |  |  | -2 °C à -15 °C |
| Température de la neige |  |  | 2-4 °C à -15 °C |
| Indice CTI |  |  | 75 à 85 |
| Autre paramètre |  |  |  |

».

*	*	Conformément au programme de travail du Comité des transports intérieurs pour la période 2010-2014 (ECE/TRANS/208, par. 106, et ECE/TRANS/2010/8, activité 02.4), le Forum mondial a pour mission d’élaborer, d’harmoniser et de mettre à jour les Règlements en vue d’améliorer les caractéristiques fonctionnelles des véhicules. Le présent document est soumis dans le cadre de ce mandat.