| Организация Объединенных Наций |  |  | ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2013/18 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет |  |  | Distr.: 4 July 2013 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил
в области транспортных средств

Рабочая группа по вопросам торможения
и ходовой части

Семьдесят пятая сессия

Женева, 17–19 сентября 2013 года

Пункт 7 b) предварительной повестки дня

Шины − Правила № 117

Предложение по исправлению к Правилам № 117 (шины: сопротивление качению, шум, производимый шинами при качении, и сцепление на мокрых поверхностях)

Представлено экспертами от Европейской технической организации по вопросам пневматических шин и ободьев колес*

Воспроизведенный ниже текст был подготовлен экспертами от Европейской технической организации по вопросам пневматических шин и ободьев колес (ЕТОПОК) для исправления текста документа ECE/TRANS/WP.29/2012/54. Изменения к существующему тексту Правил выделены жирным шрифтом в случае новых положений или зачеркиванием в случае исключенных элементов.

I.	Предложение

Приложение 7

Пункт 3.1.1 изменить следующим образом:

"3.1.1		Испытательная трасса

Испытания на торможение проводятся на плоской испытательной поверхности достаточной длины и ширины не более чем с двухпроцентным уклоном, покрытой утрамбованным снегом.

Снежная поверхность должна состоять из спрессованной снежной основы толщиной не менее 3 см и поверхностного слоя среднеутрамбованного и подготовленного снега толщиной около 2 см.

Температура воздуха, измеренная на высоте около 1 м над уровнем грунта, должна находиться в пределах от -2 °С до -15 °С; температура снега, измеренная на глубине около 1 см, должна находиться в пределах от -4 4 °С до -15 °С."

Приложение 2

Пункт 2.1, изменить таблицу следующим образом:

"

|  | В начале испытаний | В конце испытаний | Спецификация |
| --- | --- | --- | --- |
| погода |  |  |  |
| температура окружающей среды |  |  | от -2 °C до -15 °C |
| температура снега |  |  | от -4 4 °C до -15 °C |
| индекс CTI |  |  | 75−85 |
| прочее |  |  |  |

"

II.	Обоснование

В документе ECE/TRANS/WP.29/2012/54 предусмотрено, что предписанная температура снега для испытания сцепления на снежной поверхности должна находиться в диапазоне от 4 °C до -15 °C.

Этот диапазон является неверным.

Для сравнения: в стандарте ASTM 1805-06 (стандартный метод испытания сцепления одного колеса со снежными и ледовыми поверхностями при движении по прямой) предусмотрен диапазон от -4 °C до -15 °C.

Поправки, отраженные в документе ECE-TRANS-WP29-GRRF-2011-29, являются верными:

Приложение 7, пункт 3.1.1 изменить следующим образом (сноска 1 остается без изменений):

"3.1.1		Испытательная трасса

Испытания на торможение проводятся на плоской испытательной поверхности достаточной длины и ширины не более чем с двухпроцентным уклоном, покрытой утрамбованным снегом.

Снежная поверхность должна состоять из спрессованной снежной основы толщиной не менее 3 см и поверхностного слоя среднеутрамбованного и подготовленного снега толщиной около 2 см.

Как тТемпература воздуха, измеренная на высоте около 1 м над уровнем грунта, должна находиться в пределах от -2 °С до 
-15 °С; так и температура снега, измеренная на глубине около 1 см, должна находиться в пределах от -2-4 °С до -15 °С.

Рекомендуется избегать прямых солнечных лучей, больших изменений солнечного света или влажности, а также ветра.

Индекс уплотнения снега, измеряемый с помощью пенетрометра CTI1, должен составлять от 75 до 85.

_____________

1  Подробности см. в добавлении к стандарту ASTM F1805-06".

Приложение 7, добавление, заголовок изменить следующим образом:

"Протоколы испытаний и данные об испытаниях для шин классов C1 и С2"

Пункт 2.1, изменить таблицу следующим образом:

"

|  | В начале испытаний | В конце испытаний | Спецификация |
| --- | --- | --- | --- |
| погода |  |  |  |
| температура окружающей среды |  |  | от -2 °C до -15 °C |
| температура снега |  |  | от 2-4 °C до -15 °C |
| индекс CTI |  |  | 75−85 |
| прочее |  |  |  |

*	*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2010−2014 годы (ECE/TRANS/208, пункт 106, и ECE/TRANS/2010/8, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.