|  | Nations Unies | ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2013/20 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Conseil économique et social |  | Distr. générale 4 juillet 2013 Français Original: anglais |

Commission économique pour l’Europe

Comité des transports intérieurs

Forum mondial de l’harmonisation des Règlements
concernant les véhicules

Groupe de travail en matière de roulement et de freinage (GRRF)

Soixante-quinzième session

Genève, 17-19 septembre 2013

Point 7 c) de l’ordre du jour provisoire

Pneumatiques − Autres questions

Proposition d’amendements au Règlement no 75 (Pneumatiques pour motocycles/cyclomoteurs)

Communication de l’expert de l’Organisation technique européenne du pneumatique et de la jante*

Le texte reproduit ci-après, établi par les experts de l’Organisation technique européenne du pneumatique et de la jante (ETRTO), a pour objet d’inclure les pneumatiques tout-terrain dans le champ du Règlement. Ce document est basé sur le document ECE/TRANS/505/Rev.1/Add.74/Rev.2. Les modifications qu’il est proposé d’apporter au texte actuel du Règlement sont signalées en caractères gras pour les ajouts ou biffés pour les retraits.

I.	Proposition

Paragraphe 2.1.3, lire:

«2.1.3	…, pour cyclomoteur, tout-terrain (pour VTT);».

Ajouter un nouveau paragraphe 2.16.4:

«2.16.4	Le préfixe “AT” pour les pneumatiques tout-terrain (pour VTT) (p.e. AT 18 x 11-8)».

Ajouter un nouveau paragraphe 2.34:

«2.34	“Pneumatique pour VTT (véhicule tout-terrain)”: un pneumatique à basse pression conçu principalement pour équiper les “quadricycles” (catégories L6 et L7). Toutefois, ces pneumatiques peuvent également équiper les cyclomoteurs (catégories L1 et L2) ou les véhicules agricoles.».

Ajouter un nouveau paragraphe 3.1.15:

«3.1.15	Pour les pneumatiques tout-terrain (pour VTT), le symbole indiquant la pression de gonflage de référence est le suivant:

| Symbole | Pression de gonflage de référence (kPa) |
| --- | --- |
|  | 25 |
|  | 35 |
|  | 45 |

».

Ajouter un nouveau paragraphe 4.1.16:

«4.1.16	Pour les pneumatiques tout-terrain (pour VTT), le symbole indiquant la pression de gonflage de référence est le suivant (voir par. 3.1.15).».

Annexe 1, paragraphe 5.2, lire:

«5.2 …, pour cyclomoteur, tout-terrain (pour VTT) 2/».

Annexe 1, ajouter un nouveau paragraphe 5.6:

«5.6	Pour les pneumatiques tout-terrain (pour VTT), le symbole (nombre d’étoiles) indiquant la pression de gonflage de référence.».

Annexe 5, ajouter un nouveau tableau:

«Tableau 8
Pneumatiques pour véhicules tout-terrain (VTT)

Tableau 8 (1/3)

Pneumatiques pour véhicules tout-terrain (VTT)

| Désignation1 | Largeur de la jante de mesure (code) | Grosseur du boudin (mm) | Diamètre hors tout (mm) |  |  | Largeur hors tout maximale (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Dmin | D | Dmax |  |
| AT16x6-8 | 5 | 154 | 394 | 406 | 418 | 168 |
| AT16x7-7 | 5.5 | 177 | 392 | 406 | 420 | 193 |
| AT16x8-7 | 6.5 | 204 | 392 | 406 | 420 | 222 |
| AT18x7-7 | 5.5 | 177 | 440 | 457 | 474 | 193 |
| AT18x7-8 | 5.5 | 177 | 442 | 457 | 472 | 193 |
| AT18x8-7 | 6.5 | 204 | 440 | 457 | 474 | 222 |
| AT18x9-8 | 7 | 227 | 442 | 457 | 472 | 247 |
| AT18x9.5-8 | 7.5 | 240 | 442 | 457 | 472 | 262 |
| AT18x10-10 | 8 | 254 | 445 | 457 | 469 | 277 |
| AT18x10-8 | 8 | 254 | 442 | 457 | 472 | 277 |
| AT18x11-10 | 9 | 281 | 445 | 457 | 469 | 306 |
| AT18x11-8 | 9 | 281 | 442 | 457 | 472 | 306 |
| AT18x11-9 | 9 | 281 | 443 | 457 | 471 | 306 |
| AT19x6-10 | 5 | 154 | 469 | 483 | 497 | 168 |
| AT19x7-8 | 5.5 | 177 | 466 | 483 | 500 | 193 |
| AT19x8-8 | 6.5 | 204 | 466 | 483 | 500 | 222 |
| AT19x9-8 | 7 | 227 | 466 | 483 | 500 | 247 |
| AT19x10-9 | 8 | 254 | 468 | 483 | 498 | 277 |
| AT20x7-10 | 5.5 | 177 | 493 | 508 | 523 | 193 |
| AT20x7-8 | 5.5 | 177 | 490 | 508 | 526 | 193 |
| AT20x7-9 | 5.5 | 177 | 491 | 508 | 525 | 193 |
| AT20x8-10 | 6.5 | 204 | 493 | 508 | 523 | 222 |
| AT20x10-10 | 8 | 254 | 493 | 508 | 523 | 277 |
| AT20x10-8 | 8 | 254 | 490 | 508 | 526 | 277 |
| AT20x10-9 | 8 | 254 | 491 | 508 | 525 | 277 |
| AT20x11-10 | 9 | 281 | 493 | 508 | 523 | 306 |
| AT20x11-8 | 9 | 281 | 490 | 508 | 526 | 306 |
| AT20x11-9 | 9 | 281 | 491 | 508 | 525 | 306 |
| AT21x7-10 | 5.5 | 177 | 516 | 533 | 550 | 193 |
| AT21x8-9 | 6.5 | 204 | 515 | 533 | 551 | 222 |
| AT21x10-10 | 8 | 254 | 516 | 533 | 550 | 277 |
| AT21x10-8 | 8 | 254 | 513 | 533 | 553 | 277 |
| AT21x11-8 | 9 | 281 | 513 | 533 | 553 | 306 |
| AT21x11-9 | 9 | 281 | 515 | 533 | 551 | 306 |
| AT21x12-8 | 9.5 | 304 | 513 | 533 | 553 | 331 |
| AT22x7-10 | 5.5 | 177 | 541 | 559 | 577 | 193 |
| AT22x7-11 | 5.5 | 177 | 542 | 559 | 576 | 193 |
| AT22x7-12 | 5.5 | 177 | 544 | 559 | 574 | 193 |
| AT22x7-9 | 5.5 | 177 | 539 | 559 | 579 | 193 |
| AT22x8-10 | 6.5 | 204 | 541 | 559 | 577 | 222 |
| AT22x9-10 | 7 | 227 | 541 | 559 | 577 | 247 |

Tableau 8 (2/3)

Pneumatiques pour véhicules tout-terrain (VTT)

| Désignation1 | Largeur de la jante de mesure (code) | Grosseur du boudin (mm) | Diamètre hors tout (mm) |  |  | Largeur hors tout maximale (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Dmin | D | Dmax |  |
| AT22x9-11 | 7 | 227 | 542 | 559 | 576 | 247 |
| AT22x9-8 | 7 | 227 | 538 | 559 | 580 | 247 |
| AT22x10-10 | 8 | 254 | 541 | 559 | 577 | 277 |
| AT22x10-8 | 8 | 254 | 538 | 559 | 580 | 277 |
| AT22x10-9 | 8 | 254 | 539 | 559 | 579 | 277 |
| AT22x11-10 | 9 | 281 | 541 | 559 | 577 | 306 |
| AT22x11-8 | 9 | 281 | 538 | 559 | 580 | 306 |
| AT22x11-9 | 9 | 281 | 539 | 559 | 579 | 306 |
| AT22x12-8 | 9.5 | 304 | 538 | 559 | 580 | 331 |
| AT22.5x10-8 | 8 | 254 | 550 | 572 | 594 | 277 |
| AT23x7-10 | 5.5 | 177 | 564 | 584 | 604 | 193 |
| AT23x8-10 | 6.5 | 204 | 564 | 584 | 604 | 222 |
| AT23x8-11 | 6.5 | 204 | 566 | 584 | 602 | 222 |
| AT23x8-12 | 6.5 | 204 | 567 | 584 | 601 | 222 |
| AT23x10-10 | 8 | 254 | 564 | 584 | 604 | 277 |
| AT23x10-12 | 8 | 254 | 567 | 584 | 601 | 277 |
| AT23x10-8 | 8 | 254 | 561 | 584 | 607 | 277 |
| AT23x11-9 | 9 | 281 | 563 | 584 | 605 | 306 |
| AT23x12-9 | 9.5 | 304 | 563 | 584 | 605 | 331 |
| AT24x8-11 | 6.5 | 204 | 590 | 610 | 630 | 222 |
| AT24x8-12 | 6.5 | 204 | 592 | 610 | 628 | 222 |
| AT24x9-11 | 7 | 227 | 590 | 610 | 630 | 247 |
| AT24x9-12 | 7 | 227 | 592 | 610 | 628 | 247 |
| AT24x10-11 | 8 | 254 | 590 | 610 | 630 | 277 |
| AT24x11-10 | 9 | 281 | 589 | 610 | 631 | 306 |
| AT24x11.5-10 | 9 | 290 | 589 | 610 | 631 | 316 |
| AT24x12-10 | 9.5 | 304 | 589 | 610 | 631 | 331 |
| AT24x13-9 | 10.5 | 330 | 587 | 610 | 633 | 360 |
| AT25x8-10 | 6.5 | 204 | 612 | 635 | 658 | 222 |
| AT25x8-12 | 6.5 | 204 | 615 | 635 | 655 | 222 |
| AT25x8-13 | 6.5 | 204 | 617 | 635 | 653 | 222 |
| AT25x10-10 | 8 | 254 | 612 | 635 | 658 | 277 |
| AT25x10-12 | 8 | 254 | 615 | 635 | 655 | 277 |
| AT25x11-10 | 9 | 281 | 612 | 635 | 658 | 306 |
| AT25x11-12 | 9 | 281 | 615 | 635 | 655 | 306 |
| AT25x11-9 | 9 | 281 | 611 | 635 | 659 | 306 |
| AT25x11.5-9 | 9 | 290 | 611 | 635 | 659 | 316 |
| AT25x12-10 | 9.5 | 304 | 612 | 635 | 658 | 331 |
| AT25x12-9 | 9.5 | 304 | 611 | 635 | 659 | 331 |
| AT25x13-9 | 10.5 | 330 | 611 | 635 | 659 | 360 |

Tableau 8 (3/3)

Pneumatiques pour véhicules tout-terrain (VTT)

| Désignation1 | Largeur de la jante de mesure (code) | Grosseur du boudin (mm) | Diamètre hors tout (mm) |  |  | Largeur hors tout maximale (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Dmin | D | Dmax |  |
| AT26x9-12 | 7 | 227 | 639 | 660 | 681 | 247 |
| AT26x10-12 | 8 | 254 | 639 | 660 | 681 | 277 |
| AT26x10.5-12 | 8.5 | 268 | 639 | 660 | 681 | 292 |
| AT26x12-10 | 9.5 | 304 | 636 | 660 | 684 | 331 |
| AT26x12-12 | 9.5 | 304 | 639 | 660 | 681 | 331 |
| AT26x12-14 | 9.5 | 304 | 642 | 660 | 678 | 331 |
| AT27x9-12 | 7 | 227 | 663 | 686 | 709 | 247 |
| AT27x11-12 | 9 | 281 | 663 | 686 | 709 | 306 |
| AT27x12-10 | 9.5 | 304 | 660 | 686 | 712 | 331 |
| AT27x12-12 | 9.5 | 304 | 663 | 686 | 709 | 331 |

1  Les pneumatiques de construction radiale sont identifiés par la lettre “R” au lieu de “−” (par exemple: AT16x6 R 8). Dans le cas de désignations ne figurant pas dans ce tableau, on se référera à toute édition pertinente de l’une des normes internationales suivantes pour les caractéristiques dimensionnelles applicables:

a)	Organisation technique européenne du pneumatique et de la jante (ETRTO) “Standards Manual”;

b)	The Tire and Rim Association Inc. (TRA) “Year Book”;

c)	The Japan Automobile Tire Manufacturers Association (JATMA) “Year Book”;

d)	The Scandinavian Tyre and Rim Organisation (STRO) “Data Book”.

Dans ce cas la norme internationale de référence, à laquelle le pneumatique est conforme, doit être spécifiée dans la demande d’homologation.

».

Annexe 6, paragraphe 1, et annexe 7, paragraphe 1.2, ajouter au tableau:

«

|  | Version du pneumatique | Catégorie de vitesse | Pression (bar) | Pression (kPa) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pneumatiques tout-terrain (pour VTT) |  | Toutes | 0,25 | 25 |
|  |  | Toutes | 0,35 | 35 |
|  |  | Toutes | 0,45 | 45 |

».

Annexe 8, ajouter un nouveau tableau pour les pneumatiques tout-terrain (pour VTT) portant le symbole de vitesse «F»:

«

| Vitesse (km/h) | Variation de la capacité de charge (%) |
| --- | --- |
| 50 et au-dessous | +12 |
| 60 | +7 |
| 70 | +3 |
| 80 | 0 |
| 90 | -5 |
| 100 | -10 |
| 110 | -15 |
| 120 | -20 |
| 130 | -25 |

».

II.	Justification

L’inclusion des pneumatiques pour véhicules tout-terrain (VTT) dans le Règlement ONU no 75 permettrait l’homologation de type des pneumatiques conçus pour équiper les quadricycles visés par le nouveau Règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles (catégorie L). Ces pneumatiques peuvent également équiper certains tracteurs agricoles (véhicules SbS) inclus dans le champ du nouveau Règlement de l’UE.

*	*	Conformément au programme de travail du Comité des transports intérieurs pour la période 2010-2014 (ECE/TRANS/208, par. 106, et ECE/TRANS/2010/8, activité 02.4), le Forum mondial a pour mission d’élaborer, d’harmoniser et de mettre à jour les Règlements en vue d’améliorer les caractéristiques fonctionnelles des véhicules. Le présent document est soumis dans le cadre de ce mandat.