| Организация Объединенных Наций |  |  | ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2013/20 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет |  |  | Distr.: 4 July 2013 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил
в области транспортных средств

Рабочая группа по вопросам торможения 
и ходовой части

Семьдесят пятая сессия

Женева, 17−19 сентября 2013 года

Пункт 7 с) предварительной повестки дня

Шины – Прочие вопросы

Предложение по поправкам к Правилам № 75 
(шины для мотоциклов/мопедов)

Представлено экспертом от Европейской технической организации по вопросам пневматических шин 
и ободьев колес*

Воспроизведенный ниже текст был подготовлен экспертами от Европейской технической организации по вопросам пневматических шин и ободьев колес (ЕТОПОК) для включения в сферу действия этих Правил шин ATV. В основу этого документа положен документ ECE/TRANS/505/Rev.1/Add.74/Rev.2. Изменения к нынешнему тексту Правил выделены подчеркиванием в случае новых положений или зачеркиванием в случае исключенных элементов.

I.	Предложение

Пункт 2.1.3 изменить следующим образом:

"2.1.3		…мопедная, повышенной проходимости (ATV)".

Включить новый пункт 2.16.4 следующего содержания:

"1.16.4	Префикс "AT" для шин повышенной проходимости (ATV) (например, AT 18x11-8)"

Включить новый пункт 2.34 следующего содержания:

"2.34		"Шина ATV (транспортного средства повышенной проходимости)" означает шину низкого давления, предназначенную главным образом для установки на "квадрициклах" (категорий L6 и L7). Они также могут устанавливаться на мопедах (категорий L1 и L2) или на сельскохозяйственных транспортных средствах".

Включить новый пункт 3.1.15 следующего содержания:

"3.1.15	На шинах повышенной проходимости (ATV) проставляются следующие символы, обозначающие номинальное внутреннее давление:

| Символ | Номинальное внутреннее давление (кПа) |
| --- | --- |
|  | 25 |
|  | 35 |
|  | 45 |

"

Включить новый пункт 4.1.16 следующего содержания:

"4.1.16	Для шин повышенной проходимости (ATV) символ, обозначающий номинальное внутреннее давление (см. пункт 3.1.15)."

Приложение 1, пункт 5.2 изменить следующим образом:

"5.2		…мопедная, повышенной проходимости (ATV) 2/"

Приложение 1, включить новый пункт 5.6 следующего содержания:

"5.6		На шинах повышенной проходимости (ATV) – символ (звезды), обозначающий номинальное внутреннее давление".

Приложение 5, включить новую таблицу следующего содежрания:

"Таблица 8
Шины для транспортных средств повышенной проходимости (ATV)

Таблица 8 (1-я из 3-х)
Шины для транспортных средств повышенной проходимости (ATV)

| Размер шины (1) | Индекс ширины измерительного обода | Ширина профиля (мм) | Габаритный диаметр (мм) |  |  | Максимальная габаритная ширина (мм) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Dмин | D | Dмакс |  |
| AT16x6-8 | 5 | 154 | 394 | 406 | 418 | 168 |
| AT16x7-7 | 5,5 | 177 | 392 | 406 | 420 | 193 |
| AT16x8-7 | 6,5 | 204 | 392 | 406 | 420 | 222 |
| AT18x7-7 | 5,5 | 177 | 440 | 457 | 474 | 193 |
| AT18x7-8 | 5,5 | 177 | 442 | 457 | 472 | 193 |
| AT18x8-7 | 6,5 | 204 | 440 | 457 | 474 | 222 |
| AT18x9-8 | 7 | 227 | 442 | 457 | 472 | 247 |
| AT18x9.5-8 | 7,5 | 240 | 442 | 457 | 472 | 262 |
| AT18x10-10 | 8 | 254 | 445 | 457 | 469 | 277 |
| AT18x10-8 | 8 | 254 | 442 | 457 | 472 | 277 |
| AT18x11-10 | 9 | 281 | 445 | 457 | 469 | 306 |
| AT18x11-8 | 9 | 281 | 442 | 457 | 472 | 306 |
| AT18x11-9 | 9 | 281 | 443 | 457 | 471 | 306 |
| AT19x6-10 | 5 | 154 | 469 | 483 | 497 | 168 |
| AT19x7-8 | 5,5 | 177 | 466 | 483 | 500 | 193 |
| AT19x8-8 | 6,5 | 204 | 466 | 483 | 500 | 222 |
| AT19x9-8 | 7 | 227 | 466 | 483 | 500 | 247 |
| AT19x10-9 | 8 | 254 | 468 | 483 | 498 | 277 |
| AT20x7-10 | 5,5 | 177 | 493 | 508 | 523 | 193 |
| AT20x7-8 | 5,5 | 177 | 490 | 508 | 526 | 193 |
| AT20x7-9 | 5,5 | 177 | 491 | 508 | 525 | 193 |
| AT20x8-10 | 6,5 | 204 | 493 | 508 | 523 | 222 |
| AT20x10-10 | 8 | 254 | 493 | 508 | 523 | 277 |
| AT20x10-8 | 8 | 254 | 490 | 508 | 526 | 277 |
| AT20x10-9 | 8 | 254 | 491 | 508 | 525 | 277 |
| AT20x11-10 | 9 | 281 | 493 | 508 | 523 | 306 |
| AT20x11-8 | 9 | 281 | 490 | 508 | 526 | 306 |
| AT20x11-9 | 9 | 281 | 491 | 508 | 525 | 306 |
| AT21x7-10 | 5,5 | 177 | 516 | 533 | 550 | 193 |
| AT21x8-9 | 6,5 | 204 | 515 | 533 | 551 | 222 |
| AT21x10-10 | 8 | 254 | 516 | 533 | 550 | 277 |
| AT21x10-8 | 8 | 254 | 513 | 533 | 553 | 277 |
| AT21x11-8 | 9 | 281 | 513 | 533 | 553 | 306 |
| AT21x11-9 | 9 | 281 | 515 | 533 | 551 | 306 |
| AT21x12-8 | 9,5 | 304 | 513 | 533 | 553 | 331 |
| AT22x7-10 | 5,5 | 177 | 541 | 559 | 577 | 193 |
| AT22x7-11 | 5,5 | 177 | 542 | 559 | 576 | 193 |
| AT22x7-12 | 5,5 | 177 | 544 | 559 | 574 | 193 |
| AT22x7-9 | 5,5 | 177 | 539 | 559 | 579 | 193 |
| AT22x8-10 | 6,5 | 204 | 541 | 559 | 577 | 222 |
| AT22x9-10 | 7 | 227 | 541 | 559 | 577 | 247 |

Таблица 8 (2-я из 3-х)
Шины для транспортных средств повышенной проходимости (шины ATV)

| Размер шины (1) | Индекс ширины измерительного обода | Ширина профиля (мм) | Габаритный диаметр (мм) |  |  | Максимальная габаритная ширина (мм) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Dмин | D | Dмакс |  |
| AT22x9-11 | 7 | 227 | 542 | 559 | 576 | 247 |
| AT22x9-8 | 7 | 227 | 538 | 559 | 580 | 247 |
| AT22x10-10 | 8 | 254 | 541 | 559 | 577 | 277 |
| AT22x10-8 | 8 | 254 | 538 | 559 | 580 | 277 |
| AT22x10-9 | 8 | 254 | 539 | 559 | 579 | 277 |
| AT22x11-10 | 9 | 281 | 541 | 559 | 577 | 306 |
| AT22x11-8 | 9 | 281 | 538 | 559 | 580 | 306 |
| AT22x11-9 | 9 | 281 | 539 | 559 | 579 | 306 |
| AT22x12-8 | 9,5 | 304 | 538 | 559 | 580 | 331 |
| AT22.5x10-8 | 8 | 254 | 550 | 572 | 594 | 277 |
| AT23x7-10 | 5,5 | 177 | 564 | 584 | 604 | 193 |
| AT23x8-10 | 6,5 | 204 | 564 | 584 | 604 | 222 |
| AT23x8-11 | 6,5 | 204 | 566 | 584 | 602 | 222 |
| AT23x8-12 | 6,5 | 204 | 567 | 584 | 601 | 222 |
| AT23x10-10 | 8 | 254 | 564 | 584 | 604 | 277 |
| AT23x10-12 | 8 | 254 | 567 | 584 | 601 | 277 |
| AT23x10-8 | 8 | 254 | 561 | 584 | 607 | 277 |
| AT23x11-9 | 9 | 281 | 563 | 584 | 605 | 306 |
| AT23x12-9 | 9,5 | 304 | 563 | 584 | 605 | 331 |
| AT24x8-11 | 6,5 | 204 | 590 | 610 | 630 | 222 |
| AT24x8-12 | 6,5 | 204 | 592 | 610 | 628 | 222 |
| AT24x9-11 | 7 | 227 | 590 | 610 | 630 | 247 |
| AT24x9-12 | 7 | 227 | 592 | 610 | 628 | 247 |
| AT24x10-11 | 8 | 254 | 590 | 610 | 630 | 277 |
| AT24x11-10 | 9 | 281 | 589 | 610 | 631 | 306 |
| AT24x11.5-10 | 9 | 290 | 589 | 610 | 631 | 316 |
| AT24x12-10 | 9,5 | 304 | 589 | 610 | 631 | 331 |
| AT24x13-9 | 10,5 | 330 | 587 | 610 | 633 | 360 |
| AT25x8-10 | 6,5 | 204 | 612 | 635 | 658 | 222 |
| AT25x8-12 | 6,5 | 204 | 615 | 635 | 655 | 222 |
| AT25x8-13 | 6,5 | 204 | 617 | 635 | 653 | 222 |
| AT25x10-10 | 8 | 254 | 612 | 635 | 658 | 277 |
| AT25x10-12 | 8 | 254 | 615 | 635 | 655 | 277 |
| AT25x11-10 | 9 | 281 | 612 | 635 | 658 | 306 |
| AT25x11-12 | 9 | 281 | 615 | 635 | 655 | 306 |
| AT25x11-9 | 9 | 281 | 611 | 635 | 659 | 306 |
| AT25x11.5-9 | 9 | 290 | 611 | 635 | 659 | 316 |
| AT25x12-10 | 9,5 | 304 | 612 | 635 | 658 | 331 |
| AT25x12-9 | 9,5 | 304 | 611 | 635 | 659 | 331 |
| AT25x13-9 | 10,5 | 330 | 611 | 635 | 659 | 360 |

Таблица 8 (3-я из 3-х)
Шины для транспортных средств повышенной проходимости (шины ATV)

| Размер шины (1) | Индекс ширины измерительного обода | Ширина профиля (мм) | Габаритный диаметр (мм) |  |  | Максимальная габаритная ширина (мм) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Dмин | D | Dмакс |  |
| AT26x9-12 | 7 | 227 | 639 | 660 | 681 | 247 |
| AT26x10-12 | 8 | 254 | 639 | 660 | 681 | 277 |
| AT26x10.5-12 | 8,5 | 268 | 639 | 660 | 681 | 292 |
| AT26x12-10 | 9,5 | 304 | 636 | 660 | 684 | 331 |
| AT26x12-12 | 9,5 | 304 | 639 | 660 | 681 | 331 |
| AT26x12-14 | 9,5 | 304 | 642 | 660 | 678 | 331 |
| AT27x9-12 | 7 | 227 | 663 | 686 | 709 | 247 |
| AT27x11-12 | 9 | 281 | 663 | 686 | 709 | 306 |
| AT27x12-10 | 9,5 | 304 | 660 | 686 | 712 | 331 |
| AT27x12-12 | 9,5 | 304 | 663 | 686 | 709 | 331 |

1)	Шины радиальной конструкции обозначаются при помощи буквы "R", проставляемой вместо знака "-" (например, AT16x6 R 8). Для шин, у которых обозначение размеров не включено в эту таблицу, соответствующие данные о размерах см. в любом издании одного из следующих международных стандартов на шины:

a)	"Руководство по стандартам" Европейской технической организации по вопросам пневматических шин и ободьев колес (ЕТОПОК);

b)	"Ежегодник" компании "Тайр энд рим ассоусиэйшн инк." (ТРА);

с)	"Ежегодник" Ассоциации японских предприятий − изготовителей шин (АЯПИШ);

d)	"Справочник" Скандинавской организации предприятий – изготовителей шин и ободьев (СОШО).

В этом случае соответствующий международный стандарт, которому отвечает шина, указывается в заявке на официальное утверждение.

"

Приложение 6, пункт 1, и приложение 7, пункт 1.2, включить в таблицу следующее:

"

|  | Тип шины | Категория скорости | Давление (бар) | Давление (кПа) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| повышенной проходимости (ATV) |  | все | 0,25 | 25 |
|  |  | все | 0,35 | 35 |
|  |  | все | 0,45 | 45 |

"

Приложение 8, включить новую таблицу для шин повышенной проходимости (ATV) категории скорости "F":

"

| Скорость (км/ч) | Изменение несущей способности (%) |
| --- | --- |
| 50 и ниже | + 12 |
| 60 | + 7 |
| 70 | + 3 |
| 80 | 0 |
| 90 | - 5 |
| 100 | - 10 |
| 110 | - 15 |
| 120 | - 20 |
| 130 | - 25 |

"

II.	Обоснование

Включение шин AT в сферу охвата Правил № 75 ООН позволило бы предоставлять официальное утверждение типа шин, предназначенных для установки на квадрициклы, охватываемые новым Регламентом (ЕС) № 168/2013 Европейского парламента и Совета от 15 января 2013 года об утверждении и надзоре за рынком двух- и трехколесных транспортных средств и квадрициклов (транспортных средств категории L). Эти шины могут также устанавливаться на некоторые сельскохозяйственные тракторы (мотовездеходы), охватываемые новым регламентом ЕС.

*	*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту 
на 2010−2014 годы (ECE/TRANS/208, пункт 106, и ECE/TRANS/2010/8, 
подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать 
и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.