| Организация Объединенных Наций |  |  | ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2013/21 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет |  |  | Distr.: 5 July 2013 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил
в области транспортных средств

Рабочая группа по вопросам торможения и ходовой части

Семьдесят пятая сессия

Женева, 17−20 сентября 2013 года

Пункт 7 с) предварительной повестки дня

Шины − Прочие вопросы

Предложение по поправкам к Правилам № 75 (шины для мотоциклов/мопедов)

Представлено экспертами от Европейской технической организации по вопросам пневматических шин и ободьев колес*

Воспроизведенный ниже текст был подготовлен экспертами от Европейской технической организации по вопросам пневматических шин и ободьев колес (ЕТОПОК) для устранения неопределенности в связи с процедурой второго испытания на нагрузку/скорость, которое должно проводиться в случае шин, пригодных для эксплуатации на скоростях свыше 240 км/ч и обозначенных в ряду обозначений размеров шин буквенным кодом "V". В основу настоящего документа положен документ ECE/TRANS/505/Rev.1/Add.74/Rev.2. Изменения к существующему тексту Правил выделены жирным шрифтом в случае новых положений или зачеркиванием в случае исключенных элементов.

I.	Предложение

Приложение 7: Порядок проведения испытаний на нагрузку/скорость

Пункт 2.5.2 изменить следующим образом:

"2.5.2		начальная скорость испытания: максимальная скорость, предписанная для данного типа шины скорость, соответствующая обозначению индекса скорости на шине (см. пункт 2.28.2 настоящих Правил), минус 30 км/ч, если используется испытательный маховик диаметром 2,0 м, либо минус 40 км/ч, если используется испытательный маховик диаметром 1,7 м;"

Пункт 2.5.2.1 изменить следующим образом:

"2.5.2.1	максимальная начальная скорость испытания, применяемая во при втором испытании в случае шин, пригодных для эксплуатации на скоростях свыше 240 км/ч и обозначенных в ряду обозначений размеров шин буквенным кодом "V" (или 270 км/ч для шин, обозначенных в ряду обозначений размеров шин буквенным кодом "Z"), − это максимальная скорость, указанная изготовителем шины (см. пункт 4.1.15), минус 30 км/ч, если используется испытательный маховик диаметром 2,0 м, либо минус 40 км/ч, если используется испытательный маховик диаметром 1,7 м;"

Включить новый пункт 2.5.6.1 следующего содержания:

"2.5.6.1	максимальная скорость испытания при втором испытании в случае шин, пригодных для эксплуатации на скоростях свыше 240 км/ч и обозначенных в ряду обозначений размеров шин буквенным кодом "V" (или 270 км/ч для шин, обозначенных в ряду обозначений размеров шин буквенным кодом "Z"), − это максимальная скорость, указанная изготовителем шины (см. пункт 4.1.15), если используется испытательный маховик диаметром 2,0 м, либо минус 10 км/ч, если используется испытательный маховик диаметром 1,7 м;"

Пункт 2.6.1 изменить следующим образом:

"2.6.1		время увеличения скорости от нуля до начальной скорости испытания, указанной в пункте 2.5.2.1, − 20 мин.;"

Пункт 2.6.3 изменить следующим образом:

"2.6.3		время увеличения скорости до максимальной скорости испытания, указанной в пункте 2.5.6.1, − 10 мин.;"

II.	Обоснование

1.	Пункт 2.5.2: Исправление двух опечаток.

2.	Пункт 2.5.2.1: Существующая формулировка порождает неопределенность относительно процедуры второго испытания на нагрузку/скорость, которое должно проводиться в случае шин, пригодных для эксплуатации на скоростях свыше 240 км/ч и обозначенных в ряду обозначений размеров шин буквенным кодом "V" (или 270 км/ч для шин, обозначенных в ряду обозначений размеров шин буквенным кодом "Z"). Различие в процедурах обуславливает различие в требованиях, применяемых к шинам, с учетом характера проведения испытания. По этой причине предлагается изменить формулировку таким образом, чтобы внести ясность в процедуру испытаний.

*	*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2010−2014 годы (ECE/TRANS/208, пункт 106, и ECE/TRANS/2010/8, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять Правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.