| Организация Объединенных Наций |  |  | ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2013/24 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет |  |  | Distr.: 5 July 2013 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил 
в области транспортных средств

Рабочая группа по вопросам торможения и ходовой части

Семьдесят пятая сессия

Женева, 17−19 сентября 2013 года

Пункт 7 с) предварительной повестки дня

Шины – Прочие вопросы

Предложение по поправкам к Правилам № 106 
(шины для сельскохозяйственных транспортных средств)

Представлено Европейской технической организацией по вопросам пневматических шин и ободьев колес*

Воспроизведенный ниже текст был подготовлен экспертом от Европейской технической организации по вопросам пневматических шин и ободьев колес (ЕТОПОК). В его основу положен документ GRRF-74-03. Изменения к нынешнему тексту Правил выделены жирным шрифтом в случае новых положений или зачеркиванием в случае исключенных элементов.

I.	Предложение

Пункт 3 изменить следующим образом:

"3.		Маркировка

3.1		На шинах должны быть нанесены:

…

3.1.4.1	в случае шины для сельскохозяйственных машин эксплуатационное описание, должно быть дополнено дополненное соответствующим обозначением типа применения;

3.1.4.2	в случае шины для сельскохозяйственных машин универсального применения – на шине должна быть проставлена маркировка с двумя эксплуатационными описаниями: одно – для применения на колесах прицепа, а другое − для применения на ведущих колесах

…

3.1.12		Надпись "IF" добавляется перед обозначением размера шины, если она является "шиной с повышенным прогибом".

Надпись "VF" добавляется перед обозначением размера шины, если она является "шиной с очень высокой степенью прогиба".

3.1.13		После номинального диаметра обода, если это применимо, могут быть нанесены – надписи "CFO" или "CHO".

II.	Обоснование

Это предложение направлено на уточнение положений о маркировке путем устранения избыточности. Кроме того, слово "должны" в пункте 3.1 четко указывает на обязательный характер спецификаций маркировки шин.

*	*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2010−2014 годы (ECE/TRANS/208, пункт 106, и ECE/TRANS/2010/8, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.