| Организация Объединенных Наций |  |  | ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2013/27 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет |  |  | Distr.: 5 July 2013 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил 
в области транспортных средств

Рабочая группа по вопросам торможения 
и ходовой части

Семьдесят пятая сессия

Женева, 17−19 сентября 2013 года

Пункт 3 d) предварительной повестки дня

Правила № 13 и 13-Н (торможение)

Условные обозначения, связанные с торможением, 
в Правилах № 121 (идентификация органов 
управления, контрольных сигналов и индикаторов)

Предложения по поправкам к Правилам № 13-Н (тормозные системы транспортных средств категорий М1 и N1)

Представлено экспертом от Соединенного Королевства*

Воспроизведенный ниже текст был подготовлен экспертом от Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии с целью пересмотреть и упростить переходные положения. Изменения к действующим Правилам выделены жирным шрифтом в случае нового текста либо зачеркиванием в случае исключенного текста.

I. 	Предложение

Пункт 12 изменить следующим образом:

"12.		Переходные положения

12.1		Ни одна из Договаривающихся сторон, применяющих настоящие Правила ООН, не отказывает в предоставлении или признании официальных утверждений типа ООН на основании настоящих Правил ООН в отношении типов транспортных средств, оснащенных средствами электронного контроля устойчивости транспортных средств (ЭКУ) с системами вспомогательного торможения (СВТ), которые соответствуют положениям приложении 9 к настоящим Правилам и будут обозначаться знаком официального утверждения, как показано на образце A2 и А3 приложения 2.

12.2		Договаривающиеся стороны, применяющие настоящие Правила, продолжают предоставлять официальные утверждения транспортным средствам тех типов, не оснащенным средствами обеспечения устойчивости транспортного средства или ЭКУ с СВТ, которые соответствуют приложению 9 настоящих Правил и будут обозначаться знаком официального утверждения, как показано на образце A1 приложения 2.

12.3		Договаривающиеся стороны, применяющие настоящие Правила, не обязаны принимать − для целей национального или регионального официального утверждения типа − транспортные средства, тип которых не оснащен средствами обеспечения устойчивости транспортного средства или ЭКУ с СВТ, обозначаемыми знаком официального утверждения, как показано на образце A1 приложения 2.

12.4		Договаривающиеся стороны, применяющие настоящие Правила ООН, не отказывают в распространении официального утверждения типа ООН в отношении существующих типов [независимо от того, оснащены ли они средствами обеспечения устойчивости транспортного средства или ЭКУ с СВТ или нет] на основе требований, которые существовали на момент первоначального официального утверждения.

12.5		По истечении 24 месяцев после вступления в силу поправок серии 01 к Правилам № 121 ООН Договаривающиеся стороны, применяющие настоящие Правила ООН, предоставляют официальные утверждения в отношении только тех типов транспортных средств, сигнал предупреждения которых о средствах, неисправности и включении ЭКУ, описанный в пунктах 3.4, 3.5 и 3.6 приложения 9 к настоящим Правилам, удовлетворяет требованиям в отношении символа и цвета контрольных сигналов, описанных в пунктах 43 и 44 таблицы 1 Правил № 121 ООН.

12.6		Для целей официального утверждения типа дополнения к правилам вступают в силу незамедлительно, за исключением случаев, когда специальное переходное положение не предусматривает иное. В целях уточнения ниже приводятся сведения о вступлении в силу дополнений к настоящим Правилам:

| Номер дополнения | Дата вступления в силу | Дата официального утверждения типа |
| --- | --- | --- |
| 1 | 27 декабря 2000 года | 27 декабря 2000 года |
| 2 | 20 февраля 2002 года | 20 февраля 2002 года |
| 3 | 4 апреля 2005 года | 4 апреля 2005 года |
| 4 | 11 июня 2007 года | 11 июня 2007 года |
| 5 | 10 ноября 2007 года | 10 ноября 2009 года |
| 6 | 15 октября 2008 года | 15 октября 2008 года |
| 8 | 24 октября 2009 года | 24 октября 2009 года |
| 10 | 9 декабря 2010 года | 9 декабря 2010 года |
| 11 | 30 января 2011 года | 30 января 2014 года |
| 12 | 28 октября 2011 года | 28 октября 2012 года |
| 13 | 13 апреля 2012 года | 13 апреля 2012 года |
| 14 | [Февраль 2013 года] | [Февраль 2013 года] |
| 15 | [Январь 2014 года] | [Январь 2014 года] |

12.7		Договаривающиеся Стороны настоящего Правила, могут отказывать в предоставлении национальных официальных утверждений для типов транспортного средства или национальных регистраций с дат, указанных в приводимой ниже таблице, если в отношении данного транспортного средства не было предоставлено официальное утверждение типа в связи со знаком официального утверждения согласно образцу A2 или A3.

| Номер дополнения | Дата вступления в силу | Задержка (если это применимо) |
| --- | --- | --- |
| 7 | 22 июля 2009 года | 1 ноября 2011 года (национальное официальное утверждение) 1 ноября 2013 года (первоначальная национальная регистрация) |
| 9 | 17 марта 2010 года | 1 ноября 2011 года (национальное официальное утверждение) 1 ноября 2013 года (первоначальная национальная регистрация) |

"

Приложение 2

Образец A1 изменить следующим образом:

"Образец A1

(См. пункт 4.4.2 настоящих Правил)

a = 8 мм мин.

Приведенный выше знак официального утверждения, проставленный на транспортном средстве, указывает, что этот тип транспортного средства официально утвержден в Соединенном Королевстве (E 11) в отношении торможения на основании Правил № 13-H под номером официального утверждения 002439. Первые две цифры номера официального утверждения означают, что официальное утверждение было предоставлено в соответствии с требованиями Правил № 13-H в их первоначальном варианте".

Образец A2 изменить следующим образом:

"Образец A2

(См. пункт 4.4.3 настоящих Правил)

a = 8 мм мин.

Приведенный выше знак официального утверждения, проставленный на транспортном средстве, указывает, что этот тип транспортного средства официально утвержден в Соединенном Королевстве (E11) в отношении торможения на основании Правил № 13-H под номером официального утверждения 002439. Первые две цифры номера официального утверждения означают, что официальное утверждение было предоставлено в соответствии с требованиями Правил № 13−H в их первоначальном варианте. Дополнительная маркировка "ESC" указывает на то, что данное транспортное средство отвечает требованиям приложения 9 к настоящим Правилам в отношении систем электронного контроля устойчивости и вспомогательного торможения".

Образец A3 изменить следующим образом:

"Образец A3

(См. пункт 4.4.4 настоящих Правил)

|  | 13HRVSF-002439 |
| --- | --- |

a = 8 мм мин.

Приведенный выше знак официального утверждения, проставленный на транспортном средстве, указывает, что этот тип транспортного средства официально утвержден в Соединенном Королевстве (E11) в отношении торможения на основании Правил № 13-H ООН под номером официального утверждения 002439. Первые две цифры номера официального утверждения означают, что официальное утверждение было предоставлено в соответствии с требованиями Правил № 13-H ООН в их первоначальном варианте.  Дополнительная маркировка "VSF" указывает на то, что данное транспортное средство отвечает требованиям приложения 21 к Правилам № 13 ООН в отношении функции обеспечения устойчивости транспортного средства и требованиям приложения 9 к настоящим Правилам в отношении системы вспомогательного торможения".

Приложение 9

Пункты 3.4−3.6.5 изменить следующим образом:

"3.4		Обнаружение неисправности ЭКУ

Транспортное средство оснащается контрольным сигналом, который предупреждает водителя о возникновении любой неисправности, которая может сказаться на подаче или передаче контрольных сигналов или сигналов на срабатывание в электронной системе контроля устойчивости транспортного средства.

3.4.1 		Контрольный сигнал неисправности ЭКУ:

3.4.1.1	располагается таким образом, чтобы водитель, находящийся на предусмотренном водительском сиденье с пристегнутым ремнем безопасности, мог видеть его непосредственно и четко;

3.4.1.2	располагается непосредственно в поле зрительного восприятия водителя, управляющего транспортным средством;

3.4.1.3	имеет условное обозначение и цвет, показанного ниже символа "Контрольный сигнал неисправности ЭКУ" или буквенного обозначения "ESC" ("ЭКУ"): как описано в пункте 43 таблицы 1 Правил № 121 ООН.

3.4.1.4	должен быть желтого или автoжелтого цвета;

3.4.1.5.4	в зажженном состоянии является достаточно ярким для того, чтобы водитель мог его видеть как в дневное, так и в ночное время в условиях управления транспортным средством, когда глаза водителя адаптируются к окружающим условиям освещения дороги;

3.4.1.6.5	за исключением случая, предусмотренного в пункте 3.4.1.7.6, контрольный сигнал неисправности ЭКУ зажигается при наличии неисправности и остается зажженным в соответствии с условиями, указанными в пункте 3.4, до тех пор пока неисправность не устранена, во всех случаях, когда ключ зажигания установлен в положение "On" ("Run") ("Вкл.");

3.4.1.7.6	за исключением случая, предусмотренного в пункте 3.4.2, каждый контрольный сигнал неисправности ЭКУ включается в порядке проверки работы лампочки либо в том случае, когда ключ зажигания установлен в положение "On" ("Run") ("Вкл.") при неработающем двигателе, либо когда ключ зажигания установлен в положении между "On" ("Run") ("Вкл."), и "Start" ("Пуск"), которое предусмотрено изготовителем в качестве контрольного положения;

3.4.1.8.7	гаснет в начале следующего цикла зажигания после устранения неисправности в соответствии с пунктом 5.10.4;

3.4.1.9.8	может также использоваться для указания неисправности смежных систем/функций, включая антипробуксовочное устройство, устройство стабилизации прицепа, блок управления тормозами на поворотах и другие аналогичные функции, которые срабатывают в зависимости от режима работы двигателя и/или тормозного момента на отдельном колесе и имеют общие компоненты с системой ЭКУ.

3.4.2 		Контрольный сигнал неисправности ЭКУ может не включаться при включенном стартере.

3.4.3 		Требования пункта 3.4.1.7.6 не применяются к контрольным сигналам, установленным в общем пространстве.

3.4.4 		Изготовитель может использовать контрольный сигнал неисправности ЭКУ в мигающем режиме в целях указания на включение ЭКУ и/или на включение связанных с ЭКУ систем (как предусмотрено в пункте 3.4.1.9.8).

3.5 		Орган управления "ЕSC Off" и органы управления другими системами

Изготовитель может предусмотреть орган управления "ESC Off", который зажигается в том случае, когда включены фары транспортного средства, и который имеет целью установить систему ЭКУ в какой-либо режим, который может больше не удовлетворять требованиям эффективности, предусмотренным в пунктах 3, 3.1, 3.2 и 3.3. Изготовители могут также предусматривать органы управления других систем, которые обладают дополнительной функцией, воздействующей на работу ЭКУ. Органы управления того или иного вида, которые позволяют установить систему ЭКУ в какой-либо режим, в котором она может больше не удовлетворять требованиям эффективности, предусмотренным в пунктах 3, 3.1, 3.2 и 3.3, допускаются при условии, что эта система также удовлетворяет требованиям пунктов 3.5.1, 3.5.2 и 3.5.3.

3.5.1 		Система ЭКУ транспортного средства всегда возвращается в первоначальный режим, предусмотренный изготовителем по умолчанию, который удовлетворяет требованиям пунктов 2 и 3, в начале каждого нового цикла зажигания, независимо от режима, выбранного перед этим водителем. Однако система ЭКУ транспортного средства может не возвращаться в режим, который удовлетворяет требованиям пунктов 3−3.3 в начале каждого нового цикла зажигания, если:

3.5.1.1	транспортное средство переключено в режим движения с приводом на четыре колеса, который приводит к совместной блокировке механизмов привода передней и задней осей и обеспечивает дополнительное снижение передаточного числа между числом оборотов двигателя и скоростью транспортного средства как минимум на 1,6, выбираемого водителем для движения на низкой передаче в условиях бездорожья; или

3.5.1.2	транспортное средство переключено водителем в режим работы с приводом на четыре колеса, который предназначен для движения на повышенных скоростях на снежных, песчаных или покрытых толстым слоем грязи дорогах и который приводит к совместной блокировке механизмов привода передней и задней осей, при условии что в этом режиме транспортное средство удовлетворяет критериям устойчивости согласно пунктам 3.1 и 3.2 в условиях испытания, предусмотренных в пункте 4. Однако если системой предусмотрено более одного режима ЭКУ, который удовлетворяет требованиям пунктов 3.1 и 3.2 в режиме работы привода, выбранном во время предыдущего цикла зажигания, ЭКУ возвращается в первоначальный режим, установленный изготовителем по умолчанию для указанного режима работы привода в начале каждого нового цикла зажигания.

3.5.2		Орган управления, единственной функцией которого является переключение системы ЭКУ в режим, который больше не удовлетворяет требованиям пунктов 3, 3.1, 3.2 и 3.3, имеет условное обозначение и цвет с помощью показанного ниже символа и цветового сигнала отключения ЭКУ или буквенного обозначения "ESC OFF"., как описано в пункте 44 таблицы 1 Правил № 121 ООН.

3.5.3 		Орган управления системой ЭКУ, который предназначен для установки системы ЭКУ в иные режимы, из которых как минимум один может больше не удовлетворять требованиям эффективности, указанным в пунктах 3, 3.1, 3.2 и 3.3, имеет показанное ниже условное обозначение и цвет, как описано в пункте 43 таблицы 1 Правил № 121 ООН, со словом "OFF" рядом с органом управления, установленным в положение для данного режима.

В качестве альтернативы, если режим работы системы ЭКУ устанавливается с помощью многофункционального органа управления, средства индикации, предназначенные для водителя, должны четко указывать ему положение органа управления для данного режима работы с использованием либо символа, указанного в пункте 3.5.2, либо буквенного обозначения "ESC OFF".

3.5.4		Орган управления другой системой, которая обладает дополнительной функцией, позволяющей устанавливать систему ЭКУ в какой-либо режим, который больше не удовлетворяет требованиям к эффективности, предусмотренным в пунктах 3, 3.1, 3.2 и 3.3, может не обозначаться индикатором "ESC Off", который предусмотрен в пункте 3.5.2.

3.6		Контрольный сигнал "ESC Off"

Если изготовитель предусматривает установку органа управления, позволяющего отключить или ограничить требования к эффективности системы ЭКУ, предусмотренные в пункте 3.5, требования в отношении контрольного сигнала, предусмотренные в пунктах 3.6.1−3.6.4, удовлетворяются и в этом случае с целью предупредить водителя о снижении или ограничении уровня функциональности системы ЭКУ. Это требование не применяется к режиму, упомянутому в пункте 3.5.1.2, который может выбираться водителем.

3.6.1		Изготовитель транспортного средства предусматривает контрольный сигнал, указывающий на то, что транспортное средство переведено в режим, в котором оно не может удовлетворять требованиям пунктов 3, 3.1, 3.2 и 3.3, если такой режим предусмотрен.

3.6.2		Контрольный сигнал "ESC Off":

3.6.2.1	располагается таким образом, чтобы водитель, находящийся на предусмотренном водительском сиденье с пристегнутым ремнем безопасности, мог видеть его непосредственно и четко;

3.6.2.2	располагается непосредственно в поле зрительного восприятия водителя, управляющего транспортным средством;

3.6.2.3	имеет условное обозначение и цвет показанного ниже символа отключения ЭКУ или буквенного обозначения "ESC OFF", как описано в пункте 44 таблицы 1 Правил № 121 ООН,

либо:

обозначается с помощью английского слова "OFF" ("Выкл.") рядом с органом управления, указанным в пункте 3.5.2 или 3.5.3, или с зажигаемым контрольным сигналом неисправности;

3.6.2.4	должен быть желтого или автoжелтого цвета;

3.6.2.5.4	в зажженном состоянии является достаточно ярким, для того чтобы водитель мог его видеть как в дневное, так и в ночное время в условиях управления транспортным средством, когда глаза водителя адаптируются к окружающим условиям освещения дороги;

3.6.2.6.5	остается зажженным до тех пор, пока ЭКУ установлен в режиме, в котором он не может удовлетворять требованиям пунктов 3, 3.1, 3.2 и 3.3;

3.6.2.7.6	за исключением случаев, предусмотренных в пунктах 3.6.3 и 3.6.4, каждый контрольный сигнал "ESC Off" включается в порядке проверки работы лампочки либо в том случае, когда ключ зажигания установлен в положение "On" ("Run") ("Вкл.") при неработающем двигателе, либо когда ключ зажигания установлен в положение между "On" ("Run") ("Вкл.") и "Start" ("Пуск"), которое предусмотрено изготовителем в качестве контрольного положения;

3.6.2.8.7	гаснет после возвращения системы ЭКУ в первоначальный режим, установленный по умолчанию изготовителем.

3.6.3		Контрольный сигнал неисправности ЭКУ может не включаться при включенном стартере.

3.6.4		Требования пункта 3.6.2.7.6 настоящего раздела не применяются к контрольным сигналам, установленным в общем пространстве.

3.6.5		Изготовитель может использовать контрольный сигнал "ESC Off" для указания уровня работоспособности, помимо первоначального режима, установленного по умолчанию изготовителем, даже в том случае, если транспортное средство удовлетворяет требованиям пунктов 3, 3.1, 3.2 и 3.3 настоящего раздела на этом уровне работоспособности ЭКУ".

II.	Обоснование

Рабочая группа по вопросам торможения и ходовой части просила создать специальную группу с целью разъяснить и обновить существующие переходные положения нынешних Правил № 13-Н ООН. Изложенные выше переходные положения отражают мнение Соединенного Королевства и могут не совпадать со мнением всех членов специальной группы.

*	 	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту 
на 2010−2014 годы (ECE/TRANS/208, пункт 106, и ECE/TRANS/2010/8, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.