| Организация Объединенных Наций |  |  | ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2013/30 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет |  |  | Distr.: 5 July 2013 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил 
в области транспортных средств

Рабочая группа по вопросам торможения и ходовой части

Семьдесят пятая сессия

Женева, 17−19 сентября 2013 года

Пункт 7 b) предварительной повестки дня

Шины − Правила № 117

Предложения по поправкам к Правилам № 117 (шины, сопротивление качению, звук, издаваемый при качении, и сцепление на мокрых поверхностях)

Представлено экспертами Европейской технической организации по вопросам пневматических шин и ободьев колес*

Воспроизведенный ниже текст был подготовлен экспертами от Европейской технической организации по вопросам пневматических шин и ободьев колес (ЕТОПОК) для исправления несоответствий в связи с точностью измерения времени в приложении 6. Настоящий документ содержит ссылки на документ ECE/TRANS/505/Rev.2/Add.116/Rev.2. Изменения к нынешнему тексту Правил выделены жирным шрифтом в случае новых положений или зачеркиванием в случае исключенных элементов.

I.	Предложение

Приложение 6

Добавление 1

Пункт 4 изменить следующим образом:

"4.		Точность управления

...

d)	Точность управления временем

Время +/-0,02 с в случае предусмотренных стандартом ISO 28580 методов учета силы, крутящего момента, выбега и мощности и +/-0,5 мс в случае метода учета выбега, когда выбег j определяется по формуле dω/dt ... "

Пункт 5 изменить следующим образом:

"5.		Точность измерительных приборов

Приборы, используемые для считывания и записи данных об испытании, должны быть точными в пределах допусков, указанных ниже:

| Параметр | Индекс несущей способности ≤ 121 | Индекс несущей способности > 121 |
| --- | --- | --- |
| нагрузка на шину | ±10 Н или ±0,5%a) | ±30 Н или ±0,5%a) |
| внутреннее давление | ±1 кПа | ±1,5 кПа |
| сила на оси вращения | ±0,5 Н или +0,5%a) | ±1,0 Н или +0,5%a) |
| входной крутящий момент | ±0,5 Нм или +0,5%a) | ±1,0 Нм или +0,5%a) |
| расстояние | ±1 мм | ±1 мм |
| электрическая мощность | ±10 Вт | ±20 Вт |
| температура | ±0,2 °C |  |
| окружная скорость | ±0,1 км/ч |  |
| время | ±0,01 сb) |  |
| угловая скорость | ±0,1% |  |

a)	В зависимости от того, что больше.

b)	Для предусмотренных стандартом ISO 28580 метода учета силы, крутящего момента, выбега и мощности и +/-0,25 мс в случае метода учета выбега, когда выбег j измеряется по формуле dω/dt".

II.	Обоснование

1.	В неофициальном документе GRB-53-11e предложены следующие поправки к документу ECE/TRANS/505/Rev.2/Add.116/Rev.2.

"Приложение 6 (процедура испытаний для измерения сопротивления качению).

Добавление 1,

Пункт 4, подпункт d), изменить показатель точности измерения времени следующим образом:

"d) время: +/-0,02 с 0,5 мс".

2.	Эта поправка была принята и воспроизведена в следующем документе: ECE/TRANS/505/Rev.2/Add.116/Rev.2/Amend.1.

3.	После этого было установлено, что такое изменение приводит к несоответствию в связи с точностью измерения времени:

a)	точность управления: +/-0,5 мс (приложение 6, добавление 1, пункт 4, подпункт d));

b)	 точность измерительных приборов: +/-0,01 с (приложение 6, добавление 1, пункт 5).

4.	По техническим причинам показатель точности измерительных приборов должен быть ниже показателя точности управления.

5.	Для исправления этой ситуации ЕТОПОК предлагает применить поправку, предложенную в документе GRB-53-11, только к новому методу учета выбега и сохранить прежнее определение для других методов, предусмотренных в стандарте ISO 28580.

6.	В случае нового метода учета выбега необходимо использовать более строгий показатель точности времени в контексте ограниченной частоты выборки, характеризующейся только одним измерением на каждый оборот барабана или шины. Что касается других методов, то показатель точности измерения времени, определенный в стандарте ISO 28580, уже доказал свою эффективность и в изменении не нуждается.

*	*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2010−2014 годы (ECE/TRANS/208, пункт 106, и ECE/TRANS/2010/8, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях повышения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.