| Организация Объединенных Наций |  |  | ECE/TRANS/WP.15/2014/18 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет |  |  | Distr.: 22 August 2014 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Девяносто седьмая сессия

Женева, 3−7 ноября 2014 года

Пункт 6 а) предварительной повестки дня

Предложения о внесении поправок 
в приложения А и В к ДОПОГ:
конструкция и допущение к перевозке
транспортных средств

Руководящие указания, касающиеся свидетельства 
о допущении к перевозке, предусмотренного 
в разделе 9.1.3 ДОПОГ

Передано правительством Франции

Резюме

Существо предложения: Цель этого документа заключается в том, чтобы разработать руководящие указания в отношении заполнения свидетельства о допущении к перевозке, предусмотренном в разделе 9.1.3 ДОПОГ.

Предлагаемое решение: Разместить эти руководящие указания на веб-сайте в разделе "ADR, Guidelines".

Справочные документы: ECE/TRANS/WP.29/224, пункты 13 и 14.

Введение

1.	На своей сессии в мае 2014 года в ходе обсуждения неофициального документа INF.15, представленного Ирландией, Рабочая группа подтвердила, что руководящие указания, содержащиеся в приложении 4 к докладу WP.15 от мая 2001 года (документ ECE/TRANS/165), определяющие порядок заполнения свидетельства о допущении транспортных средств к перевозке, остаются в силе.

2.	Отмечая, что некоторые ссылки устарели, Рабочая группа выразила пожелание, чтобы руководящие указания были обновлены и стали более заметными на соответствующей веб-странице.

Предложение

3.	Поместить на веб-сайт в разделе "ADR, Guidelines", следующий документ:

Руководящие указания, касающиеся свидетельства 
о допущении к перевозке, предусмотренного 
в разделе 9.1.3 ДОПОГ

Пронумерованные графы в печатной версии свидетельства о допущении транспортных средств к перевозке определенных опасных грузов, образец которого приводится в подразделе 9.1.3.5, необходимо заполнять следующим образом:

1.	Свидетельство №

Номер свидетельства указывается выдающим его учреждением.

2.	Изготовитель транспортного средства

См. свидетельство(а) о регистрации.

3.	Идентификационный номер транспортного средства

См. свидетельство(а) о регистрации и проверьте соответствующий(ие) номер(а) на транспортном(ых) средстве(ах).

4.	Регистрационный номер

См. свидетельство(а) о регистрации. Если на дату выдачи свидетельства о допущении данное транспортное средство еще не было зарегистрировано, оставьте эту графу пустой до момента регистрации транспортного средства.

5.	Наименование перевозчика, оператора или собственника и его адрес

6.	Описание транспортного средства

В соответствии со сноской 1 к свидетельству о допущении описания должны вытекать из определений механических транспортных средств и прицепов категорий N и О, приведенных в пункте 2 Сводной резолюции о конструкции транспортных средств (СР.3) или в Директиве 2007/46/ЕС.

Описание механических транспортных средств в соответствии с СР.3

| Максимальная масса (ММ) | Механические транспортные средства категории N | Power-driven vehicles of category N | Véhicules à moteur de catégorie N | Kraftfahrzeuge der Klasse N |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ММ < 3,5 т | Категория N1 | Category N1 | Catégorie N1 | Klasse N1 |
| 3,5 т < ММ < 12 т | Категория N2 | Category N2 | Catégorie N2 | Klasse N2 |
| ММ > 12 т | Категория N3 | Category N3 | Catégorie N3 | Klasse N3 |

Описание механических транспортных средств в соответствии с Директивой 2007/46/EC

| Максимальная масса (ММ) | Механические транспортные средства категории N | Motor vehicles of category N | Véhicules à moteur de catégorie N | Kraftfahrzeuge der Klasse N |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ММ < 3,5 т | Грузовой автомобиль N1 | Lorry N1 | Camion N1 | Lastkraftwagen N1 |
| 3,5 т < ММ < 12 т | Грузовой автомобиль N2 | Lorry N2 | Camion N2 | Lastkraftwagen N2 |
| ММ > 12 т | Грузовой автомобиль N3 | Lorry N3 | Camion N3 | Lastkraftwagen N3 |
| ММ < 3,5 т | Тягач N1 | Tractor N1 | Tracteur N1 | Zugmaschine N1 |
| 3,5 т < ММ < 12 т | Тягач N2 | Tractor N2 | Tracteur N2 | Zugmaschine N2 |
| ММ > 12 т | Тягач N3 | Tractor N3 | Tracteur N3 | Zugmaschine N3 |
| ММ < 3,5 т | Тягач для полуприцепа N1 | Tractor for semi-trailer N1 | Tracteur de semi-remorque N1 | Sattelzugmaschine N1 |
| 3,5 т < ММ < 12 т | Тягач для полуприцепа N2 | Tractor for semi-trailer N2 | Tracteur de semi-remorque N2 | Sattelzugmaschine N2 |
| ММ > 12 т | Тягач для полуприцепа N3 | Tractor for semi-trailer N3 | Tracteur de semi-remorque N3 | Sattelzugmaschine N3 |

Описание прицепов

| Максимальная масса | Прицепы | Trailers | Remorques | Anhänger |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ММ ≤ 0,75 т | Прицеп O1/Полный прицеп O1* | Drawbar trailer O1/ Full trailer O1* | Remorque à timon d'attelage O1 | Deichselanhänger O1 |
| 0,75 т < ММ ≤ 3,5 т | Прицеп O2/Полный прицеп O2* | Drawbar trailer O2/ Full trailer O2* | Remorque à timon d'attelage O2 | Deichselanhänger O2 |
| 3,5 т < ММ < 10 т | Прицеп O3/Полный прицеп O3* | Drawbar trailer O3/ Full trailer O3* | Remorque à timon d'attelage O3 | Deichselanhänger O3 |
| ММ > 10 т | Прицеп O4/Пол-ный прицеп O4* | Drawbar trailer O4/ Full trailer O4* | Remorque à timon d'attelage O4 | Deichselanhänger O4 |
| ММ ≤ 0,75 т | Полуприцеп O1 | Semi-trailer O1 | Semi-remorque O1 | Sattelanhänger O1 |
| 0,75 т < ММ ≤ 3,5 т | Полуприцеп O2 | Semi-trailer O2 | Semi-remorque O2 | Sattelanhänger O2 |
| 3,5 т < ММ < 10 т | Полуприцеп O3 | Semi-trailer O3 | Semi-remorque O3 | Sattelanhänger O3 |
| ММ > 10 т | Полуприцеп O4 | Semi-trailer O4 | Semi-remorque O4 | Sattelanhänger O4 |
| ММ ≤ 0,75 т | Прицеп с центральной осью O1 | Centre-axle trailer O1 | Remorque à essieu central O1 | Zentralachsanhänger O1 |
| 0,75 т < ММ ≤ 3,5 т | Прицеп с центральной осью O2 | Centre-axle trailerO2 | Remorque à essieu central O2 | Zentralachsanhänger O2 |
| 3,5 т < ММ < 10 т | Прицеп с центральной осью O3 | Centre-axle trailer O3 | Remorque à essieu central O3 | Zentralachsanhänger O3 |
| ММ > 10 т | Прицеп с центральной осью O4 | Centre-axle trailer O4 | Remorque à essieu central O4 | Zentralachsanhänger O4 |

* "Полный прицеп" − термин, используемый в СР.3.

В соответствии с подразделом 9.1.3.3 в свидетельстве о допущении к перевозке транспортного средства с вакуумной цистерной для отходов должна быть сделана следующая запись: "транспортное средство с вакуумной цистерной для отходов".

7.	Обозначение(я) транспортного средства согласно пункту 9.1.1.2 ДОПОГ

Во избежание несанкционированной модификации свидетельства о допущении все не соответствующие требованиям обозначения следует вычеркнуть.

В отношении одного транспортного средства могут действовать несколько обозначений. Например, транспортное средство, которое отвечает требованиям, предъявляемым к  транспортным средствам FL, автоматически отвечает требованиям в отношении транспортных средств AT. В таких случаях в свидетельстве о допущении должны быть указаны оба обозначения.

На основании информации, указанной в графе 7, вместе с информацией, приводимой в графе 10, определяют, какие товары могут перевозиться данным транспортным средством.

8.	Износостойкая тормозная система

В соответствии с примечанием b) в таблице, приведенной в разделе 9.2.1, в свидетельствах о допущении  следует помечать "Неприменимо" в отношении тех транспортных средств, к которым не применяются положения, касающиеся износостойких тормозных систем, ввиду их малой максимальной массы или малой массы их прицепов.

В других случаях следует помечать вторую строку в графе 8 и указывать правильное значение. В некоторых странах максимальная допустимая масса для регистрации/эксплуатации может превышать 44 т, однако в соответствии с пунктом 2.3.1.5 приложения 5 Правил № 13 ЕЭК значение 44 т может считаться достаточным, даже если общая максимальная масса превышает 44 т (см. сноску 4 в свидетельстве о допущении).

Пример: Максимальная масса всей единицы составляет 50 т (согласно законодательству страны). Технические характеристики износостойкой тормозной системы являются достаточными для максимальной допустимой массы, равной 44 т. В соответствии с пунктом 2.3.1.5 приложения 5 Правил № 13 ЕЭК такая единица может эксплуатироваться при массе до 50 т.

9.	Описание встроенной(ых) цистерны (цистерн)/транспортного средства-батареи

См. официальное утверждение типа цистерны, последний отчет о проверке цистерны или табличку на цистерне.

10.	Опасные грузы, разрешенные к перевозке

В графе 10 требуется указывать информацию только для транспортных средств EX/II и EX/III, транспортных средств с встроенной цистерной или транспортных средств-батарей. Такие транспортные средства (например, транспортные средства-тягачи с полуприцепами) могут использоваться для перевозки грузов с обозначением, указываемым в графе 7.

10.1	В соответствии с пунктом 9.3.7.3, который касается электрооборудования, расположенного в грузовом отделении транспортных средств EX/II и EX/III, в случае транспортных средств, перевозящих взрывчатые вещества группы совместимости J, требуется степень защиты IP65. В случае других взрывчатых веществ электрооборудование,  расположенное в грузовом отделении, должно иметь степень защиты IP54.

10.2	Для автоцистерн и транспортных средств-батарей необходимо выбрать один из двух следующих возможных вариантов:

- либо включить ссылку на код цистерны в графе 9.5 и на любые возможные специальные положения TC или TE в графе 9.6;

- либо включить перечень грузов с указанием класса, номера ООН и, при необходимости, группы упаковки и надлежащего отгрузочного наименования.

11.	Замечания

Место для замечаний (например, для указания даты проведения следующей проверки цистерны).

12.	Действительно до

Необходимо указать дату истечения срока действия, а также место и дату выдачи. В свидетельстве о допущении должна быть проставлена печать, и оно должно быть подписано выдавшим его учреждением.

13.	Продление срока действительности

См. указания в отношении графы 12 выше.

?	Настоящий документ представлен в соответствии с пунктом 1 с) положения о круге ведения Рабочей группы, содержащегося в документе ECE/TRANS/WP.15/190/Add.1; в нем предусматривается, что Рабочая группа "разрабатывает и совершенствует Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ)".