| Организация Объединенных Наций |  |  | ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2014/30 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет |  |  | Distr.: 21 May 2014 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Совместное совещание экспертов по Правилам, 
прилагаемым к Европейскому соглашению 
о международной перевозке опасных грузов 
по внутренним водным путям (ВОПОГ) 
(Комитет по вопросам безопасности ВОПОГ)

Двадцать пятая сессия

Женева, 25−29 августа 2014 года
Пункт 3 c) предварительной повестки дня

Применение ВОПОГ:

Толкование Правил, прилагаемых к ВОПОГ

Погружные двигатели для систем СПГ на судах внутреннего плавания

Передано правительством Бельгии,

1.	В ходе предыдущей сессии рабочей группы ЦКСР по правилам освидетельствования (RV/G) делегация Бельгии запросила у делегации Германии информацию об использовании погружных двигателей для системы сжиженного природного газа (СПГ) на судах типа "E-power barge". См. также отчет 
RV/G (14)m 28.

2.	Из информации, полученной от делегации Германии, явствует, что речь идет о насосном агрегате TC-34 фирмы ACD. По словам этой фирмы, такие насосные агрегаты используются в судоходстве в течение более 15 лет.

I.	Преимущества данной системы

3.	Насос и электродвигатель образуют единый компактный агрегат, который полностью погружается в резервуар СПГ. Поскольку не требуется оборудовать проход для механического вала, через крышу резервуара можно оборудовать лишь те проходы, которые необходимы для трубопроводов и электрических кабелей. Двигатель включается после откачки воздуха из агрегата и заполнения его СПГ, при этом предусмотрены требуемые меры безопасности во избежание работы агрегата без нагрузки.

II.	Недостатки данной системы

4.	Резервуар СПГ представляет собой взрывоопасную зону и поэтому классифицируется как "зона опасности 0". Используемый электродвигатель не сертифицирован для эксплуатации в такой зоне.

5.	Это означает, что с точки зрения взрывоопасности по-прежнему существует некоторый остаточный риск. В случае проникновения тем или иным путем кислорода в резервуар (например, вследствие неправильной эксплуатации резервуара членами экипажа или повреждения резервуара) двигатель должен рассматриваться в качестве источника зажигания, способного вызвать взрыв.

III.	Последствия разработки правил использования СПГ в качестве топлива

6.	Что касается вышеупомянутого риска, то рабочая группа могла бы проконсультироваться с одной из зарегистрированных организаций, сертифицирующих такое оборудование (например, DEKRA/KEMA в Нидерландах или Федеральное физико-техническое управление (Physikalisch-Technische Bundesanstalt) в Германии).

7.	Для того чтобы разрешить использование таких погружных двигателей, в любом случае потребуется редакционная ссылка на главу 4 приложения T к предложению RV/G (14) 15, касающемуся правил использования СПГ в качестве топлива:

"f)	в отступление от подпункта c) погружные двигатели насосов, работающих на газообразном топливе, и соответствующие электрические кабели могут устанавливаться в топливных системах. В случае низкого уровня жидкости… отсоединяются.".

IV.	Возможные последствия для ВОПОГ

8.	Использование погружных электродвигателей в грузовых танках танкеров типа G запрещается положениями, предусмотренными в пункте 9.3.1.52.1 ВОПОГ. Поэтому для того, чтобы разрешить их использование для перевозки СПГ под № ООН 1972, требуется внести в ВОПОГ поправку.

9.	Кроме того, следует отметить, что в отличие от ВОПОГ, но в соответствии с Международным кодексом постройки и оборудования судов, перевозящих сжиженные газы наливом (МКГ), правила ряда признанных классификационных обществ допускают использование таких электродвигателей. Например, в случае Бюро "Веритас" см. неофициальный документ INF. 13, представленный на двадцать четвертой сессии Комитета по вопросам безопасности ВОПОГ 
(см.: часть D, глава 9, пункт 10, 2.2.2).

?	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2012−2016 годы (ECE/TRANS/224, пункт 94; ECE/TRANS/2012/12, подпрограмма 02.7, (A1b)).

?	Распространено на немецком языке ЦКСР под условным обозначением CCNR/ZKR/ADN/WP.15/AC.2/2014/30.