| Организация Объединенных Наций |  |  | ECE/ECE/TRANS/WP.11/2014/8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет |  |  | Distr.: 15 July 2014 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Рабочая группа по перевозкам скоропортящихся
пищевых продуктов

Семидесятая сессия

Женева, 7–10 октября 2014 года

Пункт 5 а) и 6 предварительной повестки дня

Предложения по поправкам к СПС: Предложения, 
по которым еще не приняты решения

Справочник СПС

Маркировка транспортных средств с разными температурными режимами

Представлено правительством Португалии

Резюме

Существо предложения: Текст пункта 2 раздела В в добавлении 3 к приложению 1 и добавления 4 к приложению 1, касающийся маркировки транспортных средств с разными температурными режимами, необходимо обновить с учетом недавнего вступления в силу 23 сентября 2013 года положений о методе испытания таких транспортных средств.

Предлагаемое решение: Обсуждение и одобрение.

Справочные документы: ECE/TRANS/WP.11/2013/4

Обсуждение

1.	В СПС и приложениях к нему никаких положений о табличке-свидетельстве или опознавательных обозначениях для транспортных средств с разными температурными режимами нет.

A.	Предложение о внесении поправок в СПС и Справочник СПС

2.	В добавление 4 к приложению 1 после пункта 2 и перед словами "Дата (месяц, год)…" включить новый пункт 3 следующего содержания:

"3.	КЛАССИФИКАЦИЯ МНОГОКАМЕРНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ С РАЗНЫМИ ТЕМПРАТУРНЫМИ РЕЖИМАМИ

3.1	Транспортное средство с двумя или тремя камерами

3.1.1	Если транспортное средство имеет съемную перегородку и может быть использовано в качестве однокамерного, то опознавательное обозначение должно начинаться с глобальной классификации, однокамерных транспортных средств за которой в скобках следует класс другой камеры начиная с передней камеры или левосторонней камеры, соответственно. Например: FRC(C-B-A)

3.1.2	Если транспортное средство имеет жесткую несъемную стенку, то классификация должна начинаться с передней или левосторонней камеры, соответственно. Например: 
FR(C-B-A)

3.2	Транспортное средство с более чем тремя камерами

3.2.1	Если транспортное средство имеет съемные перегородки и может быть использовано в качестве однокамерного, то маркировка должна начинаться с глобальной классификации однокамерного транспортного средства, за которой в скобках следует число камер и их класс начиная с передней или левосторонней, соответственно. Например: FRC(2C-2B-1A)

3.2.2	Если транспортное средство имеет жесткую несъемную стенку, то классификация должна состоять из числа камер и их класса начиная с передней или левосторонней, соответственно. Например: FR(2C-2B-1A)."

Обоснование

3.	23 сентября 2013 года вступила в силу процедура испытания оборудования с разными температурными режимами, в связи с чем необходимо в срочном порядке согласовать опознавательные обозначения для транспортных средств с разными температурными режимами.

Расходы

4.	Никакие дополнительные расходы не ожидаются.

Экологические последствия

5.	Никаких экологических последствий нет.

Практическая осуществимость

6.	Речь идет об обязательном согласовании СПС.

Обеспечение применения

7-	Проблем в плане обеспечения применения не предвидится.

B.	Предложение по изменению Справочника СПС

8.	В пункт 2 раздела В в добавлении 3 к приложению 1 после существующего образца таблички включить следующий новый образец для транспортных средств с разными температурными режимами:

ATP

APPROVED FOR TRANSPORT OF PERISHABLE FOODSTUFFS

APPROVAL NUMBER: 	[GB-LR-456789]*

EQUIPMENT NUMBER: 	[A1234567]

ATP MARK: FRC(C-B-A)*

VALID UNTIL: [02-2020]*

9.	В добавление 4 к приложению 1 после нового пункта 3 включить следующее:

"Примеры опознавательных обозначений для транспортных средств с разными температурными режимами:

Две и три камеры:

Передняя часть			   Передняя часть				Передняя часть

1

1

1

FRC

FRC

FRC

Global

FRC

2

3

2

2

FRA

FRB

FRA

FRA

| Съемная перегородка | Жесткая несъемная стенка | Жесткая несъемная стенка |
| --- | --- | --- |

FRC(FRC-FNA)

02-2019

FR(C-A)

02-2020

FRC(C-A)

02-2020

FR(C-B-A)

02-2020

Опознавательные обозначения

Более трех камер:

Передняя часть

1

2

FRC

FRC

3

4

FRC

FRC

5

6

FRB

FRB

7

8

FRA

FRA

FR(4C-2B-2A)

02-2020

Опознавательные обозначения "