| Организация Объединенных Наций |  |  | ECE/TRANS/WP.11/2014/10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет |  |  | Distr.: 3 July 2014 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Рабочая группа по перевозкам скоропортящихся
пищевых продуктов

Семидесятая сессия

Женева, 7–10 октября 2014 года

Пункты 5 a) и 6 предварительной повестки дня

Предложения по поправкам к СПС: 
Предложения, по которым еще не приняты решения
Справочник СПС

Предложение по поправкам к добавлениям 2, 3 и 4 к приложению 1: транспортные средства с разными температурными режимами – сертификация и опознавательное обозначение

Передано правительством Германии

Резюме

Существо предложения: Нынешний вариант СПС не включает требования к маркировке транспортных средств с разными температурными режимами, т.е. внешние опознавательные обозначения не позволяют провести различие между транспортными средствами с одним и с разными температурными режимами. В этой связи предлагается дополнить опознавательное обозначение транспортного средства с разными температурными режимами самого высокого класса СПС буквой М (например, FRC-M) невзирая на общее число независимых холодильных отделений. Дополнительная и более подробная информация содержится в документе, дополняющем свидетельство о соответствии, выдаваемое компетентным органом страны изготовления.

Предлагаемое решение: Изменить добавления 2, 3 и 4 к приложению 1

Справочные документы: ECE/TRANS/WP.11/2013/4, ECE/TRANS/WP.11/2013/11, часть II, неофициальный документ INF.7

Введение

1.	С точки зрения размещения опознавательных обозначений на внешней стороне транспортных средств нынешний вариант добавления 4 к приложению 1 распространяется на изотермические транспортные средства, которые могут быть транспортными средствами-ледниками, транспортными средствами-рефрижераторами или отапливаемыми транспортными средствами. Аналогичное опознавательное обозначение указывается и на табличке-свидетельстве, предусмотренной пунктом 3 добавления 1 к приложению 1.

2.	Нынешний вариант СПС не включает требования к маркировке транспортных средств с разными температурными режимами, т.е. внешние опознавательные обозначения не позволяют провести различие между транспортными средствами с одним и с разными температурными режимами. Маркировка транспортных средств должна строиться с учетом потребностей контрольных органов и потребителей и должна распознаваться однозначным образом всеми пользователями независимо от разделительных перегородок: стационарных, съемных или несъемных. Транспортные средства с разными температурными режимами могут быть сконструированы для эксплуатации с использованием до шести независимых температурных зон, допускающих фиксированные и изменяющиеся температурные условия в пределах этих зон.

3.	На шестьдесят девятой сессии WP.11 были представлены следующие документы, которые во всех случаях были посвящены вопросу маркировки транспортных средств с разными температурными режимами: ECE/TRANS/
WP.11/2013/4 (Португалия), ECE/TRANS/WP.11/2013/11, часть II (Франция), и неофициальный документ INF.7 (Нидерланды).

4.	Результаты этих обсуждений выявили необходимость минимальной маркировки транспортных средств с разными температурными режимами. Детальные опознавательные обозначения не могут отражать имеющиеся в настоящее время самые различные конфигурации оборудования. Для того чтобы заполнить этот пробел требуется какое-либо простое и прагматичное решение.

Предложение

5.	Предлагается дополнить опознавательное обозначение транспортного средства с разными температурными режимами самого высокого класса СПС буквой М (например, FRC-M) невзирая на общее число независимых холодильных отделений.

6.	Дополнительная и более подробная информация должна содержаться в документе, дополняющем свидетельство о соответствии, выдаваемое компетентным органом страны изготовления.

7.	Этот дополнительный документ должен включать:

- рисунок с указанием фактической конфигурации отделения и схемы испарителей;

- расчеты, подтверждающие, что данное транспортное средство с разными температурными режимами удовлетворяет требованиям СПС в целях предоставления пользователю необходимой ему степени свободы выбора температурных условий в отделениях и размеров этих отделений.

8.	В этой связи в Справочник СПС необходимо внести поправку со ссылкой на метод расчета, которым следует пользоваться для этой цели.

9.	В результате введения в действие этих требований маркировка транспортных средств с разными температурными режимами будет более понятной с точки зрения их эксплуатационных возможностей и ограничений, что отвечает интересам всех задействованных сторон: транспортных операторов, грузоотправителей скоропортящихся пищевых продуктов, изготовителей транспортных средств и компетентных органов.

Требуемые поправки

10.	В добавление 4 к приложению 1 включить после имеющегося текста следующий текст:

"В случае транспортного средства с разными температурными режимами выбирается опознавательное обозначение только для самого высокого класса СПС, которое дополняется буквой M (например, FRC-M)."

11.	В добавление 2 к приложению 1 включить после имеющегося текста пункта 8.3.6 следующий текст:

"Соответствующее заявление о соответствии включается в документ, дополняющий свидетельство о соответствии, выдаваемое компетентным органом страны изготовления.

Этот документ должен включать:

-	рисунок с указанием фактической конфигурации отделения и схемы испарителей;

-	расчеты, подтверждающие, что данное транспортное средство с разными температурными режимами удовлетворяет требованиям СПС в целях предоставления пользователю необходимой ему степени свободы выбора температурных условий в отделениях и размеров этих отделений."

12.	Изменить образец бланка свидетельства о соответствии в добавлении 3 к приложению 1, добавив чистую страницу под названием "Дополнение для транспортного средства с разными температурными режимами:".

13.	Добавить нижеследующий комментарий к добавлению 2 к приложению 1 к Справочнику СПС:

"Комментарий к пункту 8.3.1

Расчеты в соответствии с пунктом 8.3 производятся с использованием официальной методики расчета, утвержденной компетентным органом.

Такую методику расчета режима с разными температурами можно получить у "Трансфригорут интернэшнл"."

| Расходы: | Для изготовителей транспортных средств могут возникнуть незначительные расходы, обусловленные подготовкой дополнения к свидетельству о соответствии, выдаваемому компетентными органами. Компетентным органам могут понадобиться технические навыки, необходимые для выдачи таких дополнений. |
| --- | --- |
| Практическая осуществимость: | Новое опознавательное обозначение для транспортных средств с разными температурными режимами можно легко реализовать на практике на уровне изготовителей транспортных средств. Необходимости в переходном периоде нет. Выдача дополнительной документации компетентным органом предполагает необходимость официальной методики расчета, которая должна быть доступной и использоваться. Для целей осуществления рекомендуется переходный период продолжительностью не более двух лет. В течение этого периода все заинтересованные стороны, компетентные органы и изготовители транспортных средств могут ознакомиться с указанной выше методикой расчета. |
| Обеспечение применения: | Проблем в плане обеспечения применения не предвидится. |