| Организация Объединенных Наций |  |  | ECE/TRANS/WP.11/2014/14 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет |  |  | Distr.: 9 July 2014 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Рабочая группа по перевозкам скоропортящихся
пищевых продуктов

Семидесятая сессия

Женева, 7−10 октября 2014 года

Пункты 5 а) и 6 предварительной повестки дня

Предложения по поправкам к СПС: Предложения, 
по которым еще не приняты решения

Справочник СПС

Толкование метода измерения площади наружной поверхности стенок автомобилей-фургонов без окон в грузовом отсеке

Представлено Соединенным Королевством

I.	Введение

1.	Первоначально данная тема была поднята на шестьдесят шестой сессии WP.11. В ходе ее обсуждения возникли некоторые разногласия по поводу существующих трудностей. Проблема состоит в том, что в отношении автомобилей-фургонов ряда конструкций были установлены менее высокие коэффициенты K по сравнению с коэффициентами, которые могли бы быть предусмотрены в ином случае.

2.	Существующий текст СПС, касающийся измерения площади наружной поверхности изотермических автомобилей-фургонов, использовать применительно ко всем формам и размерам транспортного средства нереально. Гладкие контуры кузова автомобиля-фургона затрудняют определение надлежащих точек, в которых следует производить измерения. Например, ширина пола зачастую отличается от ширины потолка, а передняя часть транспортного средства может быть уже его задней части, где установлена боковая дверь.

3.	При измерении наружных поверхностей стенок автомобилей-фургонов невозможно учесть незаполненные пустоты в конструкции. Пустоты в стенках автомобиля-фургона без окон в грузовом отсеке могут также включать стальные конструкции, отводящие внешнее тепло к наружной границе теплоизоляционных панелей стенок.

4.	Этот момент проиллюстрирован на приведенном ниже рисунке. Серым цветом показана основная теплоизоляционная панель, а черным − пустоты, заполненные пенопластом различной толщины. Вопрос состоит в том, следует ли рассматривать наружную поверхность в качестве внешней границы зоны, показанной серым цветом, или следует учитывать пустоты и считать, что наружная поверхность так или иначе совпадает с наружной металлической поверхностью.

II.	Предлагаемая поправка

5.	В пункт 1.2 добавления 2 к приложению 1 включить следующий текст:

"Для расчета средней поверхности кузова автомобилей-фургонов без окон в грузовом отделении назначенные компетентными органами эксперты выбирают один метод или комбинацию из следующих трех методов.

Метод A. Изготовитель предоставляет чертежи и расчеты, относящиеся к внутренним и наружным поверхностям.

Площади поверхностей Se и Si определяются с учетом проекций поверхности конкретных конструктивных особенностей неровностей поверхности, например изгибов, гофр, арок колес и т.д.

Метод B. Изготовитель предоставляет чертежи, и компетентные органы используют расчеты в соответствии со схемами и формулами, приведенными в Справочнике СПС (с учетом рис. 1, 2 или 3, а также рис. 4 и 5).

Si = (((WI x LI) + (WI x LI) + (Wi x Wi)) x 2)

Se = (((WE x LE) + (WE x LE) + (We x We)) x 2),

где:

WI − ось Y внутренней поверхности,

LI − ось X внутренней поверхности,

Wi − ось Z внутренней поверхности,

WE − ось Y наружной поверхности,

LE − ось X наружной поверхности,

We − ось Y наружной поверхности.

Метод С. Если ни один из указанных методов не является для экспертов приемлемым, внутренняя поверхность измеряется в соответствии с рисунками и формулами, указанными для метода B.

В этом случае значение K рассчитывается на основе площади внутренней поверхности, при этом толщину изоляции принимают за нулевую. При таком значении K средняя толщина изоляции рассчитывается исходя из предположения, что λ для изоляции имеет значение, равное 0,025 Вт/м·K.

d = Si x ΔT x λ / W

После определения толщины изоляции рассчитывается площадь наружной поверхности и определяется средняя поверхность. Окончательное значение K выводится методом последовательной итерации.

Пример методов расчета приводится в Справочнике СПС".

III.	Протокол испытания

6.	Чтобы отразить размеры автомобилей-фургонов без окон в грузовом отделении в протоколе испытаний, в форме образца № 1 A, приведенной в СПС, указываются максимальная внутренняя длина и высота вместе с шириной по верху и по низу.

7.	Наружные размеры соответствуют внутренним размерам с поправкой на толщину изоляции.

IV.	Справочник СПС

8.	Предлагается включить следующие чертежи в Справочник СПС с примерами.

Рис. 1

HE = HI + заявленные значения толщины

локальные формы,
не принимаемые
во внимание

Средние заявленные значения  толщины (мм)

заявленные значения толщины

Рис. 2

Рис. 3

средние заявленные значения толщины

−внутренняя ширина между колесными нишами,

где:

−внутренняя ширина над колесными нишами,

−внутренняя ширина крыши,

−внутренняя высота колесных ниш,

−внутренняя высота над колесными нишами,

−внутренняя высота над колесными нишами в месте окончания ширины боковой стенки.

,

Рис. 4

среднее заявленное значение толщины

Рис. 5

Wi задняя часть

Wi передняя часть

(Wi задняя часть + Wi передняя часть)

2

Wi + среднее заявленное значение толщины

V.	Примеры

9.	На рис. 1−5 выше показано использование этих трех методов на примере автомобиля-фургона, недавно испытанного в Соединенном Королевстве.

10.	В данном случае изготовитель предоставил чертеж изотермического автомобиля-фургона без окон в грузовом отделении, но не предоставил расчеты внутренней и внешней поверхностей.

панели крыши и боковой стенки

боковая дверь

боковая дверь

Схема X~X

полный проем

VI.	Использование рисунков 1, 4 и 5

Метод А (чертежи изготовителя − без учета колесных ниш)

Si

Se

S

W

Delta T

k

29,27

35,11

32,05

300

25

0,374

Метод В (с использованием описанных рисунков − без учета колесных ниш)

Wia

1,57

Lia

4,125

Wib

1,57

Wib

1,57

Lib

4,125

Wif

1,57

Wic

1,29

Lic

4,125

a

0,31

a

0,31

b

0,315

b

0,315

c

1,075

c

1,075

WI

1,481471

LI

4,125

Wi

1,57

WE

1,701471

LE

4,328

We

1,78

Wia

1,57

Lia

4,125

Wib

1,57

Wib

1,57

Lib

4,125

Wif

1,57

Wic

1,29

Lic

4,125

a

0,31

a

0,31

b

0,315

b

0,315

c

1,075

c

1,075

WI

1,481471

LI

4,125

Wi

1,57

WE

1,4815

LE

4,2474

We

1,692392

WE

1,6120

LE

4,2556

We

1,700568

WE

1,6125

LE

4,2560

We

1.70105

Результаты

Si

Se

S

W

Delta T

k

Метод A

29,27

35,11

32,05

300

25,00

0,374

Метод B

29,37

35,79

32,42

300

25,00

0,370

Метод C

29,37

33,69

31,46

300

25,00

0,381

Метод С (с использованием описанных рисунков и метода итерации, принимая

за лямбду изоляции значение в 0,025 Вт/м.k)

VII.	Использование рисунков 2, 4 и 5

Метод А (чертежи изготовителя − без учета колесных ниш)

Si

Se

S

W

Delta T

k

29,27

35,11

32,05

300

25

0,374

Метод В (с использованием описанных рисунков − без учета колесных ниш)

Wia

1,57

Lia

4,125

Wib

1,57

Wib

1,57

Lib

4,125

Wif

1,57

Wic

1,29

Lic

4,125

a

0,625

a

0,31

b

1,075

b

0,315

c

1,075

WI

1,481471

LI

4,125

Wi

1,57

WE

1,701471

LE

4,328

We

1,78

Wia

1,57

Lia

4,125

Wib

1,57

Wib

1,57

Lib

4,125

Wif

1,57

Wic

1,29

Lic

4,125

a

0,625

a

0,31

b

1,075

b

0,315

c

1,075

WI

1,481471

LI

4,125

Wi

1,57

WE

1,6039

LE

4,2474

We

1,692392

WE

1,6120

LE

4,2556

We

1,700568

WE

1,6125

LE

4,2560

We

1,70105

Результаты

Si

Se

S

W

Delta T

k

Метод A

29,27

35,11

32,05

300

25,00

0,374

Метод B

29,37

35,79

32,42

300

25,00

0,370

Метод C

29,37

33,69

31,46

300

25,00

0,381

Метод С (с использованием описанных рисунков и метода итерации, принимая

за лямбду изоляции значение в 0,025 Вт/м.k)

VIII.	Использование рисунков 3, 4 и 5

Метод А (чертежи изготовителя − с учетом колесных ниш)

Si

Se

S

W

Delta T

k

29,46

35,30

32,25

300

25

0,372

Метод В (с использованием описанных рисунков − с учетом колесных ниш)

Wia

1,26

Lia

4,125

Wib

1,57

Wib

1,57

Lib

4,125

Wif

1,57

Wic

1,29

Lic

4,125

a

0,31

a

0,31

b

0,315

b

0,315

c

1,075

c

1,075

WI

1,506

LI

4,125

Wi

1,57

WE

1,726

LE

4,328

We

1,78

Wia

1,26

Lia

4,125

Wib

1,57

Wib

1,57

Lib

4,125

Wif

1,57

Wic

1,29

Lic

4,125

a

0,31

a

0,31

b

0,315

b

0,315

c

1,075

c

1,075

WI

1,506

LI

4,125

Wi

1,57

WE

1,6301

LE

4,2491

We

1,694078

WE

1,6381

LE

4,2571

We

1,702136

WE

1,6386

LE

4,2576

We

1,702614

Результаты

Si

Se

S

W

Delta T

k

Метод A

29,46

35,30

32,25

300

25,00

0,372

Метод B

29,78

36,22

32,84

300

25,00

0,365

Метод C

29,78

34,03

31,83

300

25,00

0,377

Метод С (с использованием описанных рисунков и метода итерации, принимая

за лямбду изоляции значение в 0,025 Вт/м.k)

IX.	Обоснование

11.	Видно, что метод A дает весьма выгодное значение ввиду завышенной оценки изготовителем площади наружной поверхности. Методы B и C дают очень близкие значения K. Сводная таблица будет представлена в неофициальном документе с изложением метода расчета средней поверхности изоляции на основе площади внутренней поверхности.

12.	Ниже приведены сводные результаты:

# Результаты без учета колесных ниш

Si

Se

S

W

Delta T

k

Метод A

29,27

35,11

32,05

300

25,00

0,374

Метод B

29,37

35,79

32,42

300

25,00

0,370

Метод C

29,37

33,69

31,46

300

25,00

0,381

# Результаты с учетом колесных ниш

Si

Se

S

W

Delta T

k

Метод А

29,46

35,30

32,25

300

25,00

0,372

Метод В

29,78

36,22

32,84

300

25,00

0,365

Метод С

29,78

34,03

31,83

300

25,00

0,377

X.	Последствия

13.	Могут возникнуть некоторые финансовые последствия для промышленности, так как в целом автомобили-фургоны становятся несколько дороже по мере изъятия из эксплуатации менее дорогих предыдущих модификаций. Как можно увидеть, применение метода итерации ведет к некоторому ужесточению требований, предъявляемых к изготовителям, по сравнению с теми случаями, когда имеются точные чертежи.

14.	Повышение значений K, как правило, способствует снижению выбросов углекислого газа. Однако в некоторых случаях более высокое измеренное значение K может вызвать необходимость использования более мощных холодильных установок, что может привести к увеличению выбросов углекислого газа.

15.	Настоящее предложение позволит обеспечить соответствие измерений, проводимых на автомобилях-фургонах без окон в грузовом отделении различными экспертами и испытательными станциями, и избежать нереалистичных результатов испытаний. В таком случае изготовители/предприятия по сборке кузовов будут уверены в том, что значение коэффициента K не зависит от того, какая испытательная станция или какой эксперт проводит испытания.