| Организация Объединенных Наций |  |  | ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2014/4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет |  |  | Distr.: 23 October 2013 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил
в области транспортных средств

Рабочая группа по проблемам энергии 
и загрязнения окружающей среды

Шестьдесят восьмая сессия

Женева, 7−10 января 2014 года

Пункт 4 b) предварительной повестки дня

Модифицированные устройства ограничения
выбросов (МУОВ)

Предложение по поправкам серии 01 к Правилам ООН о единообразных предписаниях, касающихся официального утверждения модифицированных устройств ограничения выбросов (МУОВ) для большегрузных транспортных средств

Представлено председателем неофициальной рабочей группы по модифицированным устройствам ограничения выбросов (МУОВ)*

Воспроизведенный ниже текст был подготовлен председателем неофициальной рабочей группы по модифицированным устройствам ограничения выбросов (МУОВ) по итогам состоявшегося в рамках неофициальной рабочей группы по модифицированным устройствам ограничения выбросов (МУОВ) обсуждения предложения о поправках к Правилам, касающимся МУОВ.

Изменения к первоначальному тексту на английском языке помечены с использованием функции отражения изменений. Те же изменения к текстам на русском и французском языках выделены жирным шрифтом в случае новых положений или зачеркиванием в случае исключенных элементов.

I.	Предложение

Пункт 1 изменить следующим образом:

"1.		Цель

Настоящие Правила предусматривают согласованный метод классификации, оценки и официального утверждения модифицированных устройств ограничения выбросов (МУОВ) взвешенных частиц (ВЧ), оксидов азота (NOx) или как ВЧ, так и NOx, а также определения уровней выбросов из двигателей с воспламенением от сжатия, эксплуатируемых в условиях, предусмотренных сферой применения, указанной в пункте 2.

Правила предусматривают соответствующие принципы официального утверждения МУОВ для различных видов применения с учетом соответствующих уровней экологических характеристик и определения этих уровней в рамках утверждения типа."

Пункт 3.5 изменить следующим образом:

"3.5		"модифицированное устройство ограничения выбросов (МУОВ) класса IIА или IIВ" означает МУОВ, которое предназначено только для ограничения выбросов взвешенных частиц и не приводит к увеличению уровня непосредственных выбросов NO2 из выхлопной трубы более чем на процентную величину, указанную в пункте 8.4.2 и определяемую на основании исходного уровня выбросов NO2;"

Пункт 6.2 изменить следующим образом:

"6.2		Каждому официально утвержденному МУОВ присваивается номер официального утверждения, первые две цифры которого (в настоящее время 00 01, что соответствует поправкам настоящей серии Правилам в их первоначальном виде) указывают серию поправок, отражающих последние наиболее значительные технические изменения, внесенные в Правила к моменту выдачи официального утверждения. Тот же номер официального утверждения типа не должен присваиваться другому МУОВ."

Включить новый пункт 7.5.4 следующего содержания:

"7.5.4		Фильтр МУОВ для сокращения выбросов взвешенных частиц либо комбинированное МУОВ для сокращения выбросов NOх и ВЧ должны быть сконструированы и изготовлены таким образом, чтобы их можно было установить только одной стороной. Преднамеренная или непреднамеренная установка фильтра другой стороной должна быть физически невозможной."

Пункт 8.3.1 изменить таблицу 1 следующим образом:

"8.3.1		Уровень сокращения выбросов той или иной системой МУОВ характеризуется эффективностью их сокращения, как это указано в таблице 1:

# Таблица 1
Уровни сокращения

|  | Минимальная эффективность сокращения в % |  |
| --- | --- | --- |
|  | Масса ВЧ | NOх |
| Уровень сокращения 00 01 | 50 90 | 60 |

"

Пункт 8.4.2 изменить следующим образом:

"8.4.2		В случае МУОВ класса IIA увеличение не должно превышать 30 20% по сравнению с уровнем, зарегистрированным до установки МУОВ (исходным уровнем). Например, если исходный уровень NO2 составляет 10% от NOx, то максимально допустимый уровень выбросов NO2 при использовании МУОВ должен составлять 40 30% от выбросов NOx, измеренных в соответствии с приложением 5 к настоящим Правилам. В случае МУОВ класса IIВ увеличение не должно превышать 30%."

Пункт 8.5 изменить (включив в него также пункты 8.5.1−8.5.4) следующим образом:

"8.5		[Настоящий пункт зарезервирован для будущего использования.] Требования в отношении объема выбросов ВЧ

8.5.1		МУОВ типа I, типа II и типа IV, официально утвержденные в контексте уровня сокращения ВЧ 01, должны обладать эффективностью сокращения количества ВЧ порядка не менее 97% от исходного уровня выбросов испытываемого двигателя согласно пункту 12, измеренной в соответствии с процедурой(ами) испытания(й), закрепленной(ых) в настоящих Правилах.

8.5.2		Разрешается прямой отбор проб первичного отработавшего газа до разбавления. Коэффициенты разбавления разбавителей частиц (PND1 и PND2 системы отвода частиц согласно Правилам № 49) затем должны быть скорректированы с учетом диапазона измерения счетчика количества частиц (PNC).

8.5.3		Показатель эффективности сокращения количества ВЧ определяется путем вычитания из единицы значения проникновения, которое равно отношению количества выбросов ВЧ после прохождения системы МУОВ к количеству выбросов ВЧ системы двигателя до установки МУОВ. Показатель эффективности сокращения количества ВЧ выражен в процентах. Эффективность сокращения количества ВЧ должна рассчитываться для соответствующего цикла испытаний согласно пункту 8.3.2:

эффективность сокращения (в процентах) = (1 – (EREC ÷ EBase)) × 100.

8.5.4		Если две системы измерения количества ВЧ используются параллельно для измерения эффективности сокращения количества ВЧ, то их показания могут различаться не более чем на 5% при одновременном замере в одной контрольной точке."

Пункт 11.3 изменить следующим образом:

"11.3		Система ограничения выбросов, предусмотренная изготовителем оригинального двигателя, не должна подвергаться модификации, за исключением:

a)	модификаций, допустимых на основании письменного разрешения изготовителя оригинального двигателя;

b)	замены − в случае МУОВ класса I, класса IIА или класса IIB – дизельного окислительного каталитического нейтрализатора при условии, что:

i)	соблюдены требования пункта 8.4 настоящих Правил; и

ii)	модифицированная система двигателя соответствует по крайней мере ограничениям, предусмотренным для той стадии, для которой был официально утвержден исходный двигатель по каждому из других контролируемых загрязняющих веществ, относящихся к данной стадии;

c)	установки датчиков измерения температуры и/или давления на входе в систему МУОВ для снижения выбросов NOx, включая блок управления дозированной подачей."

Включить новый раздел 26 следующего содержания:

"26.		Переходные положения

26.1 		Начиная с официальной даты вступления в силу поправок серии 01 ни одна из Договаривающихся сторон, применяющих настоящие Правила, не должна отказывать в предоставлении официального утверждения типа ЕЭК на основании настоящих Правил с внесенными в них поправками серии 01.

26.2		Начиная с официальной даты вступления в силу поправок серии 01, Договаривающиеся стороны, применяющие настоящие Правила, не должны отказывать в продаже МУОВ, удовлетворяющих требованиям настоящих Правил с внесенными в них поправками серии 01.

26.3		По истечении [1 месяца] после официальной даты вступления в силу поправок серии 01 Договаривающиеся стороны, применяющие настоящие Правила, могут отказывать в продаже МУОВ, не удовлетворяющих требованиям, изложенным в поправках серии 01 к настоящим Правилам."

Приложение 4 изменить следующим образом:

"Приложение 4

Схема размещения знака официального утверждения типа системы МУОВ

Образец А

(см. пункт 5 настоящих Правил)

Class X

nnn

[nnn]

Class X

а = мин. 8 мм

Приведенный выше пример знака официального утверждения типа, проставленный на МУОВ, указывает, что данный тип МУОВ был официально утвержден в Нидерландах (Е4) на основании Правил № [nnn] под номером официального утверждения типа 001234. Первые две цифры номера официального утверждения типа означают, что официальное утверждение было предоставлено в соответствии с предписаниями Правил № [nnn] с внесенными в них поправками настоящей серии в их первоначальном варианте. Знак официального утверждения также указывает на класс МУОВ (I, IIА, IIB, III или IV)."

Приложение 8 изменить следующим образом:

"Приложение 8

Последовательность испытаний

1.	Последовательность испытания МУОВ для снижения выбросов взвешенных частиц

Начало

Исходный уровень выбросов;

приложение 5, 2.1

Испытание

на устойчивость

в течение 1 000 ч. работы; пункт 9

Требования к эффективности;

пункт 8 (МУОВ и испытываемый двигатель согласно пункту 12)

НЕТ

повышения NO2 нет

Повышение уровня выбросов NO2 не более 20% (30%)

Испытание для проверки параметров регенерации МУОВ; приложение 5, 4.4

Проверка метода

регенерации МУОВ;

приложение 5, 4.1

Постоянная регенерация

Периодическая регенерация

Критерии оценки МУОВ с периодической

регенерацией; приложение 5, 4.6

Положения, касающиеся активной реге-

нерации?

НЕТ

ДА

МУОВ для снижения выбросов взвешенных частиц

в соответствии с пунктом 8 и приложением 5

МУОВ,

требующие использования реагента или присадки?

ДА

Конкретные предпи-

сания в отношении МУОВ, требующих использования реагента или присадки;

пункты 7.6 и 7.7

Требования в отношении

вторичных выбросов; пункт 8.6

Испытание

на выбросы NO2;

приложение 5, 4.7

Определение класса МУОВ

МУОВ

класса I

МУОВ

класса II

Испытание МУОВ для снижения выбросов взвешенных частиц (МУОВ класса I или II)

Определение класса МУОВ

Начало

Исходный уровень выбросов;

приложение 5, 2.1

Испытание

на устойчивость

в течение 1 000 ч. работы; пункт 9

Требования к эффективности;

пункт 8 (МУОВ и испытываемый двигатель согласно пункту 12)

НЕТ

Испытание для проверки параметров регенерации МУОВ; приложение 5, 4.4

Проверка метода

регенерации МУОВ;

приложение 5, 4.1

Постоянная регенерация

Периодическая регенерация

Критерии оценки МУОВ с периодической

регенерацией; приложение 5, 4.6

Положения, касающиеся активной реге-

нерации?

НЕТ

ДА

МУОВ для снижения выбросов взвешенных частиц

в соответствии с пунктом 8 и приложением 5

МУОВ,

требующие использования реагента или присадки?

ДА

Конкретные предпи-

сания в отношении МУОВ, требующих использования реагента или присадки;

пункты 7.6 и 7.7

Требования в отношении

вторичных выбросов; пункт 8.6

Испытание МУОВ для снижения выбросов взвешенных частиц (МУОВ класса I или II)

Определение класса МУОВ

Повышение уровня

выбросов NO2 не более 30%

Повышение

уровня выбросов NO2 не более 20%

повышения NO2 нет

МУОВ

класса IIB

МУОВ

класса IIA

МУОВ

класса I

Испытание 
на выбросы NO2; 
приложение 5, 4.7

Определение класса МУОВ

2.		…"

Приложение 9 изменить следующим образом:

"Приложение 9

Таблицы эквивалентности предельных значений

1.	Требования, предъявляемые к каждому типу МУОВ в плане соответствия предельным значениям следующей стадии более строгого ограничения выбросов, согласно пункту 8.2 настоящих Правил, содержатся в нижеследующих таблицах.

2.	В нижеследующих таблицах указаны предельные значения выбросов в г/кВт·ч, которые необходимо соблюдать в целях обеспечения их эквивалентности указанному стандартному значению по сравнению с каждым исходным уровнем.

3.	Требования к эффективности, изложенные в пункте 8.3 настоящих Правил, могут предусматривать более низкие измеренные уровни выбросов по сравнению с указанными предельными значениями.

Таблица A9/1
Таблица эквивалентности для серии норм Правил № 49

Предельные значения выбросов в г/кВт·ч

| Исходный уровень* | Компонент |  | Класс I/IIA/IIB согласно норме |  |  |  |  | Класс III согласно норме |  |  | Класс IV согласно норме |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A |  | B1 | B2 | C | A | B1 | B2 | A |  |  | B1 |  | B2 | C |
| До A | NOx | (ЕУЦ) | - |  | - | - | - | 5,0 | 3,5 | 2,0 | 5,0 |  |  | 3,5 |  | 2,0 | 2,0 |
|  |  | (ЕПЦ) | - |  | - | - | - | 5,0 | 3,5 | 2,0 | 5,0 |  |  | 3,5 |  | 2,0 | 2,0 |
|  | ВЧ | (ЕУЦ) | 0,101) |  | 0,02 | 0,02 | 0,02 | - | - | - | 0,101) |  |  | 0,02 |  | 0,02 | 0,02 |
|  |  | (ЕПЦ) | 0,162) |  | 0,03 | 0,03 | 0,02 | - | - | - | 0,162) |  |  | 0,03 |  | 0,03 | 0,02 |
| 1) 0,13 г/кВт·ч для двигателей с рабочим объемом менее 0,75 дм³ на цилиндр и номинальной частотой вращения свыше 3 000 мин-1. 2) 0,21 г/кВт·ч для двигателей с рабочим объемом менее 0,75 дм³ на цилиндр и номинальной частотой вращения свыше 3 000 мин-1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исходный уровень* | Компонент |  | Класс I/ IIA/IIB согласно норме |  |  |  |  | Класс III согласно норме |  |  | Класс IV согласно норме |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | B1 |  | B2 | C |  | B1 | B2 | C | B1 |  | B2 |  | C |  |  |
| A | NOx | (ЕУЦ) | - |  | - | - |  | 3,5 | 2,0 | 2,0 | 3,5 |  | 2,0 |  | 2,0 |  |  |
|  |  | (ЕПЦ) | - |  | - | - |  | 3,5 | 2,0 | 2,0 | 3,5 |  | 2,0 |  | 2,0 |  |  |
|  | ВЧ | (ЕУЦ) | 0,02 |  | 0,02 | 0,02 |  | - | - | - | 0,02 |  | 0,02 |  | 0,02 |  |  |
|  |  | (ЕПЦ) | 0,03 |  | 0,03 | 0,02 |  | - | - | - | 0,03 |  | 0,03 |  | 0,02 |  |  |
| Исходный уровень* | Компонент |  | Класс I/ IIA/IIB согласно норме |  |  |  |  | Класс III согласно норме |  |  | Класс IV согласно норме |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | B2 |  | C | D |  | B2 | C | D | B2 |  | C |  | D |  |  |
| B1 | NOx | (ЕУЦ) | - |  | - | - |  | 2,0 | 2,0 |  | 2,0 |  | 2,0 |  | - |  |  |
|  |  | (ЕПЦ) | - |  | - | - |  | 2,0 | 2,0 |  | 2,0 |  | 2,0 |  | - |  |  |
|  |  | (ВСУЦ) | - |  | - | - |  | - | - | 0,4 | - |  | - |  | 0,4 |  |  |
|  |  | (ВСПЦ) | - |  | - | - |  | - | - | 0,46 | - |  | - |  | 0,46 |  |  |
|  | ВЧ | (ЕУЦ) | 0,02 |  | 0,02 | - |  | - | - | - | 0,02 |  | 0,02 |  | - |  |  |
|  |  | (ЕПЦ) | 0,03 |  | 0,02 | - |  | - | - | - | 0,03 |  | 0,02 |  | - |  |  |
|  |  | (ВСУЦ) | - |  | - | 0,01 |  | - | - | - | - |  | - |  | 0,01 |  |  |
|  |  | (ВСПЦ) | - |  | - | 0,01 |  | - | - | - | - |  | - |  | 0,01 |  |  |
| Исходный уровень* | Компонент |  | Класс I/ IIA/IIB согласно норме |  |  |  |  | Класс III согласно норме |  |  | Класс IV согласно норме |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | C | D |  |  |  | C | D |  | C | D |  |  |  |  |  |
| B2 | NOx | (ЕУЦ) | - | - |  |  |  | 2,0 | - |  | 2,0 | - |  |  |  |  |  |
|  |  | (ЕПЦ) | - | - |  |  |  | 2,0 | - |  | 2,0 | - |  |  |  |  |  |
|  |  | (ВСУЦ) | - | - |  |  |  | - | 0,4 |  | - | 0,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | (ВСПЦ) | - | - |  |  |  | - | 0,46 |  | - | 0,46 |  |  |  |  |  |
|  | ВЧ | (ЕУЦ) | 0,02 | - |  |  |  | - | - |  | 0,02 | - |  |  |  |  |  |
|  |  | (ЕПЦ) | 0,02 | - |  |  |  | - | - |  | 0,02 | - |  |  |  |  |  |
|  |  | (ВСУЦ) | - | 0,01 |  |  |  | - | - |  | - | 0,01 |  |  |  |  |  |
|  |  | (ВСПЦ) | - | 0,01 |  |  |  | - | - |  | - | 0,01 |  |  |  |  |  |

*  Где А, В1, В2 и С соответствуют предельным значениям, указанным в таблицах 1 и 2, содержащихся в поправках серии 05 к Правилам № 49, а D соответствует предельным значениям, указанным в поправках серии 06 к Правилам № 49.

..."

II.	Обоснование

1.	В настоящем документе представлены поправки к предложению по Правилам ООН, касающимся модифицированных устройств  ограничения выбросов (МУОВ). Как и первоначальный текст Правил, касающихся МУОВ, настоящий документ нацелен на содействие повышению качества окружающего воздуха путем сокращения выбросов взвешенных частиц и/или NOx.

2.	В частности, в настоящем тексте содержатся пересмотренные определения МУОВ, более жесткие предельные значения (уровни сокращения) для систем МУОВ и переходные положения, касающиеся продажи систем МУОВ, удовлетворяющих требованиям Правил, касающихся МУОВ, в их первоначальном варианте. В целях обеспечения согласования с пересмотренными определениями в настоящем документе также приведены пересмотренные варианты последовательности испытания для снижения выбросов частиц и таблицы эквивалентности серии норм Правил № 49.

*	*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2012−2016 годы (ECE/TRANS/224, пункт 94, и ECE/TRANS/2012/12, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.