| Организация Объединенных Наций |  |  | ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2014/7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет |  |  | Distr.: 6 December 2013 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил 
в области транспортных средств

Рабочая группа по вопросам торможения 
и ходовой части

Семьдесят шестая сессия

Женева, 17−21 февраля 2014 года

Пункт 3 d) предварительной повестки дня

Правила № 13 и 13-Н (торможение) −

Условные обозначения, связанные
с торможением, в Правилах № 121
(идентификация органов управления, 
контрольных сигналов и индикаторов)

Предложение по поправкам к Правилам № 13 (торможение большегрузных транспортных средств)

Представлено специальной группой по переходным положениям*

Воспроизведенный ниже текст был подготовлен экспертами специальной группы по переходным положениям в целях пересмотра и упрощения переходных положений. Изменения к нынешнему тексту Правил с поправками согласно документу ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2013/28 выделены жирным шрифтом в случае новых положений или зачеркиванием в случае исключенных элементов.

I.	Предложение

Пункт 12 изменить следующим образом:

"12.		Переходные положения

12.1		Начиная с официальной даты вступления в силу поправок серии 11 (11 июля 2008 года) ни одна из Договаривающихся сторон, применяющих настоящие Правила ООН, не отказывает в предоставлении или в принятии официальных утверждений типа ООН на основании настоящих Правил ООН с внесенными в них поправками серии 11.

12.2		Договаривающиеся стороны, применяющие настоящие Правила, предоставляют официальное утверждение только в том случае, если тип транспортного средства, подлежащий официальному утверждению, отвечает предписаниям настоящих Правил с внесенными в них поправками серии 11.

Независимо от изложенных выше требований соблюдение предписаний дополнения 7 к поправкам серии 11 не является обязательным для всех новых официальных утверждений типа до 28 октября 2014 года.

12.3		Начиная с дат применения поправок серии 11 к настоящим Правилам, указанных в приведенной ниже таблице, Договаривающиеся стороны, применяющие настоящие Правила, не связаны обязательством признавать тип транспортного средства, официально утвержденный на основании поправок серии 10 к настоящим Правилам.

| Категория транспортного средства |  | Дата применения (начиная с даты, следующей за датой вступления в силу поправок серии 11 (11 июля 2008 года)) |
| --- | --- | --- |
| Транспортные средства, подпадающие под требования об ЭКУТ согласно пунктам 5.2.1.32 и 5.2.2.23, включая сноски | M2 | 84 месяца (11 июля 2015 года) |
|  | M3 (класс III) | 36 месяцев (11 июля 2011 года) |
|  | M3 <16 тонн (пневматическая трансмиссия) | 48 месяцев (11 июля 2012 года) |
|  | M3 (класс II и B) (гидравлическая трансмиссия) | 84 месяца (11 июля 2015 года) |
|  | M3 (класс III) (гидравлическая трансмиссия) | 84 месяца (11 июля 2015 года) |
|  | M3 (класс III) (пневмоуправляемая трансмиссия и гидроэнергетическая трансмиссия) | 96 месяцев (11 июля 2016 года) |
|  | M3 (класс II) (пневмоуправляемая трансмиссия и гидроэнергетическая трансмиссия) | 96 месяцев (11 июля 2016 года) |
|  | М3 (кроме указанных выше) | 48 месяцев (11 июля 2012 года) |
|  | N2 (гидравлическая трансмиссия) | 84 месяца (11 июля 2015 года) |
|  | N2 (пневмоуправляемая трансмиссия и гидроэнергетическая трансмиссия) | 96 месяцев (11 июля 2016 года) |
|  | N2 (кроме указанных выше) | 72 месяца (11 июля 2014 года) |
|  | N3 (тягачи с двумя осями для полуприцепов) | 36 месяцев (11 июля 2011 года) |
|  | N3 (тягачи с двумя осями для полуприцепов с пневмоуправляемой трансмиссией (АБС)) | 60 месяцев (11 июля 2013 года) |
|  | N3 (с тремя осями и трансмиссией с электронным управлением (ЭТС)) | 60 месяцев (11 июля 2013 года) |
|  | N3 (с двумя и тремя осями и пневмоуправляемой трансмиссией (АБС)) | 72 месяца (11 июля 2014 года) |
|  | N3 (кроме указанных выше) | 48 месяцев (11 июля 2013 года) |
|  | O3 (с комбинированной нагрузкой на ось от 3,5 до 7,5 т) | 72 месяца (11 июля 2014 года) |
|  | О3 (кроме указанных выше) | 60 месяцев (11 июля 2013 года) |
|  | O4 | 36 месяцев (11 июля 2011 года) |
| [Транспортные средства категории М, N и О, не подпадающие под соответствующие требования согласно пунктам 5.2.1.32 и 5.2.2.23, включая сноски |  | 24 октября 2016 года] |

12.4		Независимо от требований пункта 12.3 до 24 октября 2016 года ни одна из Договаривающихся сторон, применяющих настоящие Правила, не отказывает в официальном утверждении типа транспортного средства, который не отвечает предписаниям дополнения 2 к поправкам серии 11 к настоящим Правилам ООН.

12.5		Договаривающиеся стороны, применяющие настоящие Правила ООН, не отказывают в распространении официальных утверждений типа ООН на существующие типы, предоставленных в соответствии с требованиями, которые существовали на момент первоначального официального утверждения.

12.6		Независимо от переходных положений, изложенных выше, Договаривающиеся стороны, для которых применение настоящих Правил вступает в силу после даты вступления в силу самой последней серии поправок, не связаны обязательством признавать официальные утверждения, которые были предоставлены в соответствии с какой-либо предыдущей серией поправок к настоящим Правилам.

12.7		По истечении 24 месяцев после даты вступления в силу дополнения [11] к поправкам серии 11 Договаривающиеся стороны, применяющие настоящие Правила ООН, предоставляют официальные утверждения типа ООН только в том случае, если тип транспортного средства, подлежащий официальному утверждению, удовлетворяет предписаниям настоящих Правил ООН с поправками, внесенными в соответствии с дополнением [11] к поправкам серии 11.

Поправки к тексту, оставленному без изменений в сравнении с документом ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2012/14:

Приложение 21, пункт 2.1.4 изменить следующим образом:

"2.1.4		Задействование функции обеспечения устойчивости транспортного средства указывается водителю с помощью мигающего оптического предупреждающего сигнала, удовлетворяющего соответствующим техническим требованиям Правил № 121. Он остается включенным до тех пор, пока функция обеспечения устойчивости транспортного средства продолжает действовать. Для этой цели может использоваться желтый предупреждающий сигнал, указанный в пункте 2.1.5 ниже. [Использование предупреждающего сигнала, указанного в пункте 5.2.1.29.1.2 настоящих Правил, не допускается.]

Кроме того ...

не должен включаться при задействовании функции обеспечения устойчивости транспортного средства в любом из обучающих режимов для определения рабочих характеристик транспортного средства.

Этот сигнал водитель должен видеть даже при дневном свете, с тем чтобы он мог без труда убедиться в удовлетворительном функционировании сигнала, не вставая с сиденья".

Пункт 2.1.5 изменить следующим образом:

"2.1.5		Неисправность или несрабатывание функции обеспечения устойчивости транспортного средства выявляются и указываются водителю с помощью желтого оптического предупреждающего сигнала, удовлетворяющего соответствующим техническим требованиям Правил № 121.

Использование предупреждающего сигнала, указанного в пункте 5.2.1.29.1.2. настоящих Правил, может не допускается однако он не должен задействоваться для функций, определенных в пункте 2.1.4 настоящего приложения.

Этот предупреждающий сигнал должен быть постоянным и должен подаваться до тех пор, пока сохраняется неисправность либо несрабатывание и включатель зажигания (пусковой переключатель) находится в положении "включено" (рабочем положении)".

Пункт 2.1.6 изменить следующим образом:

"2.1.6		В случае механического транспортного средства, оборудованного электрической линией управления и соединенного с прицепом при помощи электрической линии управления, водитель должен предупреждаться при помощи четкого оптического предупреждающего сигнала, удовлетворяющего соответствующим техническим требованиям Правил № 121, о передаче с прицепа информации "VDC включена" через блок передачи данных электрической линии управления. Для этой цели может использоваться оптический сигнал, указанный в пункте 2.1.4 выше".

II.	Обоснование

Рабочая группа по вопросам торможения и ходовой части просила специальную группу уточнить и обновить существующие переходные положения нынешнего текста Правил № 13 ООН. Группа представила официальный документ для обсуждения на семьдесят пятой сессии GRRF (ECE/TRANS/WP.29/GRRF/ 2013/28), который был обновлен (на основании документов GRRF-75-40 и GRRF-75-40-Rev.1) после заседания специальной группы в ходе семьдесят пятой сессии GRRF. Настоящий документ основан на неофициальных документах, представленных на семьдесят пятой сессии GRRF, и включает поправку, предложенную группой (выделена жирным шрифтом).

*	*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2012−2016 годы (ECE/TRANS/224, пункт 94, и ECE/TRANS/2012/12, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.