|  | Nations Unies | ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2014/15 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Conseil économique et social |  | Distr. générale 9 décembre 2013 Français Original: anglais |

Commission économique pour l’Europe

Comité des transports intérieurs

Forum mondial de l’harmonisation
des Règlements concernant les véhicules

Groupe de travail en matière de roulement et de freinage

Soixante-seizième session

Genève, 17-21 février 2014

Point 7 c) de l’ordre du jour provisoire

Pneumatiques: autres questions

Proposition d’amendements au Règlement no 106
(Pneumatiques pour véhicules agricoles)

Communication de l’expert de l’Organisation technique européenne
du pneumatique et de la jante*

Le texte reproduit ci-dessous, établi par l’expert de l’Organisation technique européenne du pneumatique et de la jante (ETRTO), a pour objet de remplacer le document ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2013/24 afin de prendre en compte les observations faites à la dernière session du GRRF en septembre 2013. Les modifications qu’il est proposé d’apporter au texte actuel du Règlement sont signalées en caractères gras pour les parties nouvelles ou biffés pour les parties supprimées.

I.	Proposition

Paragraphe 3, modifier comme suit:

«3.	Inscriptions

3.1	Les pneumatiques doivent porter:

…

3.1.4.1	sur les pneumatiques pour machines agricoles, la description d’utilisation doit  être accompagnée du symbole d’application approprié;

3.1.4.2	sur les pneumatiques polyvalents pour machines agricoles, doivent porter deux descriptions d’utilisation, la première pour les applications “remorque” et la seconde pour les applications “tracteur”;

…

3.1.12	la mention “IF” doit être ajoutée devant la désignation de la dimension du pneumatique lorsqu’il s’agit d’un pneumatique à enfoncement amélioré.

La mention “VF” doit être ajoutée devant la désignation de la dimension du pneumatique lorsqu’il s’agit d’un pneumatique à très grand enfoncement.».

Le paragraphe 3.1.13 devient le paragraphe 3.2:

«3.1.133.2	La mention “CFO” ou “CHO”, selon le cas, peut être inscrite après l’indication du diamètre nominal de la jante.».

Renuméroter les anciens paragraphes 3.2 à 3.5 en conséquence.

II.	Justification

Les modifications visent à rendre les prescriptions plus claires en éliminant les redondances. En outre la présence des mots «doivent porter», au paragraphe 3.1, lève tout doute sur le caractère obligatoire du marquage.

*	*	Conformément au programme de travail du Comité des transports intérieurs pour la période 2012-2016 (ECE/TRANS/224, par. 94, et ECE/TRANS/2012/12, activité 02.4), le Forum mondial a pour mission d’élaborer, d’harmoniser et de mettre à jour les Règlements en vue d’améliorer les caractéristiques fonctionnelles des véhicules. Le présent document est soumis dans le cadre de ce mandat.