| Организация Объединенных Наций |  |  | ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2014/16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет |  |  | Distr.: 9 December 2013 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил 
в области транспортных средств

Рабочая группа по вопросам торможения 
и ходовой части

Семьдесят шестая сессия

Женева, 17−21 февраля 2014 года

Пункт 3 d) предварительной повестки дня

Правила № 13 и 13-Н (торможение)

Условные обозначения, связанные с торможением, 
в Правилах № 121 (идентификация органов управления, 
контрольных сигналов и индикаторов)

Предложение по поправкам к Правилам № 13-Н (торможение пассажирских легковых автомобилей)

Представлено специальной группой по переходным положениям*

Воспроизведенный ниже текст был подготовлен экспертом от специальной группы по переходным положениям с целью пересмотреть и упростить переходные положения. Изменения к действующим Правилам выделены жирным шрифтом в случае нового текста либо зачеркиванием в случае исключенного текста.

I.	Предложение

Пункт 12 изменить следующим образом:

"12.	Переходные положения

12.1	Начиная с даты вступления в силу дополнения [xx] к настоящим Правилам ООН ни одна из Договаривающихся сторон, применяющих настоящие Правила ООН, не отказывает в предоставлении или признании официальных утверждений типа ООН на основании настоящих Правил ООН с внесенными в них поправками, содержащимися в дополнении [xx].

12.2	По истечении 24 месяцев после даты вступления в силу дополнения [xx] к настоящим Правилам ООН Договаривающиеся стороны, применяющие настоящие Правила ООН, предоставляют официальные утверждения типа ООН только в том случае, если тип транспортного средства, подлежащий официальному утверждению, удовлетворяет требованиям настоящих Правил ООН с внесенными в них поправками, содержащимися в дополнении [xx].

12.3	Независимо от положений пунктов 12.1 и 12.2 выше Договаривающиеся стороны, применяющие настоящие Правила, продолжают предоставлять официальные утверждения транспортным средствам тех типов, не оснащенным средствами обеспечения устойчивости транспортного средства или ЭКУ и СВТ, которые соответствуют приложению 9 настоящих Правил [с внесенными в них поправками, содержащимися в дополнении [хх]].

12.4	Договаривающиеся стороны, применяющие настоящие Правила ООН, не отказывают в распространении официальных утверждений типа ООН в отношении существующих типов независимо от того, оснащены ли они функцией обеспечения устойчивости транспортного средства или ЭКУ и СВТ или нет, на основе требований, которые существовали на момент первоначального официального утверждения.

12.5	С учетом положений пункта 12.6 ниже даже после даты вступления в силу дополнения [хх] к настоящим Правилам ООН официальные утверждения типа ООН на основании любых дополнений к настоящим Правилам ООН продолжают действовать, и Договаривающиеся стороны, применяющие настоящие Правила ООН, продолжают их признавать независимо от того, оснащены ли они функцией обеспечения устойчивости транспортного средства или ЭКУ и СВТ или нет.

12.6	Договаривающиеся стороны, применяющие настоящие Правила, не связаны обязательством признавать – для целей национального или регионального официального утверждения типа – официальное утверждение типа ООН для типов транспортных средств, не оснащенных функцией обеспечения устойчивости транспортного средства или ЭКУ и СВТ".

Поправки в том виде, в каком они изложены в документе ECE/TRANS/
WP29/GRRF/2012/14:

Приложение 9, часть А, пункт 3.4.1.1 изменить следующим образом:

"3.4.1.1	должен располагаться таким образом, чтобы водитель, находящийся на предусмотренном водительском сиденье с пристегнутым ремнем безопасности, мог видеть его непосредственно и четко удовлетворять соответствующим техническим требованиям Правил № 121;"

Пункты 3.4.1.2−3.4.1.5 исключить.

Пункты 3.4.1.6−3.4.1.9 (прежние) изменить нумерацию на 3.4.1.2−3.4.1.5.

По всему тексту Правил № 13-Н изменить нумерацию ссылок на эти пункты соответствующим образом.

Пункты 3.5.2 и 3.5.3 изменить следующим образом:

"3.5.2	Орган управления, единственной функцией которого является переключение системы ЭКУ в режим, в котором она больше не удовлетворяет требованиям в отношении функционирования, содержащимся в пунктах 3, 3.1, 3.2 и 3.3, должен обозначаться с помощью показанного ниже символа отключения ЭКУ или буквенного обозначения "ESC OFF" удовлетворять соответствующим техническим требованиям Правил № 121.

3.5.3	Орган управления системой ЭКУ, который предназначен для установки системы ЭКУ в иные режимы, из которых, как минимум, один может больше не удовлетворять требованиям эффективности, указанным в пунктах 3, 3.1, 3.2 и 3.3, обозначается с помощью показанного ниже символа со словом "OFF" рядом с органом управления, установленным в положение для данного режима. должен удовлетворять соответствующим техническим требованиям Правил № 121.

В качестве альтернативы, если режим работы системы ЭКУ устанавливается с помощью многофункционального органа управления, средства индикации, предназначенные для водителя, должны четко указывать ему положение органа управления для данного режима работы с использованием либо символа, указанного в пункте 3.5.2, либо буквенного обозначения "ESC OFF". символа "выключен" для системы электронного контроля устойчивости, как определено в Правилах № 121".

Пункт 3.6.2.1 изменить следующим образом:

"3.6.2.1	должен располагаться таким образом, чтобы водитель, находящийся на предусмотренном водительском сиденье с пристегнутым ремнем безопасности, мог видеть его непосредственно и четко удовлетворять соответствующим техническим требованиям Правил № 121".

Исключить пункты 3.6.2.2−3.6.2.5.

Пункты 3.6.2.6−3.6.2.8 (прежние) изменить нумерацию на 3.6.2.2−3.6.2.4.

По всему тексту Правил № 13-Н изменить нумерацию ссылок на эти пункты соответствующим образом.

II.	Обоснование

1.	Рабочая группа по вопросам торможения и ходовой части на семьдесят четвертой сессии GRRF просила создать специальную группу с целью разъяснить и обновить существующие переходные положения нынешних Правил № 13-Н ООН, с тем чтобы они отражали перенос сигнала предупреждения ЭКУ из Правил № 13-Н в Правила № 121.

2.	Группа подготовила официальный документ для обсуждения на семьдесят пятой сессии GRRF (ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2013/27), однако в ходе сессии он обсужден не был. После указанной сессии эта работа продолжалась. Настоящий официальный документ является ее результатом и заменяет документ ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2013/27.

*	*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2010−2014 годы (ECE/TRANS/208, пункт 106, и ECE/TRANS/2010/8, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.