|  | Nations Unies | ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2014/24 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Conseil économique et social |  | Distr. générale 4 juillet 2014 Français Original: anglais |

Commission économique pour l’Europe

Comité des transports intérieurs

Forum mondial de l’harmonisation
des Règlements concernant les véhicules

Groupe de travail en matière de roulement et de freinage

Soixante-dix-huitième session

Genève, 16-19 septembre 2014

Point 7d) de l’ordre du jour provisoire

Pneumatiques: autres questions

Proposition d’amendements au Règlement no 106
(Pneumatiques pour véhicules agricoles)

Communication de l’expert de l’Association internationale
des constructeurs de motocycles*

Le texte reproduit ci-dessous, établi par les experts de l’Association internationale des constructeurs de motocycles, est une contre-proposition  à la proposition  de l’Organisation technique européenne du pneumatique et de la jante (ETRTO), tendant à amender le Règlement no  75; elle a pour objet de remplacer les documents ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2013/22 et ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2013/20 pour prendre en compte les observations faites à la dernière session du GRRF en février 2014. Les modifications qu’il est proposé d’apporter au texte actuel du Règlement sont signalées en caractères gras pour les parties nouvelles ou biffés pour les parties supprimées.

I.	Proposition

Paragraphe 1, modifier comme suit:

«1.	DOMAINE D’APPLICATION

Le présent Règlement s’applique aux pneumatiques neufs conçus principalement, mais non exclusivement, pour les véhicules agricoles et forestiers (véhicules à moteur de la catégorie T), les machines agricoles (à moteur et remorquées) et les remorques agricoles, et caractérisés par des codes de catégorie de vitesse correspondant à des vitesses de 90 km/h (code de vitesse “G”) et moins pour les pneumatiques portant la mention AT et par des codes de catégorie de vitesse correspondant à des vitesses de 65 km/h (code de vitesse “D”) et moins pour les autres pneumatiques».

Ajouter un nouveau paragraphe 2.42, comme suit:

«2.42	“Pneumatique AT (tout-terrain)”: un pneumatique à basse pression conçu principalement, mais non exclusivement,  pour les véhicules tout-terrain  agricoles ou forestiers ou véhicules utilitaires biplaces côte-à-côte et leurs remorques».

Ajouter un nouveau paragraphe 3.1.14:

«3.1.14	Pour tous les pneumatiques tout-terrain (AT), le symbole indiquant la pression de gonflage de référence est le suivant:

| Symbole | Pression de gonflage de référence (kPa) |
| --- | --- |
|  | 25 |
|  | 35 |
|  | 45 |

».

Ajouter un nouveau paragraphe 4.1.16, comme suit:

«4.1.16	Pour tous les pneumatiques tout-terrain (AT), le symbole indiquant la pression de gonflage de référence est le suivant (voir par. 3.1.14)».

Annexe 1

Ajouter un nouveau paragraphe 5.8, comme suit:

«5.8	Pour tous les pneumatiques tout-terrain (AT), le symbole (nombre d’étoiles) indiquant la pression de gonflage de référence».

Annexe 5

Tableau 7 (1 et 2/4), supprimer les lignes entières pour les désignations de dimension suivantes:

AT21x7-10, AT22x9-8, AT23x7-10, AT23x8-11, AT24x8-11, AT24x9-11, AT24x10-11, AT25x8-12, AT25x11-9 et AT25x11-10.

Annexe 5

Ajouter un nouveau tableau 8, comme suit:

# «Tableau 8
Pneumatiques pour véhicules tout-terrain (VTT)

| Désignation1 | Largeur de la jante de mesure (code) | Grosseur du boudin (mm) | Diamètre hors tout (mm) |  |  | Largeur hors tout maximale (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Dmin | D | Dmax |  |
| AT16x6-8 | 5 | 154 | 394 | 406 | 418 | 168 |
| AT16x7-7 | 5,5 | 177 | 392 | 406 | 420 | 193 |
| AT16x8-7 | 6,5 | 204 | 392 | 406 | 420 | 222 |
| AT18x7-7 | 5,5 | 177 | 440 | 457 | 474 | 193 |
| AT18x7-8 | 5,5 | 177 | 442 | 457 | 472 | 193 |
| AT18x8-7 | 6,5 | 204 | 440 | 457 | 474 | 222 |
| AT18x9-8 | 7 | 227 | 442 | 457 | 472 | 247 |
| AT18x9,5-8 | 7,5 | 240 | 442 | 457 | 472 | 262 |
| AT18x10-10 | 8 | 254 | 445 | 457 | 469 | 277 |
| AT18x10-8 | 8 | 254 | 442 | 457 | 472 | 277 |
| AT18x11-10 | 9 | 281 | 445 | 457 | 469 | 306 |
| AT18x11-8 | 9 | 281 | 442 | 457 | 472 | 306 |
| AT18x11-9 | 9 | 281 | 443 | 457 | 471 | 306 |
| AT19x6-10 | 5 | 154 | 469 | 483 | 497 | 168 |
| AT19x7-8 | 5,5 | 177 | 466 | 483 | 500 | 193 |
| AT19x8-8 | 6,5 | 204 | 466 | 483 | 500 | 222 |
| AT19x9-8 | 7 | 227 | 466 | 483 | 500 | 247 |
| AT19x10-9 | 8 | 254 | 468 | 483 | 498 | 277 |
| AT20x7-10 | 5,5 | 177 | 493 | 508 | 523 | 193 |
| AT20x7-8 | 5,5 | 177 | 490 | 508 | 526 | 193 |
| AT20x7-9 | 5,5 | 177 | 491 | 508 | 525 | 193 |
| AT20x8-10 | 6,5 | 204 | 493 | 508 | 523 | 222 |
| AT20x10-10 | 8 | 254 | 493 | 508 | 523 | 277 |
| AT20x10-8 | 8 | 254 | 490 | 508 | 526 | 277 |
| AT20x10-9 | 8 | 254 | 491 | 508 | 525 | 277 |
| AT20x11-10 | 9 | 281 | 493 | 508 | 523 | 306 |
| AT20x11-8 | 9 | 281 | 490 | 508 | 526 | 306 |
| AT20x11-9 | 9 | 281 | 491 | 508 | 525 | 306 |
| AT21x7-10 | 5,5 | 177 | 516 | 533 | 550 | 193 |
| AT21x8-9 | 6,5 | 204 | 515 | 533 | 551 | 222 |
| AT21x10-10 | 8 | 254 | 516 | 533 | 550 | 277 |
| AT21x10-8 | 8 | 254 | 513 | 533 | 553 | 277 |
| AT21x11-8 | 9 | 281 | 513 | 533 | 553 | 306 |
| AT21x11-9 | 9 | 281 | 515 | 533 | 551 | 306 |
| AT21x12-8 | 9,5 | 304 | 513 | 533 | 553 | 331 |
| AT22x7-10 | 5,5 | 177 | 541 | 559 | 577 | 193 |
| AT22x7-11 | 5,5 | 177 | 542 | 559 | 576 | 193 |
| AT22x7-12 | 5,5 | 177 | 544 | 559 | 574 | 193 |
| AT22x7-9 | 5,5 | 177 | 539 | 559 | 579 | 193 |
| AT22x8-10 | 6,5 | 204 | 541 | 559 | 577 | 222 |
| AT22x9-10 | 7 | 227 | 541 | 559 | 577 | 247 |
| AT22x9-11 | 7 | 227 | 542 | 559 | 576 | 247 |
| AT22x9-8 | 7 | 227 | 538 | 559 | 580 | 247 |
| AT22x10-10 | 8 | 254 | 541 | 559 | 577 | 277 |
| AT22x10-8 | 8 | 254 | 538 | 559 | 580 | 277 |
| AT22x10-9 | 8 | 254 | 539 | 559 | 579 | 277 |
| AT22x11-10 | 9 | 281 | 541 | 559 | 577 | 306 |
| AT22x11-8 | 9 | 281 | 538 | 559 | 580 | 306 |
| AT22x11-9 | 9 | 281 | 539 | 559 | 579 | 306 |
| AT22x12-8 | 9,5 | 304 | 538 | 559 | 580 | 331 |
| AT22,5x10-8 | 8 | 254 | 550 | 572 | 594 | 277 |
| AT23x7-10 | 5,5 | 177 | 564 | 584 | 604 | 193 |
| AT23x8-10 | 6,5 | 204 | 564 | 584 | 604 | 222 |
| AT23x8-11 | 6,5 | 204 | 566 | 584 | 602 | 222 |
| AT23x8-12 | 6,5 | 204 | 567 | 584 | 601 | 222 |
| AT23x10-10 | 8 | 254 | 564 | 584 | 604 | 277 |
| AT23x10-12 | 8 | 254 | 567 | 584 | 601 | 277 |
| AT23x10-8 | 8 | 254 | 561 | 584 | 607 | 277 |
| AT23x11-9 | 9 | 281 | 563 | 584 | 605 | 306 |
| AT23x12-9 | 9,5 | 304 | 563 | 584 | 605 | 331 |
| AT24x8-11 | 6,5 | 204 | 590 | 610 | 630 | 222 |
| AT24x8-12 | 6,5 | 204 | 592 | 610 | 628 | 222 |
| AT24x9-11 | 7 | 227 | 590 | 610 | 630 | 247 |
| AT24x9-12 | 7 | 227 | 592 | 610 | 628 | 247 |
| AT24x10-11 | 8 | 254 | 590 | 610 | 630 | 277 |
| AT24x11-10 | 9 | 281 | 589 | 610 | 631 | 306 |
| AT24x11,5-10 | 9 | 290 | 589 | 610 | 631 | 316 |
| AT24x12-10 | 9,5 | 304 | 589 | 610 | 631 | 331 |
| AT24x13-9 | 10,5 | 330 | 587 | 610 | 633 | 360 |
| AT25x8-10 | 6,5 | 204 | 612 | 635 | 658 | 222 |
| AT25x8-12 | 6,5 | 204 | 615 | 635 | 655 | 222 |
| AT25x8-13 | 6,5 | 204 | 617 | 635 | 653 | 222 |
| AT25x10-10 | 8 | 254 | 612 | 635 | 658 | 277 |
| AT25x10-12 | 8 | 254 | 615 | 635 | 655 | 277 |
| AT25x11-10 | 9 | 281 | 612 | 635 | 658 | 306 |
| AT25x11-12 | 9 | 281 | 615 | 635 | 655 | 306 |
| AT25x11-9 | 9 | 281 | 611 | 635 | 659 | 306 |
| AT25x11,5-9 | 9 | 290 | 611 | 635 | 659 | 316 |
| AT25x12-10 | 9,5 | 304 | 612 | 635 | 658 | 331 |
| AT25x12-9 | 9,5 | 304 | 611 | 635 | 659 | 331 |
| AT25x13-9 | 10,5 | 330 | 611 | 635 | 659 | 360 |
| AT26x9-12 | 7 | 227 | 639 | 660 | 681 | 247 |
| AT26x10-12 | 8 | 254 | 639 | 660 | 681 | 277 |
| AT26x10,5-12 | 8,5 | 268 | 639 | 660 | 681 | 292 |
| AT26x12-10 | 9,5 | 304 | 636 | 660 | 684 | 331 |
| AT26x12-12 | 9,5 | 304 | 639 | 660 | 681 | 331 |
| AT26x12-14 | 9,5 | 304 | 642 | 660 | 678 | 331 |
| AT27x9-12 | 7 | 227 | 663 | 686 | 709 | 247 |
| AT27x11-12 | 9 | 281 | 663 | 686 | 709 | 306 |
| AT27x12-10 | 9,5 | 304 | 660 | 686 | 712 | 331 |
| AT27x12-12 | 9,5 | 304 | 663 | 686 | 709 | 331 |

1	Les pneumatiques de construction radiale sont identifiés par la lettre “R” au lieu de “−” (par exemple: AT16x6 R 8). Dans le cas de désignations ne figurant pas dans ce tableau, on se référera à toute édition pertinente de l’une des normes internationales suivantes pour les caractéristiques dimensionnelles applicables:

a)	Organisation technique européenne du pneumatique et de la jante (ETRTO) “Standards Manual”;

b)	The Tire and Rim Association Inc. (TRA) “Year Book”;

c)	The Japan Automobile Tire Manufacturers Association (JATMA) “Year Book”;

d)	The Scandinavian Tyre and Rim Organisation (STRO) “Data Book”.

Dans ce cas la norme internationale de référence, à laquelle le pneumatique est conforme, doit être spécifiée dans la demande d’homologation.

».

Annexe 7

Ajouter une nouvelle partie E pour les pneumatiques tout-terrain (AT) portant le symbole de vitesse «F»:

«Partie E: pneumatiques AT

Applicable aux pneumatiques classés dans la catégorie d’utilisation: véhicules tout-terrain agricoles ou forestiers ou véhicules biplaces côte-à-côte (voir le paragraphe 2.42 du présent Règlement.)

Variation de la capacité de charge (%) pour les pneus marqués du symbole de vitesse F

| Vitesse (km/h) | Variation de la capacité de charge (%) |
| --- | --- |
| 50 et au-dessous | +12 |
| 60 | +7 |
| 70 | +3 |
| 80 | 0 |
| 90 | -5 |

».

Annexe 9

Paragraphe 1.1, modifier comme suit:

«1.1	Ce mode opératoire est applicable aux pneumatiques neufs portant le code de catégorie de vitesse D, et dans le cas des pneumatiques AT, le code de catégorie de vitesse D, E, F ou G».

Paragraphe 3.2, modifier comme suit:

«3.2 	Vitesse du tambour d’essai: 20 km/h voir tableau du paragraphe 3.4 ci-dessous».

Paragraphe 3.3.1, modifier comme suit:

«3.3.1	À la masse correspondant à l’indice de charge inscrit sur le pneumatique s’il s’agit de pneumatiques portant le symbole de vitesse D».

Paragraphe 3.4, modifier comme suit:

«3.4		Programme d’essai charge/vitesse:

| Symbole de la catégorie de vitesse du pneu | Palier d’essai | Pourcentage de la charge d’essai | Durée (en heures) |
| --- | --- | --- | --- |
| D | 1 | 66 % | 7 |
|  | 2 | 84 % | 16 |
|  | 3 | 101 % | 24 |

| Indice de charge | Symbole de la catégorie de vitesse du pneu | Vitesse du tambour d’essai |  | Charge d’essai en pourcentage de l’indice de charge |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pneumatique radial min-1 | Pneumatique diagonal min-1 | 7 h | 16 h | 24 h |
| 122 ou plus | D E F G | 62,5 75 100 125 | 62,5 75 100 100 | 66 % | 84 % | 101 % |
| 121 ou moins | D E F G | 62,5 75 100 125 | 62,5 75 100 125 |  |  |  |

».

II.	Justification

1.	La présente proposition permet l’homologation de type des pneumatiques conçus pour équiper les véhicules tout-terrain ou véhicules utilitaires biplaces côte-à-côte visés par le nouveau Règlement UE no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers. Elle permet aussi l’homologation de type des pneumatiques conçus pour équiper les quadricycles classés dans la catégorie des  quadricycles tout-terrain ou véhicules utilitaires biplaces côte-à-côte visés par le nouveau Règlement UE no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles (véhicules  de la catégorie L).

2.	Pour couvrir la plage de vitesses allant de 65 à 90 km/h, les prescriptions applicables pour l’essai charge/vitesse ont été reprises du Règlement ONU no 54.

*	*	Conformément au programme de travail du Comité des transports intérieurs pour la période 2012-2016 (ECE/TRANS/224, par. 94, et ECE/TRANS/2012/12, activité 02.4), le Forum mondial a pour mission d’élaborer, d’harmoniser et de mettre à jour les Règlements en vue d’améliorer les caractéristiques fonctionnelles des véhicules. Le présent document est soumis dans le cadre de ce mandat.

?	Telles qu’elles sont définies dans la Résolution d’ensemble sur la construction des véhicules (R.E.3) document TRANS/WP.29/78/Rev.2, par. 2 − www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/
wp29resolutions.html.