| Организация Объединенных Наций |  |  | ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2014/24 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет |  |  | Distr.: 4 July 2014 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил
в области транспортных средств

Рабочая группа по вопросам торможения
и ходовой части

Семьдесят восьмая сессия

Женева, 16−19 сентября 2014 года

Пункт 7 d) предварительной повестки дня

Шины − Прочие вопросы

Предложение по поправкам к Правилам № 106 (шины для сельскохозяйственных транспортных средств)

Представлено Международной ассоциацией заводов-изготовителей мотоциклов*

Воспроизведенный ниже текст был подготовлен экспертами от Международной ассоциации заводов-изготовителей мотоциклов (МАЗМ). Он представляет собой встречное предложение в контексте предложения Европейской технической организации по вопросам пневматических шин и ободьев колес (ЕТОПОК) о внесении поправок в Правила № 75 и заменяет собой документы ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2013/22 и ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2013/20 для учета замечаний, сделанных в ходе последней сессии GRRF в феврале 2014 года. Изменения к нынешнему тексту Правил выделены жирным шрифтом в случае новых положений или зачеркиванием в случае исключенных элементов.

I.	Предложение

Пункт 1 изменить следующим образом:

"1.		Область применения

Настоящие Правила распространяются на новые пневматические шины, предназначенные в основном (но не исключительно) для сельскохозяйственных и лесохозяйственных транспортных средств (механических транспортных средств категории Т), сельскохозяйственных машин (с приводом от двигателя и прицепом) и сельскохозяйственных прицепов и имеющие обозначения категории скорости, соответствующие скоростям 90 км/ч (обозначение "G") и ниже в случае шин AT, а также обозначения категорий скорости, соответствующие скоростям 65 км/ч (обозначение "D") и ниже в случае шин других типов".

Включить новый пункт 2.42 следующего содержания:

"2.42		"Шина AT (повышенной проходимости)" означает шину низкого давления, предназначенную в основном, но не исключительно, для оснащения сельскохозяйственных или лесохозяйственных транспортных средств повышенной проходимости либо мотовездеходов и их прицепов.

Включить новый пункт 3.1.14 следующего содержания:

"3.1.14	Для шин повышенной проходимости (AT) обозначение, указывающее номинальное внутреннее давление:

| Обозначение | Номинальное внутреннее давление (кПа) |
| --- | --- |
|  | 25 |
|  | 35 |
|  | 45 |

"

Включить новый пункт 4.1.16 следующего содержания:

"4.1.16	Для шин повышенной проходимости (AT) обозначение, указывающее номинальное внутреннее давление (см. пункт 3.1.14) "

Приложение 1,

Включить новый пункт 5.8 следующего содержания:

"5.8		Для шин повышенной проходимости (AT) обозначение (звёзды), указывающее номинальное внутреннее давление".

Приложение 5,

Таблица 7 (1 и 2 из 4), полностью исключить строки со следующими обозначениями размеров шин:

AT21x7–10, AT22x9–8, AT23x7–10, AT23x8–11, AT24x8–11, AT24x9–11, AT24x10–11, AT25x8–12, AT25x11–9 и AT25x11–10.

Приложение 5

Включить следующую новую таблицу 8:

"Taблица 8

Шины повышенной проходимости

| Размер шины1 | Индекс ширины измерительного обода | Ширина профиля (мм) | Габаритный диаметр (мм) |  |  | Максимальная габаритная ширина (мм) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Dmin | D | Dmax |  |
| AT16x6-8 | 5 | 154 | 394 | 406 | 418 | 168 |
| AT16x7-7 | 5,5 | 177 | 392 | 406 | 420 | 193 |
| AT16x8-7 | 6,5 | 204 | 392 | 406 | 420 | 222 |
| AT18x7-7 | 5,5 | 177 | 440 | 457 | 474 | 193 |
| AT18x7-8 | 5,5 | 177 | 442 | 457 | 472 | 193 |
| AT18x8-7 | 6,5 | 204 | 440 | 457 | 474 | 222 |
| AT18x9-8 | 7 | 227 | 442 | 457 | 472 | 247 |
| AT18x9.5-8 | 7,5 | 240 | 442 | 457 | 472 | 262 |
| AT18x10-10 | 8 | 254 | 445 | 457 | 469 | 277 |
| AT18x10-8 | 8 | 254 | 442 | 457 | 472 | 277 |
| AT18x11-10 | 9 | 281 | 445 | 457 | 469 | 306 |
| AT18x11-8 | 9 | 281 | 442 | 457 | 472 | 306 |
| AT18x11-9 | 9 | 281 | 443 | 457 | 471 | 306 |
| AT19x6-10 | 5 | 154 | 469 | 483 | 497 | 168 |
| AT19x7-8 | 5,5 | 177 | 466 | 483 | 500 | 193 |
| AT19x8-8 | 6,5 | 204 | 466 | 483 | 500 | 222 |
| AT19x9-8 | 7 | 227 | 466 | 483 | 500 | 247 |
| AT19x10-9 | 8 | 254 | 468 | 483 | 498 | 277 |
| AT20x7-10 | 5,5 | 177 | 493 | 508 | 523 | 193 |
| AT20x7-8 | 5,5 | 177 | 490 | 508 | 526 | 193 |
| AT20x7-9 | 5,5 | 177 | 491 | 508 | 525 | 193 |
| AT20x8-10 | 6,5 | 204 | 493 | 508 | 523 | 222 |
| AT20x10-10 | 8 | 254 | 493 | 508 | 523 | 277 |
| AT20x10-8 | 8 | 254 | 490 | 508 | 526 | 277 |
| AT20x10-9 | 8 | 254 | 491 | 508 | 525 | 277 |
| AT20x11-10 | 9 | 281 | 493 | 508 | 523 | 306 |
| AT20x11-8 | 9 | 281 | 490 | 508 | 526 | 306 |
| AT20x11-9 | 9 | 281 | 491 | 508 | 525 | 306 |
| AT21x7-10 | 5,5 | 177 | 516 | 533 | 550 | 193 |
| AT21x8-9 | 6,5 | 204 | 515 | 533 | 551 | 222 |
| AT21x10-10 | 8 | 254 | 516 | 533 | 550 | 277 |
| AT21x10-8 | 8 | 254 | 513 | 533 | 553 | 277 |
| AT21x11-8 | 9 | 281 | 513 | 533 | 553 | 306 |
| AT21x11-9 | 9 | 281 | 515 | 533 | 551 | 306 |
| AT21x12-8 | 9,5 | 304 | 513 | 533 | 553 | 331 |
| AT22x7-10 | 5,5 | 177 | 541 | 559 | 577 | 193 |
| AT22x7-11 | 5,5 | 177 | 542 | 559 | 576 | 193 |
| AT22x7-12 | 5,5 | 177 | 544 | 559 | 574 | 193 |
| AT22x7-9 | 5,5 | 177 | 539 | 559 | 579 | 193 |
| AT22x8-10 | 6,5 | 204 | 541 | 559 | 577 | 222 |
| AT22x9-10 | 7 | 227 | 541 | 559 | 577 | 247 |
| AT22x9-11 | 7 | 227 | 542 | 559 | 576 | 247 |
| AT22x9-8 | 7 | 227 | 538 | 559 | 580 | 247 |
| AT22x10-10 | 8 | 254 | 541 | 559 | 577 | 277 |
| AT22x10-8 | 8 | 254 | 538 | 559 | 580 | 277 |
| AT22x10-9 | 8 | 254 | 539 | 559 | 579 | 277 |
| AT22x11-10 | 9 | 281 | 541 | 559 | 577 | 306 |
| AT22x11-8 | 9 | 281 | 538 | 559 | 580 | 306 |
| AT22x11-9 | 9 | 281 | 539 | 559 | 579 | 306 |
| AT22x12-8 | 9,5 | 304 | 538 | 559 | 580 | 331 |
| AT22.5x10-8 | 8 | 254 | 550 | 572 | 594 | 277 |
| AT23x7-10 | 5,5 | 177 | 564 | 584 | 604 | 193 |
| AT23x8-10 | 6,5 | 204 | 564 | 584 | 604 | 222 |
| AT23x8-11 | 6,5 | 204 | 566 | 584 | 602 | 222 |
| AT23x8-12 | 6,5 | 204 | 567 | 584 | 601 | 222 |
| AT23x10-10 | 8 | 254 | 564 | 584 | 604 | 277 |
| AT23x10-12 | 8 | 254 | 567 | 584 | 601 | 277 |
| AT23x10-8 | 8 | 254 | 561 | 584 | 607 | 277 |
| AT23x11-9 | 9 | 281 | 563 | 584 | 605 | 306 |
| AT23x12-9 | 9,5 | 304 | 563 | 584 | 605 | 331 |
| AT24x8-11 | 6,5 | 204 | 590 | 610 | 630 | 222 |
| AT24x8-12 | 6,5 | 204 | 592 | 610 | 628 | 222 |
| AT24x9-11 | 7 | 227 | 590 | 610 | 630 | 247 |
| AT24x9-12 | 7 | 227 | 592 | 610 | 628 | 247 |
| AT24x10-11 | 8 | 254 | 590 | 610 | 630 | 277 |
| AT24x11-10 | 9 | 281 | 589 | 610 | 631 | 306 |
| AT24x11.5-10 | 9 | 290 | 589 | 610 | 631 | 316 |
| AT24x12-10 | 9,5 | 304 | 589 | 610 | 631 | 331 |
| AT24x13-9 | 10,5 | 330 | 587 | 610 | 633 | 360 |
| AT25x8-10 | 6,5 | 204 | 612 | 635 | 658 | 222 |
| AT25x8-12 | 6,5 | 204 | 615 | 635 | 655 | 222 |
| AT25x8-13 | 6,5 | 204 | 617 | 635 | 653 | 222 |
| AT25x10-10 | 8 | 254 | 612 | 635 | 658 | 277 |
| AT25x10-12 | 8 | 254 | 615 | 635 | 655 | 277 |
| AT25x11-10 | 9 | 281 | 612 | 635 | 658 | 306 |
| AT25x11-12 | 9 | 281 | 615 | 635 | 655 | 306 |
| AT25x11-9 | 9 | 281 | 611 | 635 | 659 | 306 |
| AT25x11.5-9 | 9 | 290 | 611 | 635 | 659 | 316 |
| AT25x12-10 | 9,5 | 304 | 612 | 635 | 658 | 331 |
| AT25x12-9 | 9,5 | 304 | 611 | 635 | 659 | 331 |
| AT25x13-9 | 10,5 | 330 | 611 | 635 | 659 | 360 |
| AT26x9-12 | 7 | 227 | 639 | 660 | 681 | 247 |
| AT26x10-12 | 8 | 254 | 639 | 660 | 681 | 277 |
| AT26x10.5-12 | 8,5 | 268 | 639 | 660 | 681 | 292 |
| AT26x12-10 | 9,5 | 304 | 636 | 660 | 684 | 331 |
| AT26x12-12 | 9,5 | 304 | 639 | 660 | 681 | 331 |
| AT26x12-14 | 9,5 | 304 | 642 | 660 | 678 | 331 |
| AT27x9-12 | 7 | 227 | 663 | 686 | 709 | 247 |
| AT27x11-12 | 9 | 281 | 663 | 686 | 709 | 306 |
| AT27x12-10 | 9,5 | 304 | 660 | 686 | 712 | 331 |
| AT27x12-12 | 9,5 | 304 | 663 | 686 | 709 | 331 |

1	Шины радиальной конструкции обозначаются при помощи буквы "R", проставляемой вместо знака "-" (например, AT16x6 R 8). Для шин, у которых обозначения размеров не включены в эту таблицу, соответствующие данные о размерах см. в любом издании одного из следующих международных стандартов на шины:

a)	"Руководство по стандартам" Европейской технической организации по 
вопросам пневматических шин и ободьев колес (ЕТОПОК);

b)	"Ежегодник" компании "Тайр энд рим ассоусиэйшн инк." (ТРА);

c)	"Ежегодник" Ассоциации японских предприятий-изготовителей шин (АЯПИШ);

d)	"Справочник" Скандинавской организации предприятий-изготовителей шин и ободьев колес (СОШО).

В этом случае соответствующий международный стандарт, которому отвечает шина, указывается в заявке на официальное утверждение."

"

Приложение 7,

Включить следующую новую часть Е для шин повышенной проходимости (АТ) с обозначением скорости "F":

"Часть Е: шины АТ

Применяется к шинам, отнесенным к категориям использования: "сельскохозяйственные или лесохозяйственные транспортные средства повышенной проходимости и мотовездеходы (см. пункт 2.42 настоящих Правил).

Изменение несущей способности (в %) для шин, на которых нанесено обозначение категории скорости "F"

| Скорость (км/ч) | Изменение несущей способности (%) |
| --- | --- |
| 50 и ниже | + 12 |
| 60 | + 7 |
| 70 | + 3 |
| 80 | 0 |
| 90 | - 5 |

"

Приложение 9,

Пункт 1.1 изменить следующим образом:

"1.1		Данную процедуру испытания применяют к новым шинам с обозначением категории скорости "D" и − в случае шин AT − с обозначением категорий скорости "D", "E", "F", "G".

Пункт 3.2 изменить следующим образом:

"3.2		Скорость вращения испытательного барабана −20 км/ч см. таблицу в пункте 3.4 ниже".

Пункт 3.3.1 изменить следующим образом:

"3.3.1		массе, соответствующей индексу несущей способности, проставленному на шине в случае шин, имеющих обозначение категории скорости D.".

Пункт 3.4 изменить следующим образом:

"3.4		Программа испытания на нагрузку/скорость:

| Обозначение категории скорости шины | Этап испытания | Процент испытательной нагрузки | Продолжительность (часы) |
| --- | --- | --- | --- |
| D | 1 | 66% | 7 |
|  | 2 | 84% | 16 |
|  | 3 | 101% | 24 |

| Индекс нагрузки | Обозначение категории скорости шины | Скорость вращения испытательного барабана |  | Нагрузка на колесо в процентах от нагрузки, соответствующей индексу несущей способности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Шины с радиальным кордом мин-1 | Шины диагональные (с перекрещивающимися слоями корда) мин-1 | 7 ч. | 16 ч. | 24 ч. |
| 122 или выше | D E F G | 62,5 75 100 125 | 62,5 75 100 100 | 66% | 84% | 101% |
| 121 или ниже | D E F G | 62,5 75 100 125 | 62,5 75 100 125 |  |  |  |

"

II.	Обоснование

1.	Настоящее предложение обеспечивает возможность официального утверждения типа шин, предназначенных для транспортных средств повышенной проходимости и мотовездеходов и охватываемых новым Регламентом № 167/2013 ЕС Европейского парламента и Совета от  5 февраля 2013 года об утверждении и надзоре за рынком сельскохозяйственных и лесохозяйственных транспортных средств. Кроме того, оно обеспечивает возможность официального утверждения типа шин, предназначенных для установки на те квадроциклы, которые подпадают под категорию квадроциклов повышенной проходимости и мотовездеходов и охватываются новым Регламентом № 168/2013 ЕС Европейского парламента и Совета от 15 января 2013 года об утверждении и надзоре за рынком двух- и трехколесных транспортных средств и квадроциклов (транспортных средств категории L).

2.	С целью охвата скоростей 65−90 км/ч из Правил № 54 были перенесены соответствующие требования, касающиеся испытаний на нагрузку/скорость.

*	* 	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2012−2016 годы (документ (ECE/TRANS/224, пункт 94, и ECE/TRANS/2012/12, подпрограмма 02.4), Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.

?	В соответствии с определениями, содержащимися в Сводной резолюции о конструкции транспортных средств (СР.3), документ ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.2, пункт 2, − www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html