| Организация Объединенных Наций |  |  | ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2014/20 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет |  |  | Distr.: 22 September 2014 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил 
в области транспортных средств

Рабочая группа по пассивной безопасности

Пятьдесят шестая сессия

Женева, 9−12 декабря 2014 года

Пункт 8 предварительной повестки дня

Правила № 17 (прочность сидений)

Предложение по дополнению 3 к поправкам серии 08 к Правилам № 17 (прочность сидений)

Представлено экспертом от Германии*

Настоящее предложение было подготовлено экспертом от Германии с целью распространения запрета на установку сидений, обращенных вбок, на грузовые транспортные средства (N) всех категорий. В его основу положен документ без официального условного обозначения (GRSP-55-19), распространенный в ходе пятьдесят пятой сессии Рабочей группы по пассивной безопасности (GRSP) (см. ECE/TRANS/WP.29/GRSP/55, пункт 19). Изменения к тексту Правил ООН выделены жирным шрифтом в случае новых положений.

I.	Предложение

Пункт 5.1.1 изменить следующим образом:

"5.1.1		Запрещается установка сидений, обращенных вбок, на транспортных средствах категорий M1, N, M2 (класса II, III и B) и M3 максимальной технически допустимой массой в груженом состоянии не более 10 т (класса II, III и B)".

II.	Обоснование

1.	Правила № 17 ООН запрещают установку сидений, обращенных вбок, на легковых автомобилях категории М1 и легких грузовых автомобилях или фургонах категории N1. Более тяжелые транспортные средства категорий N2 и N3 в пункте 5.1.1 не упоминаются, поскольку эти транспортные средства конструируются и строятся для перевозки грузов, а не пассажиров.

2.	В подстрочное примечание G в новом приложении XI к Директиве 2007/46/EC Европейского союза (ЕС) была внесена следующая незначительная поправка: "В случае многоэтапного официального утверждения также могут применяться требования с учетом категории базового/некомплектного транспортного средства (например, шасси, которое было использовано для создания транспортного средства специального назначения)". Была исключена ссылка на требования, предъявляемые к базовым/некомплектным транспортным средствам, применительно к транспортным средствам категории N (на основе максимальной массы). Поэтому на транспортном средстве специального назначения, например автомобиле-доме категории M1 массой менее 3,5 т на базе некомплектного транспортного средства категории N2, могут устанавливаться сиденья, обращенные вбок. Это допустимо, поскольку Директива ЕС 74/408/EC и Правила № 17 ООН не запрещают установку сидений, обращенных вбок, на транспортных средствах категорий N2 и N3.

3.	В порядке рационализации этого законодательного пробела и для предотвращения установки сидений, обращенных вбок, на транспортных средствах вышеупомянутых типов, предлагается внести в пункт 5.1.1 указанную выше поправку.

*	*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2012−2016 годы (ECE/TRANS/224, пункт 94, и ECE/TRANS/2012/12, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.