| Организация Объединенных Наций |  |  | ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2014/13 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет |  |  | Distr.: 27 February 2014 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил 
в области транспортных средств

Рабочая группа по пассивной безопасности

Пятьдесят пятая сессия

Женева, 19-23 мая 2014 года

Пункт 8 предварительной повестки дня

Правила № 11 (дверные замки и петли)

Предложение по поправкам серии 04

Представлено экспертом от Германии*

Воспроизведенный ниже текст был подготовлен экспертом от Германии для введения последующих положений по обеспечению безопасности и защиты водителей и пассажиров автотранспортных средств в случае установки системы полной блокировки. Изменения к нынешнему тексту Правил ООН выделены жирным шрифтом в случае новых положений или зачеркиванием в случае исключенных элементов.

I.	Предложение

Включить новый пункт 2.7 следующего содержания:

"2.7		Дополнительная защита"

Пункт 2.7, изменить нумерацию на 2.7.1.

Включить новый пункт 2.7.2 следующего содержания:

"2.7.2	"Система полной блокировки" − это система, предотвращающая срабатывание внутренней дверной ручки или любого другого внутреннего отпирающего устройства любой двери транспортного средства, кроме как путем задействования замков этой системы".

Включить новые пункты 6.3.1.1 и 6.3.1.2 следующего содержания:

"6.3.1.1	Система полной блокировки в случае ее установки может быть активирована только в том случае, если ключ зажигания не находится в положении работающего двигателя, и должна быть установлена в сочетании, по меньшей мере, с одним из следующих средств:

а)	система сигнализации с обнаружением движения внутри транспортного средства в соответствии с Правила-
ми № 116 или Правилами № 97 или другое оборудование, способное обнаруживать движение водителя или пассажира транспортного средства. Активация системы полной блокировки должна запрещаться, если в салоне транспортного средства обнаружено движение водителя или пассажира;

b)	система преднамеренного срабатывания, требующая, по крайней мере, дальнейшего действия пользователя, которое является отдельным и дополнительным по отношению к действию, предпринимаемому обычно при запирании транспортного средства; или

c)	устанавливаемый на транспортном средстве механизм управления, позволяющий водителю или пассажиру в любое время выйти из транспортного средства через, по крайней мере, одну дверь, расположенную с левой или с правой стороны транспортного средства.

6.3.1.2	Для любой активации системы полной блокировки в соответствии с пунктом 6.3.1.1 требуется "время настройки", составляющее не менее [40 с.] после завершения действия по запросу на полную блокировку; в течение этого времени водитель или любой пассажир транспортного средства должен быть в состоянии открыть дверь изнутри с левой или с правой стороны транспортного средства и выйти из транспортного средства".

Включить новые пункты 13.7−13.9 следующего содержания:

"13.7	Начиная с официальной даты вступления в силу поправок серии 04 ни одна из Договаривающихся сторон, применяющих настоящие Правила, не отказывает в предоставлении или в принятии официальных утверждений типа на основании настоящих Правил с внесенными в них поправками серии 04.

13.8	Начиная с [1 сентября 2015 года] Договаривающиеся стороны, применяющие настоящие Правила, предоставляют официальные утверждения типа только в том случае, если тип транспортного средства, подлежащий официальному утверждению, соответствует требованиям настоящих Правил с внесенными в них поправками серии 04.

[13.9	Договаривающиеся стороны, применяющие настоящие Правила, не отказывают в распространении официальных утверждений существующих типов, предоставленных на основании поправок предыдущих серий к настоящим Правилам.]".

Приложение 2 изменить следующим образом:

"Приложение 2

Схема знаков официального утверждения

# Образец A
		(См. пункт 4.4 настоящих Правил)

а = 8 мм мин.

Приведенный выше знак официального утверждения… на основании Правил № 11 под номером официального утверждения 042439…

# Образец В

# (См. пункт 4.5 настоящих Правил)

а = 8 мм мин.

Приведенный выше знак официального утверждения… Правил № 11 с внесенными в них поправками серии 04".

II.	Обоснование

1.	Защита от несанкционированного использования относится к числу острых вопросов, связанных с угоном транспортных средств или кражей из них различных предметов. За последние годы сложилась такая ситуация, что защита от несанкционированного использования приобретает в глазах общественности большую актуальность, чем защита лиц, находящихся в транспортном средстве.

2.	И если статистика угонов автомобилей в Германии за последние десятилетия характеризуется позитивными тенденциями, то число жалоб клиентов на полную блокировку дверей в некоторых транспортных средствах, когда может возникнуть опасность для находящихся в нем лиц, возрастает. Возникновение этих ситуаций вызвано в основном требованиями страховых компаний, предоставляющих за установку противоугонной системы повышенной безопасности более выгодные тарифы страхования.

3.	Нынешние требования Правил № 11 ООН позволяют устанавливать в автотранспортных средствах, за исключением городских и междугородных автобусов, системы блокировки, препятствующие выходу пассажиров и водителя из транспортного средства в аварийной ситуации. Эти требования допускают установку систем блокировки, которые полностью блокируют все двери и окна транспортного средства, отключая в то же время всякое отпирающее устройство в салоне. В этом случае водитель и пассажиры не имеют возможности выйти из транспортного средства.

4.	Настоящее предложение направлено на исключение ситуации, в которой водитель и пассажиры непреднамеренно оказываются "полностью заблокированными" внутри запертого транспортного средства.

*	*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту 
на 2012−2016 годы (ECE/TRANS/224, пункт 94, и ECE/TRANS/2012/12, 
подпрограмма 2.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать 
и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.