| Организация Объединенных Наций |  |  | ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2014/26 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет |  |  | Distr.: 22 September 2014 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил
в области транспортных средств

Рабочая группа по пассивной безопасности

Пятьдесят шестая сессия

Женева, 9−12 декабря 2014 года

Пункт 19 предварительной повестки дня

Предложение по новым правилам, касающимся
электромобилей категории L

Предложение по поправкам к проекту новых правил (ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2014/11)

Представлено Председателем неофициальной рабочей группы по перезаряжаемым энергоаккумулирующим системам*

Воспроизведенный ниже текст был подготовлен экспертами от неофициальной рабочей группы по перезаряжаемым энергоаккумулирующим системам (НРГ по ПЭАС) для решения оставшихся вопросов по проекту новых правил ООН (ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2014/11), как это было указано в ходе пятьдесят пятой сессии Рабочей группы по пассивной безопасности (GRSP) (ECE/TRANS/WP.29/GRSP/55, пункт 39). Изменения к проекту правил ООН выделены жирным шрифтом в случае новых положений или зачеркиванием
в случае исключенных элементов.

I.	Предложение

Содержание

Пункт 12 исключен.

Приложение 8D изменить следующим образом:

"8D	Механический удар в результате падения транспортного средства в неподвижном состоянии".

Текст Правил

Пункт 1−1.2 изменить следующим образом:

"1.	Область применения

Настоящие Правила не охватывают требований к безопасности автотранспортных средств после аварии.

1.1	Часть I: Требования к безопасности, касающиеся электрического привода автотранспортных средств категорий категории L, максимальная расчетная скорость которых превышает 6 км/ч и которые оснащены одним или несколькими тяговыми двигателями, работающими на электричестве и не имеющими постоянного соединения с сетью, а также их высоковольтных компонентов и систем, которые гальванически соединены с высоковольтной шиной электрического привода.

Часть I настоящих Правил не охватывает требований к безопасности автотранспортных средств после аварии.

1.2	Часть II: Требования к безопасности, касающиеся перезаряжаемой энергоаккумулирующей системы (ПЭАС) автотранспортных средств категорий категории [L], максимальная расчетная скорость которых превышает 6 км/ч и которые оснащены одним или несколькими тяговыми двигателями, работающими на электричестве и не имеющими постоянного соединения с сетью.

Часть II настоящих Правил не применяется к ПЭАС, которая(ые) в основном используется(ются) в качестве источника питания для запуска двигателя и/или освещения и/или иных вспомогательных систем транспортного средства".

Включить новый пункт 5.1.3.3 следующего содержания:

"5.1.3.3	Транспортные средства, работающие на топливных элементах

Если требование относительно минимального сопротивления изоляции не может выполняться на постоянной основе, то защита должна обеспечиваться любым из следующих способов:

a)	наличие двух или более слоев твердой изоляции, ограждений или кожухов, которые удовлетворяют требованиям пункта 5.1.1 независимо друг от друга;

b)	наличие бортовой системы контроля за сопротивлением изоляции с сигнальным устройством, предупреждающим водителя о падении уровня сопротивления изоляции ниже минимального предписанного значения. Сопротивление изоляции между высоковольтной шиной соединительной системы для зарядки ПЭАС и электрической массы контролировать не требуется, так как соединительная система для зарядки находится под напряжением только в процессе зарядки ПЭАС. Надлежащее функционирование бортовой системы контроля за сопротивлением изоляции подтверждается в соответствии с предписаниями, содержащимися в приложении 5".

Пункт 5.1.3.3, изменить нумерацию на 5.1.3.4.

Пункт 5.2.3 изменить следующим образом:

"5.2.3	Защита от разливов электролита

В транспортных средствах… и/или функционировании.

При переворачивании Когда ПЭАС находится в состоянии переворачивания, электролит не должен проливаться".

Пункт 6.4.2 изменить следующим образом:

"6.4.2	Испытание на механический удар в результате падения транспортного средства в неподвижном состоянии"

Пункт 6.4.2.2.2 изменить следующим образом:

"6.4.2.2.2	В случае высоковольтной ПЭАС сопротивление изоляции испытуемого устройства, измеренное после испытания в соответствии с приложением 4B к настоящим Правилам, должно обеспечиваться на уровне не менее 100 Ом/В для всей ПЭАС. или для испытуемого устройства должен обеспечиваться уровень защиты IPXXB."

Пункт 12 исключить.

Приложение 6, часть 1

Пункт 3.4.3 изменить следующим образом:

"3.4.3	Номинальная мМощность (А·ч): 	 "

Включить новые пункты 4−4.6 следующего содержания:

"4.	Топливные элементы (в случае наличия)

4.1	Торговое наименование или товарный знак топливного элемента:

4.2	Типы топливного элемента:

4.3	Номинальное напряжение (В):

4.4	Число элементов:

4.5	Тип системы охлаждения (в случае наличия):

4.6	Максимальная мощность (кВт): 	 "

Пункты 4−7.4.2, изменить нумерацию на 5−8.4.2.

Приложение 6, часть 2,

Пункт 1.4.3 изменить следующим образом:

"1.4.3	Номинальная мМощность (А·ч): 	 "

Пункт 2.3.2 изменить следующим образом:

"2.3.2	Номинальная мМощность (А·ч): 	 "

Приложение 8A, пункт 3.2 изменить следующим образом:

"3.2	Процедура испытания

…

По просьбе изготовителя в качестве замены соотношения "частота−ускорение", указанного в таблице 1 или в таблице 2, можно использовать режим испытания на виброустойчивость, определенный изготовителем, проверенный для применения транспортного средства и согласованный с технической службой. Официальное утверждение ПЭАС, испытанной в соответствии с этим условием, ограничено конкретным типом транспортного средства.

После вибрации…"

Приложение 8C, пункт 2.1 изменить следующим образом:

"2.1	Общие условия

a)	до начала испытания СЗ должна составлять по меньшей мере 95% от нормального рабочего диапазона, указанного изготовителем; СЗ корректируется по меньшей мере на 90% от номинальной мощности, указанной в пункте 3.4.3 части 1 приложения 6 или в пункте 1.4.3 части 2 приложения 6 либо в пункте 2.3.2 части 3 приложения 6.

b)	испытание… "

Приложение 8D, заголовок изменить следующим образом:

"Механический удар в результате падения транспортного средства в неподвижном состоянии"

Приложение 9B

Пункты 1 и 2 изменить следующим образом:

"1.	Общие положения

Сопротивление изоляции измеряют после проведения эксплуатационного испытания на водонепроницаемость. Степень защиты ПЭАС должна соответствовать требованиям, указанным ниже.

2.	Процедура

…

b)	затем для замера сопротивления изоляции необходимо приложить напряжение постоянного тока 500В между всеми входами и незащищенными токопроводящими частями транспортного средства, в том числе электрической массы при ее наличии находящимися под высоким напряжением входами и незащищенными токопроводящими частями транспортного средства/электрической массы при ее наличии".

II.	Обоснование

Эти поправки к документу ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2014/11 были обсуждены и одобрены экспертами от НРГ по ПЭАС в ходе ее двенадцатого совещания.

Были затронуты следующие аспекты:

a)	уточнение того обстоятельства, что новые правила ООН не касаются послеаварийных требований;

b)	согласование положений проекта правил ООН с требованиями действующих положений о транспортных средствах категорий M и N, содержащихся в Правилах № 100 ООН;

c)	внесение необходимых редакционных изменений.

*	*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2012−2016 годы (ECE/TRANS/224, пункт 94, и ECE/TRANS/2012/12, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать
и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.

?	В соответствии с определениями, содержащимися в Сводной резолюции о конструкции транспортных средств (СР.3), документ ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.2, пункт 2  − www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html.