| Организация Объединенных Наций |  |  | ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2014/27 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет |  |  | Distr.: 22 September 2014 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил 
в области транспортных средств

Пятьдесят шестая сессия

Женева, 9−12 декабря 2014 года

Пункт 7 предварительной повестки дня
Правила № 16 (ремни безопасности)

Предложение по дополнению 6 к поправкам серии 06

Представлено экспертом от Европейской ассоциации поставщиков автомобильных деталей*

Воспроизведенный ниже текст был подготовлен экспертом от Европейской ассоциации поставщиков автомобильных деталей (КСАОД) для разъяснения вопросов о динамическом испытании и официальном утверждении системы заднего сиденья, а также уточнения переходных положений. Изменения к тексту Правил ООН выделены жирным шрифтом в случае новых положений либо зачеркиванием в случае исключенных элементов.

I.	Предложение

Включить новый пункт 2.14.7 следующего содержания:

"2.14.7	Устройство регулировки лямки

Устройство для геометрической регулировки с учетом индивидуальных потребностей пользователя, не прикрепленное к верхней стойке или конструкции сиденья".

Пункт 6.4.1.4.1 изменить следующим образом:

"6.4.1.4.1	Перемещение... в пункте 7.7.1.5 ниже. В случае удерживающих систем, используемых на заднем сиденье, положение переднего сиденья и угол наклона его спинки должны устанавливаться технической службой исходя из размера манекена 50-го процентиля".

Пункт 7.7.1 изменить следующим образом:

"7.7.1	Комплект... устанавливаются на транспортном средстве.

В том случае, если... число реальных точек крепления.

Если комплект/удерживающая система оснащены устройством регулировки лямки, то для целей проведения динамического испытания техническая служба должна определить наиболее критическое положение регулировки, соответствующее 50-му процентилю репрезентативности взрослого человека".

Пункт 15.3.3 изменить следующим образом:

"15.3.3	Даже после даты... продолжают их признавать; кроме того, Договаривающиеся стороны могут продолжать предоставлять распространение официальных утверждений компонентов и отдельных технических элементов в контексте поправок серии 04 или 05".

II.	Обоснование

1.	Пункты 2.14.7 и 7.7.1: добавление нового элемента в определение ремней для целей динамических испытаний (устройство регулировки лямки).

2.	Пункт 6.4.1.4.1: более развернутое описание применительно к официальному утверждению системы заднего сиденья.

3.	Пункт 15.3.3: обеспечение четкого понимания того, что может быть предоставлено распространение официального утверждения компонента в контексте поправок серии 04.

*	*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2012−2016 годы (ECE/TRANS/224, пункт 94, и ECE/TRANS/2012/12, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.