CCNR-ZKR/ADN/WP.15/AC.2/27/INF.10

17. Juli 2015

Or. DEUTSCH

GEMEINSAME EXPERTENTAGUNG FÜR DIE DEM

ÜBEREINKOMMEN ÜBER DIE INTERNATIONALE BEFÖRDERUNG

VON GEFÄHRLICHEN GÜTERN AUF BINNENWASSERSTRASSEN

BEIGEFÜGTE VERORDNUNG (ADN)

(SICHERHEITSAUSSCHUSS)

(27. Tagung, Genf, 24. bis 28. August 2015)

Punkt 4 b) zur vorläufigen Tagesordnung)

VORSCHLÄGE FÜR ÄNDERUNGEN DER DEM ADN BEIGEFÜGTEN VERORDNUNG:

Abführung der beim Beladen austretenden Gas/Luftgemische

7.2.4.25.5 ADN

Vorgelegt von Deutschland

1. 	Absatz 7.2.4.25.5 ADN ist bereits Gegenstand eines Änderungsantrages (CCNRZKR/ADN/WP.15/AC.2/2015/20, Fuels Europe) und einer Interpretationsfrage (CCNR-ZKR/ADN/WP.15/AC.2/2015/18, Niederlande).

2.	Bei der Bearbeitung dieser Dokumente ist aufgefallen, dass die deutsche Übersetzung des Absatzes 7.2.4.25.5 ADN 2015 von der französischen und englischen Fassung abweicht.

Abweichende Texte sind unterstrichen:

Die beim Beladen austretenden Gas/Luftgemische sind über eine Gasabfuhrleitung an Land abzuführen, soweit in Kapitel 3.2 Tabelle C Spalte (7) ein geschlossenes Schiff gefordert wird.

The gas/air mixtures shall be returned ashore through a vapour return piping during loading operations when a closed type vessel is required in column (7) of Table C of Chapter 3.2.

Les mélanges gaz-air survenant lors du chargement doivent être renvoyés à terre au moyen d'une conduite de retour de gaz pour autant qu'un bateau du type fermé est exigé à la colonne (7) du tableau C du chapitre 3.2.

In der englischen Sprachfassung fehlt der Ausdruck die „beim Beladen austretenden” Gas/Luftgemische.

Im Deutschen ist Gasabfuhrleitung nach der Begriffsbestimmung in 1.2.1 ADN die Leitung an Bord, Englisch Vapour return piping und Französisch Conduit de retour de gaz bezeichnen aber die Leitung an Land.

3.	In Absatz 1.4.3.3 r) – Pflichten des Befüllers – wird auch in der deutschen Übersetzung Gasrückfuhrleitung = vapour return piping = conduite de retour de gaz verwendet.

4.	Es ist unklar, warum in 1.4.3.7.1 i) ADN im Zusammenhang mit 7.2.4.25.5 ADN dem Entlader eine Pflicht auferlegt wird, wenn – jedenfalls nach der französischen und der deutschen Fassung von 7.2.4.25.5 ADN - die beim Beladen freiwerdenden Gas/Luftgemische abzuführen sind.

5.	Deutschland bittet den Sicherheitsausschuss, diese Feststellungen zu prüfen und über die nötigen Änderungen in den Sprachfassungen zu entscheiden.

***