| Организация Объединенных Наций |  |  | ECE/TRANS/WP.29/2015/2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет |  |  | Distr.: 22 December 2014 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил
в области транспортных средств

165-я сессия

Женева, 10-13 марта 2015 года

Пункт 4.6.1 предварительной повестки дня

Соглашение 1958 года – рассмотрение проектов поправок 
к существующим правилам, представленных GRB

Предложение по дополнению 2 к поправкам серии 04 к Правилам № 41 (шум, производимый мотоциклами)

Представлено Рабочей группой по вопросам шума*

Воспроизведенный ниже текст был принят Рабочей группой по вопросам шума (GRB) на ее шестидесятой сессии (ECE/TRANS/WP.29/GRB/58, пункт 4). В его основу положено приложение II к ECE/TRANS/WP.29/GRB/58. Этот текст представляется на рассмотрение Всемирному форуму для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) и Административному комитету AC.1.

Пункт 2.13, таблицу изменить следующим образом:

| Условное обозначение | Единица измерения | Пояснение | Использование в тексте |
| --- | --- | --- | --- |
| AA' | – | условная линия на испытательном треке | приложение 4 – рис. 1 |
| awot | м/с2 | расчетное ускорение | приложение 3 – 1.4.2 |
| awot,ref | м/с2 | заданное исходное ускорение | приложение 3 – 1.3.3.3.1.2 |
| aurban | м/с2 | заданное целевое ускорение | приложение 3 – 1.3.3.3.1.2 |
| BB' | – | условная линия на испытательном треке | приложение 4 – рис. 1 |
| CC' | – | условная линия на испытательном треке | приложение 4 – рис. 1 |
| k | – | взвешенный коэффициент передаточного числа | приложение 3 – 1.4.3 |
| kp | – | коэффициент частичной мощности | приложение 3 – 1.4.4 |
| L | дБ(A) | уровень звукового давления | приложение 3 – 1.4.6 |
| Lwot(i) | дБ(A) | L при условии wot |  |
| lPA | м | дистанция предускорения | приложение 3 – 1.3.3.1.1 |
| mkerb | кг | масса транспортного средства в снаряженном состоянии | 2.6 |
| mt | кг | испытательная масса транспортного средства | приложение 3 – 1.3.2.2 |
| n | мин−1 | измеренная частота вращения двигателя | – |
| nPP’ | мин−1 | частота вращения двигателя на PP’ | приложение 7 – 2.6 |
| nidle | мин−1 | частота вращения двигателя на холостом ходу | – |
| nwot(i) | мин−1 | nPP', соответствующее Lwot(i) | приложение 7 – 2.6 |
| PP' | – | условная линия на испытательном треке | приложение 4 – рис. 1 |
| УММ | – | показатель удельной мощности на единицу массы | 2.9 |
| Pn | кВт | номинальная максимальная полезная мощность | 2.7 |
| S | мин−1 | номинальная частота вращения двигателя | 2.8 |
| v | км/ч | измеренная скорость транспортного средства | – |
| vmax | км/ч | максимальная скорость | 2.10 |
| vtest | км/ч | заданная скорость при испытании | приложение 3 – 1.3.3.1.1 |

*	*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2012−2016 годы (ECE/TRANS/224, пункт 94, и ECE/TRANS/2012/12, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила ООН в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.