| Организация Объединенных Наций |  |  | ECE/TRANS/WP.29/2015/5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет |  |  | Distr.: 22 December 2014 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил
в области транспортных средств

165-я сессия

Женева, 10−13 марта 2015 года

Пункт 4.6.4 предварительной повестки дня

Соглашение 1958 года – рассмотрение проектов
поправок к существующим правилам, 
представленных GRB

Предложение по дополнению 7 к поправкам серии 02 к Правилам № 117 (шины: сопротивление качению, шум, производимый при качении, сцепление на мокрых поверхностях)

Представлено Рабочими группами по вопросам шума и по вопросам торможения и ходовой части*

Воспроизведенный ниже текст был принят Рабочей группой по вопросам шума (GRB) на ее шестидесятой сессии (ECE/TRANS/WP.29/GRB/58, пункт 11) и Рабочей группой по вопросам торможения и ходовой части (GRRF) на ее семьдесят восьмой сессии (ECE/TRANS/WP.29/GRRF/78, пункт 31). В его основу положены следующие документы:

a)	приложение IV к докладу GRRF (ECE/TRANS/WP.29/GRRF/78) и

b)	ECE/TRANS/WP.29/GRB/2014/7 с поправками, внесенными на основании приложения V к докладу GRB (ECE/TRANS/WP.29/GRB/58).

Этот текст представляется на рассмотрение Всемирному форуму для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) и Административному комитету AC.1.  Поправка к пункту 2.16 в квадратных скобках была включена секретариатом и подлежит подтверждению со стороны GRRF на ее семьдесят девятой сессии в феврале 2015 года.

Пункт 2.16, изменить следующим образом:

- "2.16		"Стандартная эталонная испытательная шина" (СЭИШ) означает шину, которая изготавливается, проверяется и хранится в соответствии со стандартами Американского общества по испытаниям и материалам (АСТМ),

a)	E1136-93 (2003) для размера P195/75R14

b)	F2872 (2011) для размера 225/75 R 16 C.

c)	F2871 (2011) для размера 245/70R19.5

d)	F2870 (2011) для размера 315/70R22.5"]

Пункт 6.4.1.1, изменить следующим образом:

"6.4.1.1	Шины классов C1, C2 и C3

- Минимальное значение индекса эффективности на снегу, рассчитанное в соответствии с процедурой, описанной в приложении 7, в сравнении с СЭИШ должно быть следующим:

| Класс шины | Коэффициент сцепления шины с заснеженным дорожным покрытием (метод торможения на снегу)a) |  | Коэффициент сцепления шины с заснеженным дорожным покрытием (метод испытания тяги на повороте)b) | Коэффициент сцепления шины с заснеженным дорожным покрытием (метод ускоренияc) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ref. = C1 – СЭИШ 14 | Ref. = C2 – СЭИШ 16C | Ref. = C1 – СЭИШ 14 | Ref. = C3N – СЭИШ 19,5 Ref. = C3W – СЭИШ 22,5 |
| C1 | 1,07 | Св. нет | 1,10 | Св. нет |
| C2 | Св. нет | 1,02 | 1,10 | Св. нет |
| C3 | Св. нет | Св. нет | Св. нет | 1,25 |

a)	См. пункт 3 приложения 7 к настоящим Правилам.
..b)	См. пункт 2 приложения 7 к настоящим Правилам. .
..c)	См. пункт 4 приложения 7 к настоящим Правилам".

Приложение 1,

Пункт 3, изменить следующим образом (включая):

"3.		"Класс шины" и "категория использования" типа шины: ……

3.1		Зимняя шина, предназначенная для использования в тяжелых снежных условиях (да/нет)2

3.2		Тяговая шина (да/нет)2 "

Включить пункт 6.4 следующего содержания:

"6.4		Эффективность сцепления шины репрезентативного размера с заснеженным дорожным покрытием, см. пункт 2.5 Правил № 117, согласно пункту 7 протокола испытания, приведенного в добавлении к приложению 7:… (коэффициент сцепления шины с заснеженным дорожным покрытием) с использованием метода торможения на снегу2, метода испытания тяги на повороте2 или метода испытания на ускорение2".

Приложение 2, добавление 2, пример 1, исправить следующим образом:

""

Приложение 2, добавление 2, пример 3, исправить следующим образом:

""

Приложение 2, добавление 2, пример 4, исправить следующим образом:

""

Приложение 2, добавление 3, пример 1, исправить следующим образом:

""

Приложение 4, исключить сдублированные пункты 3.2−3.2.1.2.

Приложение 6,

Пункт 3.5, изменить следующим образом:

"3.5		Продолжительность и скорость.

Если выбран метод выбега, то применяют следующие требования:

a)	выбег j определяют по дифференциальной dω/dt или дискретной формуле Δω/Δt, где ω − угловая скорость, а t – время;

Если применяется дифференциальная формула dω/dt, то в этом случае применяются рекомендации, содержащиеся в добавлении 5 к настоящему приложению.

b)	…"

Пункт 5.1.5, следующим образом:

"5.1.5		Rr − радиус качения шины в метрах,"

Добавление 1, пункт 7, исключить знак сноски 1 и текст сноски 1.

Включить новое добавление 5 следующего содержания:

"Приложение 6 – добавление 5

Метод выбега: измерения и обработка данных при расчете значения выбега по дифференциальной формуле dω/dt.

1.		Регистрируется зависимость "расстояния от времени" для вращающегося тела в процессе выбега по периферийной окружности в соответствующем диапазоне скоростей, например 82−78 км/ч или 62−58 км/ч, в зависимости от типа шины  (приложение 6, пункт 3.2., таблица 1) в дискретной форме (рис. 1) для вращающегося тела:

где:

z – число оборотов тела в процессе выбега;

tz – конечное время достижения числа оборотов z в секундах, зарегистрированное в виде шестизначного числа после нуля.

Рис. 1

Примечание 1: Более низкую скорость диапазона регистрации можно снизить до 60 км/ч, если испытательная скорость составляет 80 км/ч, и до 40 км/ч, если испытательная скорость составляет 60 км/ч.

2.		Приблизительная зависимость, зарегистрированная с помощью непрерывной, монотонной дифференцируемой функции:

2.1		выбрать самое близкое к максимуму значение z, делимое на 4, и разделить его на четыре равных отрезка: 0, z1(t1), z2(t2), z3(t3), z4(t4).

2.2		Составить систему из 4 уравнений, каждое в следующей форме:

где:

A – безразмерная постоянная,
		B – постоянная, выраженная в виде числа оборотов в секунду,
		TΣ  – постоянная, выраженная в секундах,
		m – число отрезков, показанных на рис. 1.

Включить в эти четыре уравнения координаты упомянутых выше 4 отрезков.

2.3		Использовать постоянные A, B и TΣ в качестве решения системы уравнений, указанной в пункте 2.2 выше, с помощью метода итерации и рассчитать приблизительные значения измеренных данных по формуле:

где:

z(t) – текущее непрерывное угловое расстояние в виде числа оборотов (не только целые значения);
t – время в секундах.

Примечание 2: Можно использовать другие функции аппроксимации  z=f(tz), если их адекватность доказана.

3.		Рассчитать выбег j в виде числа оборотов на секунду в квадрате 
(s-2) по следующей формуле:

где:

ω – угловая скорость в оборотах в секунду (s-1). 
		В случае Un = 80 км/ч; ω = 22,222/Rr (или R). 
		В случае Un = 60 км/ч; ω = 16,666/Rr (или R).

4.		Определить качество аппроксимации измеренных данных и ее точность по следующим параметрам:

4.1		Среднеквадратичная погрешность в процентах:

4.2		Коэффициент смешанной корреляции

где:

Примечание 3: Вышеприведенные расчеты в случае данного варианта метода выбега для измерения можно произвести с помощью компьютерной программы "счетчик выбега", которая загружается с веб-сайта WP.29 а также с помощью любой иной программы, которая позволяет рассчитать нелинейную регрессию.

Приложение 7, пункт 3.1.4 изменить следующим образом:

"3.1.4		Нагрузка и давление

3.1.4.1	Для шин класса C1 нагрузка транспортного средства…

…"

*	*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2012−2016 годы (ECE/TRANS/224, пункт 94, и ECE/TRANS/2012/12, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила ООН в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.

?	Будет указан на более поздней стадии.