| Организация Объединенных Наций |  |  | ECE/TRANS/WP.29/2015/7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет |  |  | Distr.: 23 December 2014 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил 
в области транспортных средств

165-я сессия

Женева, 10−13 марта 2015 года

Пункт 4.7.2 предварительной повестки дня

Соглашение 1958 года − Рассмотрение проектов поправок

к существующим правилам, представленных GRRF

Предложение по дополнению 4 к поправкам серии 01 к Правилам №  55 (механические сцепные устройства)

Представлено Рабочей группой по вопросам торможения и ходовой части*

Воспроизведенный ниже текст был принят Рабочей группой по вопросам торможения и ходовой части (GRRF) на ее семьдесят восьмой сессии (ECE/TRANS/WP.29/GRRF/78, пункт 18). В его основу положен документ ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2014/28 без поправок. Этот текст представляется на рассмотрение Всемирному форуму для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) и Административному комитету АС.1.

Пункты 2.6.3 и 2.6.3.2 изменить следующим образом:

"2.6.3		Класс C			Шарнирные соединительные фланцы

Шарнирные соединительные фланцы сцепных устройств со шкворнем диаметром 50 мм, а также с захватом и автоматически закрывающимся и блокирующимся стопорным штифтом на тягаче для соединения с прицепом при помощи проушины сцепной тяги: см. пункт 3 приложения 5:

2.6.3.1	Класс C50-1−C50-7	Стандартные шарнирные соединительные флан-						цы сцепных устройств со шкворнем диаметром 						50 мм.

2.6.3.2	Класс C50-X		Нестандартные шарнирные соединительные 
						фланцы сцепных устройств со шкворнем диа-						метром 50 мм."

Приложение 5,

Включить новый пункт 1.4 следующего содержания:

"1.4	Передвижные сцепные устройства (сцепные устройства, которые 
	можно передвигать, не снимая, под кузов транспортного средства, 	когда они не используются)

Конструкция передвижного сцепного устройства должна позволять передвигать его механическим образом в рабочее положение. При ручном передвижении прилагаемая сила не должна превышать 20 даН. Такое передвижение должно ограничиваться механическими стопорами".

Пункты 1.4 − 1.6.2 (прежние), изменить нумерацию на 1.5 − 1.7.2.

Пункт 1.6.3 (прежний), изменить нумерацию на 1.7.3 и изменить заголовок к таблице 3 следующим образом: "Минимальные характеристики стандартных фланцевых шаровых наконечников" и исключить в пояснении к таблице 3 слова "максимальное" и "максимальная".

Пункт 1.7 (прежний), изменить нумерацию на 1.8.

Добавить новый пункт 3.6 следующего содержания:

"3.6		Устройства открытия".

Пункт 3.6 (прежний), изменить нумерацию на 3.6.1.

Добавить новый пункт 3.6.2 следующего содержания:

"3.6.2		Дистанционное управление

В случае устройств с дистанционным управлением применяются положения пункта 12.3.6 приложения 5".

Пункт 3.7.4, таблица 5, изменить заголовок следующим образом: "Минимальные характеристики стандартных соединительных фланцев сцепной тяги", исключить в пояснении к таблице слова "максимальное" (три раза) и "максимальная".

Пункт 3.7.5 исключить.

Пункт 4.3, таблица 7, изменить заголовок следующим образом: "Минимальные характеристики стандартных проушин сцепных тяг".

Пункт 4.4.4, таблица 9, изменить заголовок следующим образом: "Минимальные характеристики тороидальных проушин сцепных тяг класса L".

Пункт 10.1.1, таблица 13, изменить заголовок следующим образом: "Минимальные характеристики сцепных устройств крючкового типа класса K".

Пункт 12.1, изменить следующим образом:

"12.1.		Использование дистанционных индикаторов и устройств дистан-		ционного управления допускается только в автоматических соеди-		нительных фланцах и автоматических опорно-сцепных устрой-		ствах".

Приложение 6,

Пункт 3.5.3, изменить следующим образом:

"3.5.3		Статическое испытание блокирующего приспособления сцепного 		устройства

В случае сцепного устройства крючкового типа небходимо… в направлении его открытия статической силы, равной 0,6 D. В результате данного испытания затвор не должен открываться. Затвор/
блокирующее приспособление после проведения испытания должен/должно находиться в рабочем состоянии".

*	*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2012−2016 годы (ECE/TRANS/224, пункт 94, и ECE/TRANS/2012/12, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.