|  | Nations Unies | ECE/TRANS/WP.29/2015/8 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Conseil économique et social |  | Distr. générale 23 décembre 2014 Français Original: anglais |

Commission économique pour l’Europe

Comité des transports intérieurs

Forum mondial de l’harmonisation
des Règlements concernant les véhicules

165e session

Genève, 10-13 mars 2015

Point 4.7.3 de l’ordre du jour provisoire

Accord de 1958: Examen de projets d’amendements
à des Règlements existants proposés par le GRRF

Proposition de complément 15 au Règlement no 75
(Pneumatiques pour motocycles/cyclomoteurs)

Communication du Groupe de travail en matière de roulement
et de freinage*

Le texte reproduit ci-après a été adopté par le Groupe de travail en matière de roulement et de freinage (GRRF) à sa soixante-dix-huitième session (ECE/TRANS/WP.29/GRRF/78, par. 36). Il est fondé sur l’annexe 5 du rapport. Il est soumis au Forum mondial de l’harmonisation des Règlements concernant les véhicules (WP.29) et au Comité d’administration (AC.1) pour examen.

Titre du Règlement, modifier comme suit:

«Règlement no 75

Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des pneumatiques pour les véhicules de la catégorie L».

Paragraphe 1, modifier comme suit (y compris en ajoutant les notes de bas de page1 et 2):

«1.	Domaine d’application

Le présent Règlement s’applique aux pneumatiques neufs pour les véhicules de la catégorie L1, 2.

Il ne s’applique cependant pas aux types de pneumatiques conçus exclusivement pour une utilisation tout-terrain, qui portent l’inscription “NHS” (Not for Highway Service = Ne pas utiliser sur route), ni aux types de pneumatiques conçus exclusivement pour la compétition.

1  Selon les définitions de la Résolution d’ensemble sur la construction des véhicules (R.E.3), document ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.3, par. 2 − www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/ wp29gen/wp29resolutions.html.

2  Le présent Règlement établit des prescriptions applicables aux pneumatiques en tant que composants. Il ne limite pas leur montage sur l’une quelconque des catégories de véhicules».

Paragraphe 2.1.3, modifier comme suit:

«2.1.3	… cyclomoteur, tout-terrain (AT)».

Ajouter un nouveau paragraphe 2.16.4, ainsi conçu:

«2.16.4	Le préfixe “AT” pour les pneumatiques tout-terrain (AT) (par exemple, AT 18x11-8)».

Ajouter un nouveau paragraphe 2.34, ainsi conçu:

«2.34		“Pneumatique AT (tout-terrain)”, un pneumatique à basse pression conçu principalement pour les véhicules des catégories L6 et L7».

Ajouter un nouveau paragraphe 3.1.15, ainsi conçu:

«3.1.15	Pour les pneumatiques tout-terrain (AT), le symbole indiquant la pression de gonflage de référence, comme suit:

| Symbole | Pression de gonflage de référence (kPa) |
| --- | --- |
|  | 25 |
|  | 35 |
|  | 45 |

».

Ajouter un nouveau paragraphe 4.1.16, ainsi conçu:

«4.1.16	Pour les pneumatiques tout-terrain (AT), le symbole indiquant la pression de gonflage de référence (voir par. 3.1.15)».

Annexe 1, paragraphe 5.2, modifier comme suit:

«5.2		... cyclomoteur/tout-terrain (AT)2 ».

Annexe 1, ajouter un nouveau paragraphe 5.6, ainsi conçu:

«5.6	Pour les pneumatiques tout-terrain (AT), le symbole (étoile(s)) indiquant la pression de gonflage de référence».

Annexe 5, ajouter un nouveau tableau, ainsi conçu:

«Tableau 8: Pneumatiques pour véhicules tout-terrain (AT)

# Tableau 8 (1 sur 3)

# Pneumatiques pour véhicules tout-terrain (AT)

| Désignation(1) | Largeur de la jante de mesure (Code) | Grosseur du boudin (mm) | Diamètre hors tout (mm) |  |  | Largeur hors tout maximale (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Dmin | D | Dmax |  |
| AT16x6-8 | 5 | 154 | 394 | 406 | 418 | 168 |
| AT16x7-7 | 5,5 | 177 | 392 | 406 | 420 | 193 |
| AT16x8-7 | 6,5 | 204 | 392 | 406 | 420 | 222 |
| AT18x7-7 | 5,5 | 177 | 440 | 457 | 474 | 193 |
| AT18x7-8 | 5,5 | 177 | 442 | 457 | 472 | 193 |
| AT18x8-7 | 6,5 | 204 | 440 | 457 | 474 | 222 |
| AT18x9-8 | 7 | 227 | 442 | 457 | 472 | 247 |
| AT18x9.5-8 | 7,5 | 240 | 442 | 457 | 472 | 262 |
| AT18x10-10 | 8 | 254 | 445 | 457 | 469 | 277 |
| AT18x10-8 | 8 | 254 | 442 | 457 | 472 | 277 |
| AT18x11-10 | 9 | 281 | 445 | 457 | 469 | 306 |
| AT18x11-8 | 9 | 281 | 442 | 457 | 472 | 306 |
| AT18x11-9 | 9 | 281 | 443 | 457 | 471 | 306 |
| AT19x6-10 | 5 | 154 | 469 | 483 | 497 | 168 |
| AT19x7-8 | 5,5 | 177 | 466 | 483 | 500 | 193 |
| AT19x8-8 | 6,5 | 204 | 466 | 483 | 500 | 222 |
| AT19x9-8 | 7 | 227 | 466 | 483 | 500 | 247 |
| AT19x10-9 | 8 | 254 | 468 | 483 | 498 | 277 |
| AT20x7-10 | 5,5 | 177 | 493 | 508 | 523 | 193 |
| AT20x7-8 | 5,5 | 177 | 490 | 508 | 526 | 193 |
| AT20x7-9 | 5,5 | 177 | 491 | 508 | 525 | 193 |
| AT20x8-10 | 6,5 | 204 | 493 | 508 | 523 | 222 |
| AT20x10-10 | 8 | 254 | 493 | 508 | 523 | 277 |
| AT20x10-8 | 8 | 254 | 490 | 508 | 526 | 277 |
| AT20x10-9 | 8 | 254 | 491 | 508 | 525 | 277 |
| AT20x11-10 | 9 | 281 | 493 | 508 | 523 | 306 |
| AT20x11-8 | 9 | 281 | 490 | 508 | 526 | 306 |
| AT20x11-9 | 9 | 281 | 491 | 508 | 525 | 306 |
| AT21x7-10 | 5,5 | 177 | 516 | 533 | 550 | 193 |
| AT21x8-9 | 6,5 | 204 | 515 | 533 | 551 | 222 |
| AT21x10-10 | 8 | 254 | 516 | 533 | 550 | 277 |
| AT21x10-8 | 8 | 254 | 513 | 533 | 553 | 277 |
| AT21x11-8 | 9 | 281 | 513 | 533 | 553 | 306 |
| AT21x11-9 | 9 | 281 | 515 | 533 | 551 | 306 |
| AT21x12-8 | 9,5 | 304 | 513 | 533 | 553 | 331 |
| AT22x7-10 | 5,5 | 177 | 541 | 559 | 577 | 193 |
| AT22x7-11 | 5,5 | 177 | 542 | 559 | 576 | 193 |
| AT22x7-12 | 5,5 | 177 | 544 | 559 | 574 | 193 |
| AT22x7-9 | 5,5 | 177 | 539 | 559 | 579 | 193 |
| AT22x8-10 | 6,5 | 204 | 541 | 559 | 577 | 222 |
| AT22x9-10 | 7 | 227 | 541 | 559 | 577 | 247 |

# Tableau 8 (2 sur 3)

# Pneumatiques pour véhicules tout-terrain (AT)

| Désignation(1) | Largeur de la jante de mesure (Code) | Grosseur du boudin (mm) | Diamètre hors tout (mm) |  |  | Largeur hors tout maximale (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Dmin | D | Dmax |  |
| AT22x9-11 | 7 | 227 | 542 | 559 | 576 | 247 |
| AT22x9-8 | 7 | 227 | 538 | 559 | 580 | 247 |
| AT22x10-10 | 8 | 254 | 541 | 559 | 577 | 277 |
| AT22x10-8 | 8 | 254 | 538 | 559 | 580 | 277 |
| AT22x10-9 | 8 | 254 | 539 | 559 | 579 | 277 |
| AT22x11-10 | 9 | 281 | 541 | 559 | 577 | 306 |
| AT22x11-8 | 9 | 281 | 538 | 559 | 580 | 306 |
| AT22x11-9 | 9 | 281 | 539 | 559 | 579 | 306 |
| AT22x12-8 | 9,5 | 304 | 538 | 559 | 580 | 331 |
| AT22.5x10-8 | 8 | 254 | 550 | 572 | 594 | 277 |
| AT23x7-10 | 5,5 | 177 | 564 | 584 | 604 | 193 |
| AT23x8-10 | 6,5 | 204 | 564 | 584 | 604 | 222 |
| AT23x8-11 | 6,5 | 204 | 566 | 584 | 602 | 222 |
| AT23x8-12 | 6,5 | 204 | 567 | 584 | 601 | 222 |
| AT23x10-10 | 8 | 254 | 564 | 584 | 604 | 277 |
| AT23x10-12 | 8 | 254 | 567 | 584 | 601 | 277 |
| AT23x10-8 | 8 | 254 | 561 | 584 | 607 | 277 |
| AT23x11-9 | 9 | 281 | 563 | 584 | 605 | 306 |
| AT23x12-9 | 9,5 | 304 | 563 | 584 | 605 | 331 |
| AT24x8-11 | 6,5 | 204 | 590 | 610 | 630 | 222 |
| AT24x8-12 | 6,5 | 204 | 592 | 610 | 628 | 222 |
| AT24x9-11 | 7 | 227 | 590 | 610 | 630 | 247 |
| AT24x9-12 | 7 | 227 | 592 | 610 | 628 | 247 |
| AT24x10-11 | 8 | 254 | 590 | 610 | 630 | 277 |
| AT24x11-10 | 9 | 281 | 589 | 610 | 631 | 306 |
| AT24x11.5-10 | 9 | 290 | 589 | 610 | 631 | 316 |
| AT24x12-10 | 9,5 | 304 | 589 | 610 | 631 | 331 |
| AT24x13-9 | 10,5 | 330 | 587 | 610 | 633 | 360 |
| AT25x8-10 | 6,5 | 204 | 612 | 635 | 658 | 222 |
| AT25x8-12 | 6,5 | 204 | 615 | 635 | 655 | 222 |
| AT25x8-13 | 6,5 | 204 | 617 | 635 | 653 | 222 |
| AT25x10-10 | 8 | 254 | 612 | 635 | 658 | 277 |
| AT25x10-12 | 8 | 254 | 615 | 635 | 655 | 277 |
| AT25x11-10 | 9 | 281 | 612 | 635 | 658 | 306 |
| AT25x11-12 | 9 | 281 | 615 | 635 | 655 | 306 |
| AT25x11-9 | 9 | 281 | 611 | 635 | 659 | 306 |
| AT25x11.5-9 | 9 | 290 | 611 | 635 | 659 | 316 |
| AT25x12-10 | 9,5 | 304 | 612 | 635 | 658 | 331 |
| AT25x12-9 | 9,5 | 304 | 611 | 635 | 659 | 331 |
| AT25x13-9 | 10,5 | 330 | 611 | 635 | 659 | 360 |

# Tableau 8 (3 sur 3)

# Pneumatiques pour véhicules tout-terrain (AT)

| Désignation(1) | Largeur de la jante de mesure (Code) | Grosseur du boudin (mm) | Diamètre hors tout (mm) |  |  | Largeur hors tout maximale (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Dmin | D | Dmax |  |
| AT26x9-12 | 7 | 227 | 639 | 660 | 681 | 247 |
| AT26x10-12 | 8 | 254 | 639 | 660 | 681 | 277 |
| AT26x10.5-12 | 8,5 | 268 | 639 | 660 | 681 | 292 |
| AT26x12-10 | 9,5 | 304 | 636 | 660 | 684 | 331 |
| AT26x12-12 | 9,5 | 304 | 639 | 660 | 681 | 331 |
| AT26x12-14 | 9,5 | 304 | 642 | 660 | 678 | 331 |
| AT27x9-12 | 7 | 227 | 663 | 686 | 709 | 247 |
| AT27x11-12 | 9 | 281 | 663 | 686 | 709 | 306 |
| AT27x12-10 | 9,5 | 304 | 660 | 686 | 712 | 331 |
| AT27x12-12 | 9,5 | 304 | 663 | 686 | 709 | 331 |

(1)	Les pneumatiques à structure radiale sont identifiés par la lettre “R” à la place du tiret (par exemple, AT16x6 R 8). Dans le cas de désignations ne figurant pas dans ce tableau, on se référera à toute édition pertinente de l’une des normes internationales suivantes pour les caractéristiques dimensionnelles applicables:

a)	Manuels de normes de l’Organisation technique européenne du pneumatique et de la jante (ETRTO);

b)	Annuaire de la Tire and Rim Association Inc. (TRA);

c)	Annuaire de la Japan Automobile Tire Manufacturers Association (JATMA); ou

d)	Recueil de données de l’Association scandinave du pneumatique et de la jante (STRO).

Dans ce cas la norme internationale de référence, à laquelle le pneumatique est conforme, doit être spécifiée dans la demande d’homologation».

Annexe 6, paragraphe 1, tableau, ajouter les pneumatiques suivants:

«

|  | Version du pneu | Catégorie de vitesse | Pression (bar) | Pression (kPa) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tout-terrain (AT) |  | Toutes | 0,25 | 25 |
|  |  | Toutes | 0,35 | 35 |
|  |  | Toutes | 0,45 | 45 |

».

Annexe 7, paragraphe 1.2, tableau, ajouter les pneumatiques suivants:

«

|  | Version du pneu | Catégorie de vitesse | Pression de gonflage |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (bar) | (kPa) |
| Tout-terrain (AT) |  | Toutes | 0,25 | 25 |
|  |  | Toutes | 0,35 | 35 |
|  |  | Toutes | 0,45 | 45 |

».

Annexe 8, ajouter un nouveau tableau, ainsi conçu:

«Pneumatiques tout-terrain (AT) qui portent le code de catégorie de vitesse “F”

| Vitesse (km/h) | Variation de la capacité de charge(%) |
| --- | --- |
| ≤50 | +12 |
| 60 | +7 |
| 70 | +3 |
| 80 | 0 |
| 90 | -5 |
| 100 | -10 |
| 110 | -15 |
| 120 | -20 |
| 130 | -25 |

».

*	*	Conformément au programme de travail du Comité des transports intérieurs pour la période 2012-2016 (ECE/TRANS/224, par. 94, et ECE/TRANS/2012/12, activité 02.4), le Forum mondial a pour mission d’élaborer, d’harmoniser et de mettre à jour les Règlements en vue d’améliorer les caractéristiques fonctionnelles des véhicules. Le présent document est soumis dans le cadre de ce mandat.