| Организация Объединенных Наций |  |  | ECE/TRANS/WP.29/2015/9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет |  |  | Distr.: 23 December 2014 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил 
в области транспортных средств

165-я сессия

Женева, 10−13 марта 2015 года

Пункт 4.7.4 предварительной повестки дня

Соглашение 1958 года − Рассмотрение проектов поправок
к существующим правилам, представленных GRRF

Предложение по дополнению 2 к поправкам серии 03 к Правилам №  78 (торможение транспортных средств категории L)

Представлено Рабочей группой по вопросам торможения и ходовой части*

Воспроизведенный ниже текст был принят Рабочей группой по вопросам торможения и ходовой части (GRRF) на ее семьдесят восьмой сессии (ECE/TRANS/WP.29/GRRF/78, пункт 19). В его основу положен документ ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2014/21 без поправок. Этот текст представляется на рассмотрение Всемирному форуму для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) и Административному комитету АС.1.

Пункт 5.1.4 изменить следующим образом:

"5.1.4	Система стояночного тормоза:

При наличии системы стояночного тормоза она должна удерживать транспортное средство в неподвижном положении на поверхности с уклоном, предписанным в пункте 1.1.4 приложения 3.

Система стояночного тормоза должна:

а)	иметь орган управления, отдельный от органов управления системой рабочего тормоза; и

b)	удерживаться в заблокированном состоянии исключительно механическим способом.

Конфигурация транспортного средства должна быть такой, чтобы мотоциклист мог приводить в действие систему стояночного тормоза, оставаясь в обычном положении при вождении.

В случае транспортных средств категорий L2, L4 и L5 испытание системы стояночного тормоза проводится в соответствии с пунктом 8 приложения 3".

Пункт 5.1.9 изменить следующим образом:

"5.1.9	В случае установки двух раздельных систем рабочего тормоза эти системы могут иметь общий тормоз, общий привод либо оба эти механизма, если выполнены требования пункта 12 приложения 3".

Приложение 3,

Пункты 1.1.3 и 1.1.4 изменить следующим образом:

"1.1.3		Измерение ПКТ

ПКТ измеряется в соответствии с указаниями органа по официальному утверждению с использованием:

а)	либо эталонной испытательной шины, соответствующей стандарту "ASTM International" Е1136-93 (повторно утвержден в 2003 году), по методу ASTM Е1337-90 (повторно утвержден в 2008 году) на скорости 40 миль/ч,

b)	либо метода, указанного в добавлении 1 к настоящему приложению.

1.1.4		Испытания системы стояночного тормоза

Заданный для проведения испытания уклон испытательной поверхности должен составлять 18%, а эта поверхность должна быть сухой и чистой и не должна деформироваться под весом транспортного средства".

Пункты 4.2 c) и 5.2 c) изменить следующим образом:

"c)	Применение тормозов:

Одновременное приведение в действие обоих органов управления тормозной системой в случае транспортного средства с двумя системами рабочего тормоза либо приведение в действие одного органа управления в случае транспортного средства с одной системой рабочего тормоза".

Пункты 9−9.7.1 изменить следующим образом:

"9.		Испытания АБС

9.1		Общие положения:

a)	данным испытаниям подвергаются только АБС, установленные на транспортных средствах категорий L1 и L3;

b)	испытания проводятся для подтверждения эффективности тормозных систем, оснащенных АБС, и их эффективности в случае отказа электрооборудования АБС;

c)	под "непрерывной цикличностью" подразумевается, что антиблокировочная система в повторяющемся или непрерывном режиме модулирует тормозные усилия, с тем чтобы предотвратить блокировку непосредственно управляемых колес.

…

9.3		Остановки на поверхности с высоким коэффициентом трения:

9.3.1		Условия и процедура испытания:

…

с)	Применение тормозов

Одновременное приведение в действие обоих органов управления тормозной системой в случае транспортного средства с двумя системами рабочего тормоза либо приведение в действие одного органа управления в случае транспортного средства с одной системой рабочего тормоза.

d)	Тормозное усилие

Прилагаемое усилие должно обеспечивать работу АБС в режиме непрерывной цикличности во время каждой остановки до 10 км/ч.

…

9.5		Проверка блокировки колес на поверхностях с высоким и низким коэффициентом трения

9.5.1		Условия и процедура испытания:

…

e)	Тормозное усилие

Прилагаемое усилие должно обеспечивать работу АБС в режиме непрерывной цикличности во время каждой остановки до 10 км/ч.

f)	Интенсивность применения тормозов

Тормозное усилие должно прилагаться в течение 0,1−0,5 с.

…

9.6		Проверка блокировки колес: переход с поверхности с высоким коэффициентом трения на поверхность с низким коэффициентом трения.

9.6.1		Условия и процедура испытания:

…

e)	Тормозное усилие

Прилагаемое усилие должно обеспечивать работу АБС в режиме непрерывной цикличности во время каждой остановки до 10 км/ч.

…

9.7		Проверка блокировки колес: переход с поверхности с низким коэффициентом трения на поверхность с высоким коэффициентом трения:

9.7.1		Условия и процедура испытания:

…

e)	Тормозное усилие

Прилагаемое усилие должно обеспечивать работу АБС в режиме непрерывной цикличности во время каждой остановки до 10 км/ч.

…"

Включить новый пункт 12 следующего содержания:

"12.	Испытание на отказ КТС

12.1	Общие сведения:

a)	настоящему испытанию подвергаются только транспортные средства, оснащенные КТС, в которой раздельные системы рабочего тормоза имеют общую гидравлическую или общую механическую трансмиссию;

b)	это испытание проводится для подтверждения эффективности систем рабочего тормоза в случае отказа трансмиссии. Это можно проверить методом моделирования отказа общего гидравлического шланга или механического троса.

12.2	Условия и процедура испытания:

а)	в тормозную систему вносят изменения с целью создать условия для отказа, вызывающего полную потерю торможения на общем участке системы;

b)	испытание на торможение, указанное в разделе 3, проводят на сухой поверхности в груженом состоянии. Другие необходимые условия изложены в пунктах 3.1 с) и 3.2 а), b), d), e) и f). Вместо выполнения положений раздела 3.2 с) приводят в действие только орган управления тормозом, не затронутым таким моделированием отказа.

12.3	Эксплуатационные требования

При проведении испытания тормозов согласно процедуре испытания, изложенной в пункте 12.2, тормозной путь должен соответствовать показателю, предусмотренному в колонке 2, или СЗПЗ должен соответствовать показателю, указанному в колонке 3 нижеследующей таблицы:

| Колонка 1 | Колонка 2 | Колонка 3 |
| --- | --- | --- |
| Категория транспортного средства | ТОРМОЗНОЙ ПУТЬ (S) (где V – заданная испытательная скорость в км/ч, а S – предписанный тормозной путь в метрах) | СЗПЗ |
| Торможение только при помощи тормоза переднего(их) колеса (колес) |  |  |
| L1 | S ≤ 0,1 V + 0,0111 V2 | ≥ 3,4 м/с2 |
| L2 | S ≤ 0,1 V + 0,0143 V2 | ≥ 2,7 м/с2 |
| L3 | S ≤ 0,1 V + 0,0087 V2 | ≥ 4,4 м/с2 |
| L4 | S ≤ 0,1 V + 0,0105 V2 | ≥ 3,6 м/с2 |
| L5 | S ≤ 0,1 V + 0,0117 V2 | ≥ 3,3 м/с2 |
| Торможение только при помощи тормоза заднего(их) колеса (колес) |  |  |
| L1 | S ≤ 0,1 V + 0,0143 V2 | ≥ 2,7 м/с2 |
| L2 | S ≤ 0,1 V + 0,0143 V2 | ≥ 2,7 м/с2 |
| L3 | S ≤ 0,1 V + 0,0133 V2 | ≥ 2,9 м/с2 |
| L4 | S ≤ 0,1 V + 0,0105 V2 | ≥ 3,6 м/с2 |
| L5 | S ≤ 0,1 V + 0,0117 V2 | ≥ 3,3 м/с2 |

"

Приложение 3, добавление, пункты 1.1 и 1.2 изменить следующим образом:

"1.1		Общие положения

…

e)	Величина ПКТ округляется до второго знака после запятой.

1.2		Состояние транспортного средства:

а)	данному испытанию подвергаются транспортные средства категорий L1 и L3;

b)	антиблокировочная система должна быть либо отключена, либо дезактивирована (АБС находится в неработающем состоянии) в диапазоне от 40 до 20 км/ч;

c)	легкогруженое транспортное средство;

d)	двигатель отсоединен".

*	*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2012−2016 годы (ECE/TRANS/224, пункт 94, и ECE/TRANS/2012/12, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.