| Организация Объединенных Наций |  |  | ECE/TRANS/WP.29/2015/13 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет |  |  | Distr.: 23 December 2014 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил 
в области транспортных средств

165-я сессия

Женева, 10–13 марта 2015 года

Пункт 4.8.3 предварительной повестки дня

Соглашение 1958 года – Рассмотрение проектов поправок 
к существующим правилам, представленных GRSG

Предложение по дополнению 3 к поправкам серии 01 к Правилам № 110 (транспортные средства, работающие на КПГ/СПГ)

Представлено Рабочей группой по общим предписаниям, касающимся безопасности*

Воспроизведенный ниже текст был принят Рабочей группой по общим предписаниям, касающимся безопасности (GRSG) на ее 107-й сессии (ECE/TRANS/WP.29/GRSG/86, пункт 22). В его основу положен документ ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2014/27 с поправками, содержащимися в приложении III к докладу. Этот текст представляется Всемирному форуму для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) и Административному комитету АС.1 для рассмотрения на их сессиях, которые состоятся в марте 2015 года.

Пункт 3, включить новый класс и изменить рис. 1-1 и рис. 1-2 следующим образом:

"3.	Классификация элементов оборудования

Класс 0	Детали высокого давления, включая патрубки и арматуру, в которых находится КПГ под давлением от 3 МПа до 26 МПа.

…

Класс 5	Детали, подвергаемые воздействию температур, которые могут достигать −40 °C и ниже.

Класс 6	Детали высокого давления, включая патрубки и арматуру, в которых находится КПГ, за исключением баллонов для КПГ, под давлением выше 26 МПа.

Элемент оборудования может состоять из нескольких деталей, каждая из которых относится к своему собственному классу исходя из максимального рабочего давления и назначения.

… в соответствии с рис. 1-1.

Рис. 1-1
Схема классификации элементов оборудования КПГ и/или СПГ

ЗАПУСК

В контакте с газом

Температура

< −40 °C

450 < p0 <

3 000 кПа

Предо-храни-тельный клапан

Класс 1

Класс 3

Класс 2

Класс 5

Класс 4

Класс 0

Не подпадает

под действие

настоящих Правил

P0 <

26 000 кПа

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Да

Да

Нет

Да

Да

Да

Да

Да

P0 > 3 000 кПа

20 < p0 <

450 кПа

Рис. 1-2
Испытания, применимые к конкретным классам элементов оборудования (кроме баллонов КПГ и баков СПГ)

| Испытание | Класс 0 | Класс 1 | Класс 2 | Класс 3 | Класс 4 | Класс 5 | Класс 6 | Приложение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| На избыточное давление или прочность | X | X | X | X | O | X | X | 5A |
| На внешнюю утечку | X | X | X | X | O | X | X | 5B |
| На внутреннюю утечку | A | A | A | A | O | A | A | 5C |
| На износоустойчивость | A | A | A | A | O | A | A | 5L |
| На совместимость с КПГ/СПГ | A | A | A | A | A | A | A | 5D |
| На коррозионную стойкость | X | X | X | X | X | A | X | 5E |
| На теплостойкость | A | A | A | A | A | A | A | 5F |
| На стойкость к действию озона | A | A | A | A | A | A | A | 5G |
| На разрыв/разрушающие испытания | X | O | O | O | O | A | X | 5M |
| На термоциклирование | A | A | A | A | O | A | A | 5H |
| На циклическое воздействие давления | X | O | O | O | O | A | X | 5I |
| На виброустойчивость | A | A | A | A | O | A | A | 5N |
| На устойчивость к рабочим температурам | X | X | X | X | X | X | X | 5O |
| На устойчивость к низкой температуре (для СПГ) | O | O | O | O | O | X | O | 5P |

"

Часть I, пункт 11.3 изменить следующим образом:

"11.3	Каждый гибкий топливопровод в сборе, относящийся к классу деталей высокого и среднего давления (классы 0, 1, 5 и 6) в соответствии с классификацией, приводимой в пункте 3 настоящих Правил, испытывают под давлением, в два раза превышающим рабочее давление".

Часть II, включить новый пункт 18.3.2.8 следующего содержания:

"18.3.2.8	Аккумулятор КПГ".

Часть II, пункт 18.7.2 изменить следующим образом:

"18.7.2	Жесткий топливопровод КПГ может быть заменен гибким топливопроводом на баллонах класса 0, 1, 2 или 6".

Приложение 4A,

Включить новый пункт 4.2.2 следующего содержания:

"4.2.2	Конструкция редукционного клапана и предохранительного ограничителя давления класса 6 должна выдерживать давление, в 1,5 раза превышающее рабочее давление (МПа), с закрытым выпускным отверстием".

Пункты 4.2.2–4.2.5 (прежние), изменить нумерацию на 4.2.3–4.2.6.

Включить новый пункт 4.2.7 следующего содержания:

"4.2.7	Конструкция редукционного клапана класса 6 должна обеспечивать его нормальную работу при температурах, указанных в приложении 5O".

Включить новые пункты 6.3 и 6.4 следующего содержания:

"6.3	Конструкция ручного вентильного устройства класса 6 должна выдерживать давление, в 1,5 раза превышающее рабочее давление.

6.4	Конструкция ручного вентильного устройства класса 6 должна обеспечивать его нормальную работу при температурах, указанных в приложении 5O".

Пункт 6.3 (прежний), изменить нумерацию на 6.5 и изменить следующим образом:

"6.5	Требования, предъявляемые к ручному вентильному устройству

Один образец подвергают испытанию на усталость при циклическом изменении давления, не превышающем четырех циклов в минуту, следующим образом: выдерживание при температуре 20 ºC при изменении давления на протяжении 2 000 циклов в диапазоне 2−26 МПа (для класса 0) или в диапазоне от 2 MПa до заявленного рабочего давления (для класса 6)".

Пункт 7.2.2 изменить следующим образом:

"7.2.2	Давление разрыва ПОД (срабатывающего при определенном давлении) класса 0 должно составлять 34 МПа ± 10% при температуре окружающей среды и максимальной рабочей температуре, значения которых указаны в приложении 5O".

Включить новые пункты 7.2.3 и 7.2.4 следующего содержания:

"7.2.3	Конструкция ПОД (срабатывающего при определенном давлении) класса 6 должна обеспечивать его нормальную работу при температурах, указанных в приложении 5O.

7.2.4	Давление разрыва ПОД (срабатывающего при определенном давлении) класса 6 должно превышать не менее чем в 1,5 раза рабочее давление при температуре окружающей среды и максимальной рабочей температуре, значения которых указаны в приложении 5O".

Пункт 7.4.2.2.2 изменить следующим образом:

"7.4.2.2.2	По завершении испытания давление разрыва ПОД (срабатывающего при определенном давлении) класса 0 должно составлять 34 МПа ± 10% при температуре окружающей среды и максимальной рабочей температуре, значения которых указаны в приложении 5O".

Включить новый пункт 7.4.2.2.3 следующего содержания:

"7.4.2.2.3	По завершении испытания давление разрыва ПОД (срабатывающего при определенном давлении) класса 6 должно превышать не менее чем в 1,5 раза рабочее давление при температуре окружающей среды и максимальной рабочей температуре, значения которых указаны в приложении 5O".

Приложение 4B,

Пункт 0 изменить следующим образом:

"0.	Цель настоящего приложения состоит в определении положений, касающихся официального утверждения гибких шлангов, используемых для подачи КПГ или СПГ.

…

a)	шланги высокого давления (класс 0, класс 6);

b)	шланги среднего давления (класс 1);

c)	шланги низкого давления (класс 2);

d)	шланги СПГ (класс 5)".

Пункт 1 изменить следующим образом:

"1.	Шланги высокого давления, относящиеся к классу 0 и классу 6".

Пункт 1.7.2.1 изменить следующим образом:

"1.7.2.1	В конце испытания через шланг подается масло при температуре 93 °C и под минимальным давлением 26 МПа (класс 0) или заявленным рабочим давлением (класс 6)".

Пункт 1.8.1.4 изменить следующим образом:

«1.8.1.4	Для класса 0 опознавательный знак "КПГ, класс 0", для класса 6 опознавательный знак "КПГ, класс 6"».

Приложение 4C,

Включить новый пункт 2.2.2 следующего содержания:

"2.2.2	Класс 6: конструкция фильтра КПГ должна выдерживать давление, превышающее в 1,5 раза рабочее давление (МПа)".

Пункты 2.2.2–2.2.3 (прежние), изменить нумерацию на 2.2.3–2.2.4.

Приложение 4D,

Пункт 2.3 изменить следующим образом:

"2.3	Этот элемент оборудования должен отвечать требованиям, предъявляемым к испытаниям, предусмотренным для деталей класса 0 или класса 6, подвергаемых высокому давлению, и для деталей классов 1, 2, 3 и 4, подвергаемых среднему и низкому давлению".

Включить новые пункты 3.2–3.2.3.5 следующего содержания:

"3.2	Деталь регулятора давления, которая подвергается давлению более 26 МПа, относится к классу 6.

3.2.1	Деталь класса 6 регулятора давления должна обеспечивать герметичность (см. приложение 5B) при давлении, в 1,5 раза превышающем рабочее давление (МПа), при закрытом(ых) выходном(ых) отверстии(ях) этой детали.

3.2.2	Деталь класса 6 регулятора давления КПГ должна выдерживать давление, в 1,5 раза превышающее рабочее давление (МПа).

3.2.3	Деталь регулятора давления, которая подвергается давлению менее 26 МПа, относится к классу, определяемому в соответствии с разделом 3 части I настоящих Правил.

3.2.3.1	Деталь класса 0 регулятора давления должна обеспечивать герметичность (см. приложение 5B) при давлении, в 1,5 раза превышающем рабочее давление (МПа), при закрытом(ых) выходном(ых) отверстии(ях) этой детали.

3.2.3.2	Деталь класса 0 регулятора давления должна выдерживать давление, в 1,5 раза превышающее рабочее давление (МПа).

3.2.3.3	Детали класса 1 и класса 2 регулятора давления КПГ должны обеспечивать герметичность (см. приложение 5B) при давлении, в два раза превышающем рабочее давление.

3.2.3.4	Детали класса 1 и класса 2 регулятора давления КПГ должны выдерживать давление, в два раза превышающее рабочее давление.

3.2.3.5	Деталь класса 3 регулятора давления КПГ должна выдерживать давление, в два раза превышающее давление сброса редукционного клапана, которому она подвергается".

Пункт 3.2 (прежний), изменить нумерацию на 3.3.

Приложение 4E,

Включить новые пункты 3.1.4–3.1.6 следующего содержания:

"3.1.4	Деталь датчиков давления и температуры КПГ, которая подвергается давлению более 26 МПа, относится к классу 6.

3.1.5	Деталь класса 6 датчиков давления и температуры КПГ должна обеспечивать герметичность при давлении, в 1,5 раза превышающем рабочее давление (МПа) (см. приложение 5B).

3.1.6	Деталь класса 6 датчиков давления и температуры КПГ должна выдерживать давление, в 1,5 раза превышающее рабочее давление (МПа)".

Пункты 3.1.4 и 3.1.5 (прежние), изменить нумерацию на 3.1.7 и 3.1.8.

Приложение 4G, включить новые пункты 2.3.3–2.3.4 следующего содержания:

"2.3.3	Газовый инжектор или топливная рампа КПГ класса 6 должны выдерживать давление, в 1,5 раза превышающее заявленное рабочее давление.

2.3.3.1	Газовый инжектор или топливная рампа КПГ класса 6 должны обеспечивать герметичность при давлении, в 1,5 раза превышающем заявленное рабочее давление.

2.3.4	Конструкция газового инжектора или топливной рампы КПГ класса 6 должна обеспечивать их эксплуатацию при температурах, указанных в приложении 5O".

Приложение 5, таблица 5.1, изменить следующим образом:

"Таблица 5.1

| Испытание | Класс 0 | Класс 1 | Класс 2 | Класс 3 | Класс 4 | Класс 5 | Класс 6 | Приложение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| На избыточное давление или прочность | X | X | X | X | O | X | X | 5A |
| На внешнюю утечку | X | X | X | X | O | X | X | 5B |
| На внутреннюю утечку | A | A | A | A | O | A | A | 5C |
| На износоустойчивость | A | A | A | A | O | A | A | 5L |
| На совместимость с КПГ/СПГ | A | A | A | A | A | A | A | 5D |
| На коррозионную стойкость | X | X | X | X | X | A | X | 5E |
| На теплостойкость | A | A | A | A | A | A | A | 5F |
| На стойкость к действию озона | A | A | A | A | A | A | A | 5G |
| На разрыв/разрушающие испытания | X | O | O | O | O | A | X | 5M |
| На термоциклирование | A | A | A | A | O | A | A | 5H |
| На циклическое изменение давления | X | O | O | O | O | A | X | 5I |
| На виброустойчивость | A | A | A | A | O | A | A | 5N |
| На устойчивость к рабочим температурам | X | X | X | X | X | X | X | 5O |
| На устойчивость к низкой температуре (для СПГ) | O | O | O | O | O | X | O | 5P |

"

Приложение 5A, таблица 5.2, изменить следующим образом:

"Таблица 5.2

| Классификация элемента оборудования | Рабочее давление [кПа] | Избыточное давление [кПа] |
| --- | --- | --- |
| Класс 0 | 3 000 < p < 26 000 | в 1,5 раза превышающее рабочее давление |
| Класс 1 | 450 < p < 3 000 | в 1,5 раза превышающее рабочее давление |
| Класс 2 | 20 < p < 450 | в 2 раза превышающее рабочее давление |
| Класс 3 | 450 < p < 3 000 | в 2 раза превышающее давление сброса |
| Класс 5 | указанное изготовителем | в 1,5 раза превышающее рабочее давление |
| Класс 6 | указанное изготовителем | в 1,5 раза превышающее рабочее давление |

"

*	*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2012−2016 годы (ECE/TRANS/224, пункт 94, и ECE/TRANS/2012/12, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.