|  | Nations Unies | ECE/TRANS/WP.29/2015/16 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Conseil économique et social |  | Distr. générale 26 décembre 2014 Français Original: anglais |

Commission économique pour l’Europe

Comité des transports intérieurs

Forum mondial de l’harmonisation
des Règlements concernant les véhicules

165e session

Genève, 10-13 mars 2015

Point 4.9.3 de l’ordre du jour provisoire

Accord de 1958 − Examen de projets d’amendements
à des Règlements existants, proposés par le GRE

Proposition de complément 8 à la série 04 d’amendements
au Règlement no 19 (Feux de brouillard avant)

Communication du Groupe de travail de l’éclairage
et de la signalisation lumineuse*

Le texte reproduit ci-après a été adopté par le Groupe de travail de l’éclairage et de la signalisation lumineuse (GRE) à sa soixante-douzième session (ECE/TRANS/WP.29/ GRE/72, par. 39). Il est fondé sur le document ECE/TRANS/WP.29/GRE/2014/18, non modifié. Il est soumis au Forum mondial de l’harmonisation des Règlements concernant les véhicules (WP.29) et au Comité d’administration (AC.1) pour examen.

Ajouter un nouveau paragraphe 3.5.3, ainsi conçu:

«3.5.3	Le marquage n’est pas nécessaire lorsque le ou les modules DEL ne sont pas remplaçables.».

Annexe 1, point 10.3, modifier comme suit:

«10.3	Module(s) DEL: oui/non2 et, pour chaque module DEL, l’indication de la possibilité ou non de le remplacer: oui/non2.».

Annexe 5, paragraphe 1.2.1.1, modifier comme suit:

«1.2.1.1	Mélange d’essai

1.2.1.1.1	Pour les feux de brouillard avant dont la lentille extérieure est en verre:

Le mélange d’eau et de polluant à appliquer sur le feu de brouillard avant doit être constitué:

a)	De 9 parties (en poids) de sable siliceux de granulométrie comprise entre 0 et 100 μm;

b)	D’une partie (en poids) de poussière de charbon végétal obtenu à partir de bois de hêtre, de granulométrie comprise entre 0 et 100 μm;

c)	De 0,2 partie (en poids) de NaCMC4;

d)	De 5 parties (en poids) de chlorure de sodium (pur à 99 %); et

e)	D’une quantité appropriée d’eau distillée de conductivité S < 1 μS/m.

Le mélange ne doit pas dater de plus de 14 jours.

1.2.1.1.2	Pour les feux de brouillard avant dont la lentille extérieure est en plastique:

Le mélange d’eau et de polluant à appliquer sur le feu de brouillard avant doit être constitué:

a)	De 9 parties (en poids) de sable siliceux de granulométrie comprise entre 0 et 100 μm;

b)	D’une partie (en poids) de poussière de charbon végétal obtenu à partir de bois de hêtre, de granulométrie comprise entre 0 et 100 μm;

c)	De 0,2 partie (en poids) de NaCMC4;

d)	De 5 parties (en poids) de chlorure de sodium (pur à 99 %);

e)	De 13 parties (en poids) d’eau distillée de conductivité S < 1 µS/m;

f)	De 2  1 partie (en poids) d’agent tensioactif5.

Le mélange ne doit pas dater de plus de 14 jours.».

Annexe 12, paragraphe 4.6, modifier comme suit:

«4.6	Rayonnement ultraviolet

Le rayonnement ultraviolet d’un module DEL ou d’un générateur de lumière à faible rayonnement ultraviolet doit être tel que:

…

(Pour la définition des autres symboles, voir le paragraphe 4.5.1 ci-dessus.)

Cette valeur doit être calculée à des intervalles d’un nanomètre. Le rayonnement ultraviolet doit être pondéré selon les valeurs indiquées dans le tableau ci-dessous:

|  | S() |  |  | S() |  |  | S() |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 250 | 0,430 |  | 305 | 0,060 |  | 355 | 0,000 16 |
| 255 | 0,520 |  | 310 | 0,015 |  | 360 | 0,000 13 |
| 260 | 0,650 |  | 315 | 0,003 |  | 365 | 0,000 11 |
| 265 | 0,810 |  | 320 | 0,001 |  | 370 | 0,000 09 |
| 270 | 1,000 |  | 325 | 0,000 50 |  | 375 | 0,000 077 |
| 275 | 0,960 |  | 330 | 0,000 41 |  | 380 | 0,000 064 |
| 280 | 0,880 |  | 335 | 0,000 34 |  | 385 | 0,000 053 |
| 285 | 0,770 |  | 340 | 0,000 28 |  | 390 | 0,000 044 |
| 290 | 0,640 |  | 345 | 0,000 24 |  | 395 | 0,000 036 |
| 295 | 0,540 |  | 350 | 0,000 20 |  | 400 | 0,000 030 |
| 300 | 0,300 |  |  |  |  |  |  |

Tableau UV

Valeurs indiquées dans les … Les autres valeurs doivent être estimées par interpolation.».

Annexe 12, paragraphe 4.7.2, modifier comme suit:

«4.7.2	Couleur

La couleur de la lumière émise, mesurée après 1 min de fonctionnement puis quand la stabilité photométrique a été atteinte comme indiqué au paragraphe 4.7.1.3 de la présente annexe, doit dans les deux cas se situer dans les limites de couleur prescrites.».

*	*	Conformément au programme de travail du Comité des transports intérieurs pour la période 2012-2016 (ECE/TRANS/224, par. 94, et ECE/TRANS/2012/12, activité 02.4), le Forum mondial a pour mission d’élaborer, d’harmoniser et de mettre à jour les Règlements en vue d’améliorer les caractéristiques fonctionnelles des véhicules. Le présent document est soumis dans le cadre de ce mandat.