| Организация Объединенных Наций |  |  | ECE/TRANS/WP.29/2015/16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет |  |  | Distr.: 26 December 2014 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил
в области транспортных средств

Сто шестьдесят пятая сессия

Женева, 10−13 марта 2015 года

Пункт 4.9.3 предварительной повестки дня

Соглашение 1958 года − Рассмотрение проектов поправок 
к существующим правилам, представленных GRE

Предложение по дополнению 8 к поправкам серии 04 к Правилам № 19 (передние противотуманные фары)

Представлено Рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации*

Воспроизведенный ниже текст был принят Рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации (GRE) на ее семьдесят второй сессии (ECE/TRANS/WP.29/GRE/72, пункт 39). В его основу положен документ ECE/TRANS/WP.29/GRE/2014/18 без поправок. Этот текст представлен на рассмотрение Всемирному форуму для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) и Административному комитету АС.1.

Включить новый пункт 3.5.3 следующего содержания:

"3.5.3		Если модуль(и) СИД является(ются) несъемным(и), то маркировка модуля(ей) СИД не требуется".

Приложение 1, пункт 10.3, изменить следующим образом:

"10.3		Модуль(и) СИД: да/нет2; кроме того, указать для каждого модуля СИД, является ли он съемным или нет: да/нет2".

Приложение 5, пункт 1.2.1.1, изменить следующим образом;

"1.2.1.1	Испытательная смесь

1.2.1.1.1	Для передней противотуманной фары с внешним рассеивателем из стекла:

смесь воды и загрязняющего вещества, наносимая на переднюю противотуманную фару, состоит из:

а)	9 частей по весу силикатного песка, размер частиц которого составляет 0−100 мкм,

b)	1 части по весу угольной пыли органического происхождения, полученной из буковой древесины, размер частиц которой составляет 0−100 мкм,

с)	0,2 части по весу NaCMC4,

d)	5 частей по весу хлористого натрия (чистотой 99%) и

е)	соответствующего количества дистиллированной воды, проводимость которой S < 1 мкСм/м.

Вышеуказанная смесь должна быть готова не ранее чем за 14 дней до испытания.

1.2.1.1.2	Для передней противотуманной фары с внешним рассеивателем из пластического материала:

смесь воды и загрязняющего вещества, наносимая на переднюю противотуманную фару, состоит из:

а)	9 частей по весу силикатного песка, размер частиц которого составляет 0−100 мкм,

b)	1 части по весу угольной пыли органического происхождения, полученной из буковой древесины, размер частиц которой составляет 0−100 мкм,

с)	0,2 части по весу NaCMC4,

d)	5 частей по весу хлористого натрия (чистотой 99%),

е)	13 частей по весу дистиллированной воды, проводимость которой S < 1 мкСм/м, и

f)	2±1 части по весу поверхностно-активного вещества5.

Вышеуказанная смесь должна быть готова не ранее чем за 14 дней до испытания".

Приложение 12, пункт 4.6, изменить следующим образом:

"4.6		Ультрафиолетовое излучение

Ультрафиолетовое излучение модуля СИД или светогенератора с низким уровнем ультрафиолетового излучения должно быть таким, чтобы

……………

(Определение других обозначений см. в пункте 4.5.1 выше)

Это значение рассчитывают через интервалы, равные одному нанометру. Величину ультрафиолетового излучения взвешивают по значениям, указанным в таблице ультрафиолетового излучения ниже.

|  | S() |  |  | S() |  |  | S() |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 250 | 0,430 |  | 305 | 0,060 |  | 355 | 0,000 16 |
| 255 | 0,520 |  | 310 | 0,015 |  | 360 | 0,000 13 |
| 260 | 0,650 |  | 315 | 0,003 |  | 365 | 0,000 11 |
| 265 | 0,810 |  | 320 | 0,001 |  | 370 | 0,000 09 |
| 270 | 1,000 |  | 325 | 0,000 50 |  | 375 | 0,000 077 |
| 275 | 0,960 |  | 330 | 0,000 41 |  | 380 | 0,000 064 |
| 280 | 0,880 |  | 335 | 0,000 34 |  | 385 | 0,000 053 |
| 285 | 0,770 |  | 340 | 0,000 28 |  | 390 | 0,000 044 |
| 290 | 0,640 |  | 345 | 0,000 24 |  | 395 | 0,000 036 |
| 295 | 0,540 |  | 350 | 0,000 20 |  | 400 | 0,000 030 |
| 300 | 0,300 |  |  |  |  |  |  |

Таблица ультрафиолетового излучения

Значения, соответствующие …………………….. другие значения следует определять методом интерполяции".

Приложение 12, пункт 4.7.2, изменить следующим образом:

"4.7.2		Цвет

Колориметрические параметры излучаемого света, измеренные через 1 минуту и после стабилизации фотометрических параметров, как указано в пункте 4.7.1.3 настоящего приложения, в обоих случаях должны находиться в пределах предписанных цветовых границ".

*	* 	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2012−2016 годы (ECE/TRANS/224, пункт 94, и ECE/TRANS/2012/12, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.