| Организация Объединенных Наций |  |  | ECE/TRANS/WP.29/2015/20 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет |  |  | Distr.: 26 December 2014 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил

в области транспортных средств

165-я сессия

Женева, 10−13 марта 2015 года

Пункт 4.9.7 предварительной повестки дня

Соглашение 1958 года − Рассмотрение 
проектов поправок к существующим правилам, 
представленных GRE

Предложение по дополнению 9 к поправкам серии 01 к Правилам № 45 (устройства для очистки фар)

Представлено Рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации*

Воспроизведенный ниже текст был принят Рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации (GRE) на ее семьдесят второй сессии (ECE/TRANS/WP.29/GRE/72, пункт 42). В его основу положен документ ECE/TRANS/WP.29/GRE/2014/21 с поправками, предусмотренными пунктом 42 доклада. Этот текст представляется на рассмотрение Всемирному форуму для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) и Административному комитету АС.1.

Приложение 4, пункт 2.1, изменить следующим образом (включив новую сноску2):

"2.1		Испытательная смесь

2.1.1		Для фары с внешним рассеивателем из стекла:

смесь воды и загрязняющего вещества, наносимая на фару, состоит из:

a)	9 частей по весу силикатного песка, величина частиц которого составляет 0−100 мкм,

b)	1 части по весу угольной пыли органического происхождения, полученной из буковой древесины, размер частиц которой составляет 0−100 мкм,

c)	0,2 части по весу NaCMC1,

d)	5 частей по весу хлористого натрия (чистотой 99%) и

соответствующего количества дистиллированной воды, проводимость которой ≤1 мкСм/м.

2.1.2		Для фары с внешним рассеивателем из пластического материала:

смесь воды и загрязняющего вещества, наносимая на фару, состоит из:

a)	9 частей по весу силикатного песка, величина частиц которого составляет 0−100 мкм,

b)	1 части по весу угольной пыли органического происхождения, полученной из буковой древесины, размер частиц которой составляет 0−100 мкм,

c)	0,2 части по весу NaCMC1,

d)	5 частей по весу хлористого натрия (чистотой 99%),

e)	13 частей по весу дистиллированной воды, проводимость которой ≤1 мкСм/м, и 2 ± 1 капли поверхностно активного вещества2.

2.1.3		Смесь должна быть пригодной для нанесения на фару при помощи пульверизатора, указанного в пункте 2.3 ниже. Смесь используют не ранее двух часов и не позднее 24 часов после приготовления. Ее заправляют в пульверизатор непосредственно перед применением.

2	Допуск по количеству обусловлен необходимостью получения такого загрязнителя, который надлежащим образом распределяется по всем типам пластмассовых рассеивателей".

*	* 	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2012−2016 годы (ECE/TRANS/224, пункт 94, и ECE/TRANS/2012/12, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила ООН в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.