|  | Nations Unies | ECE/TRANS/WP.29/2015/25/Corr.2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Conseil économique et social |  | Distr. générale 16 janvier 2015 Français Original: anglais |

Commission économique pour l’Europe

Comité des transports intérieurs

Forum mondial de l’harmonisation
des Règlements concernant les véhicules

165e session

Genève, 10-13 mars 2015

Point 4.9.12 de l’ordre du jour provisoire

Accord de 1958: Examen de projets d’amendements
à des Règlements existants, proposés par le GRE

Proposition de complément 17 à la série 01 d’amendements au Règlement no 53 (Installation des dispositifs d’éclairage
et de signalisation lumineuse sur les véhicules
de la catégorie L3)

Note du secrétariat

Rectificatif

Page 5, paragraphe 6.4.4, lire:

«6.4.4		Visibilité géométrique

Pour un dispositif de la catégorie S1 tel que précisé dans le Règlement no 7 ou un feu-stop tel que précisé dans le Règlement no 50

Angle horizontal:	45° à gauche et à droite pour un feu simple;

45° vers l’extérieur et 10° vers l’intérieur pour chaque
paire de feux;

Angle vertical: 	15° au-dessus et au-dessous de l’horizontale.

Cependant, si la hauteur de montage du feu est inférieure à 750 mm (mesure effectuée conformément aux dispositions du paragraphe 5.7), l’angle de 15° vers le bas peut être ramené à 5°.

Pour un dispositif de la catégorie S3 tel que précisé dans le Règlement no 7

Angle horizontal:	10° à gauche et à droite de l’axe longitudinal du véhicule;

Angle vertical:	10° au-dessus et 5° au-dessous de l’horizontale.».