| Организация Объединенных Наций |  |  | ECE/TRANS/WP.29/2015/25/Corr.2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет |  |  | Distr.: 16 January 2015 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил
в области транспортных средств

165-я сессия

Женева, 10−13 марта 2015 года

Пункт 4.9.12 предварительной повестки дня

Соглашение 1958 года − Рассмотрение проектов
поправок к существующим правилам,
представленных GRE

Предложение по дополнению 17 к поправкам серии 01 к Правилам № 53 (установка устройств освещения и световой сигнализации на транспортных средствах категории L3)

Записка секретариата

Исправление

Стр. 7, пункт 6.4.4 изменить следующим образом:

"6.4.4	Геометрическая видимость

Для устройства категории S1, указанного в Правилах № 7, либо сигнала торможения, указанного в Правилах № 50

Горизонтальный угол:	45° влево и вправо для одиночного огня;

45° наружу и 10° внутрь для каждой пары огней;

Вертикальный угол:	15° выше и ниже горизонтали.

Вместе с тем, если огонь установлен на высоте менее 750 мм (измеряемой в соответствии с положениями пункта 5.7), угол 15° вниз может быть уменьшен до 5°.

Для устройства категории S3, указанного в Правилах № 7

Горизонтальный угол:	10° влево и вправо от продольной оси транспортного средства;

Вертикальный угол:	10° выше и 5° ниже горизонтали".