|  | Nations Unies | ECE/TRANS/WP.29/2015/27 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Conseil économique et social |  | Distr. générale 29 décembre 2014 Français Original: anglais |

Commission économique pour l’Europe

Comité des transports intérieurs

Forum mondial de l’harmonisation
des Règlements concernant les véhicules

165e session

Genève, 10-13 mars 2015

Point 4.9.14 de l’ordre du jour provisoire

Accord de 1958: Examen de projets d’amendements
à des Règlements existants, proposés par le GRE

Proposition de complément 6 à la série 01 d’amendements au Règlement no 98 (Projecteurs munis de sources
lumineuses à décharge)

Communication du Groupe de travail de l’éclairage
et de la signalisation lumineuse*

Le texte reproduit ci-après a été adopté par le Groupe de travail de l’éclairage et de la signalisation lumineuse (GRE) à sa soixante-douzième session (ECE/TRANS/WP.29/ GRE/72, par. 42). Il est fondé sur le document ECE/TRANS/WP.29/GRE/2014/23, tel que modifié par le paragraphe 42 du rapport. Il est soumis au Forum mondial de l’harmonisation des Règlements concernant les véhicules (WP.29) et au Comité d’administration (AC.1) pour examen.

Annexe 4, paragraphe 1.2.1.1, modifier comme suit:

«1.2.1.1	Mélange d’essai

1.2.1.1.1	Pour projecteur avec glace extérieure en verre:

Le mélange d’eau et de polluant à appliquer sur le projecteur doit être constitué de:

9 parties (en poids) de sable de silice dont la granulométrie est comprise entre 0 et 100 μm,

1 partie (en poids) de poussière de charbon végétal produit à partir de bois de hêtre, de granulométrie comprise entre 0 et 100  μm,

0,2 partie (en poids) de NaCMC3,

5 parties (en poids) de chlorure de sodium (pur à 99 %), et

une quantité appropriée d’eau distillée de conductivité ≤ 1 µS/m.

Le mélange ne doit pas dater de plus de 14 jours.

1.2.1.1.2	Pour projecteur avec glace extérieure en plastique:

Le mélange d’eau et de polluant à appliquer sur le projecteur doit être constitué de:

9 parties (en poids) de sable de silice dont la granulométrie est comprise entre 0 et 100 μm,

1 partie (en poids) de poussière de charbon végétal produit à partir de bois de hêtre, de granulométrie comprise entre 0 et 100 μm,

0,2 partie (en poids) de NaCMC3,

5 parties (en poids) de chlorure de sodium (pur à 99 %),

13 parties (en poids) d’eau distillée ayant une conductivité ≤1 μS/m, et

2  1 parties en poids d’agent de surface4.

Le mélange ne doit pas dater de plus de 14 jours.».

*	*	Conformément au programme de travail du Comité des transports intérieurs pour la période 2012-2016 (ECE/TRANS/224, par. 94, et ECE/TRANS/2012/12, activité 02.4), le Forum mondial a pour mission d’élaborer, d’harmoniser et de mettre à jour les Règlements en vue d’améliorer les caractéristiques fonctionnelles des véhicules. Le présent document est soumis dans le cadre de ce mandat.