| Организация Объединенных Наций |  |  | ECE/TRANS/WP.29/2015/28 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет |  |  | Distr.: 29 December 2014 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил
в области транспортных средств

165-я сессия

Женева, 10−13 марта 2015 года

Пункт 4.9.15 предварительной повестки дня

Соглашение 1958 года − Рассмотрение проектов поправок
к существующим правилам, представленных GRE

Предложение по дополнению 10 к Правилам № 99 (газоразрядные источники света)

Представлено Рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации*

Воспроизведенный ниже текст был принят Рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации (GRE) на ее семьдесят второй сессии (ECE/TRANS/WP.29/GRE/72, пункт 7). В его основу положен документ ECE/TRANS/WP.29/GRE/2014/24 с поправками, предусмотренными в приложении III к докладу ECE/TRANS/WP.29/GRE/72. Этот текст представляется на рассмотрение Всемирному форуму для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) и Административному комитету АС.1.

Пункт 3.6.2 изменить следующим образом:

"3.6.2		Стабилизация

3.6.2.1	Для газоразрядных источников света, у которых фактический световой поток превышает 2 000 лм:

При проведении измерений в соответствии с условиями, указанными в приложении 4, газоразрядный источник света должен испускать по крайней мере:

через одну секунду: 25% своего фактического светового потока;

через четыре секунды: 80% своего фактического светового потока.

Фактический световой поток указан в соответствующей спецификации.

3.6.2.2	Для газоразрядных источников света, у которых фактический световой поток не превышает 2 000 лм и не содержит черных полос:

При проведении измерений в соответствии с условиями, указанными в приложении 4, газоразрядный источник света должен испускать по крайней мере 800 лм через одну секунду и по крайней мере 1 000 лм через четыре секунды.

Фактический световой поток указан в соответствующей спецификации.

Для газоразрядных источников света, у которых фактический световой поток не превышает 2 000 лм, но содержит черные полосы:

При проведении измерений в соответствии с условиями, указанными в приложении 4, газоразрядный источник света должен испускать по крайней мере 700 лм через одну секунду и по крайней мере 900 лм через четыре секунды.

Фактический световой поток указан в соответствующей спецификации".

Приложение 1, перечень категорий газоразрядных источников света и номеров их спецификаций изменить следующим образом:

"

| Категории источника света |  | Номера спецификаций |
| --- | --- | --- |
| D1R |  | DxR/1−7 |
| D1S |  | DxS/1−6 |
| D2R |  | DxR/1−7 |
| D2S |  | DxS/1−6 |
| D3R |  | DxR/1−7 |
| D3S |  | DxS/1−6 |
| D4R |  | DxR/1−7 |
| D4S |  | DxS/1−6 |
| D5S |  | D5S/1−5 |
| D6S |  | D6S/1−5 |
| D8R |  | D8R/1−6 |
| D8S |  | D8S/1−5 |

"

Перечень спецификаций для газоразрядных источников света и последовательность их указания в настоящем приложении изменить следующим образом:

"

| Номера спецификаций |  |
| --- | --- |
| DxR/1−7 | (Спецификация DxR/6: две страницы) |
| DxS/1−6 |  |
| D5S/1−5 |  |
| D6S/1−5 |  |
| D8S/1−5 |  |
| D8R/1−6 |  |

"

Спецификация DxR/4, таблица, изменить следующим образом:

"…

| D1R: цоколь PK32d-3 D2R: цоколь P32d-3 D3R: цоколь PK32d-6 D4R: цоколь P32d-6 | в соответствии с изданием МЭК 60061 (спецификация 7004-111-5) |
| --- | --- |

…"

Спецификация DxS/4, таблица, изменить следующим образом:

"…

| D1S: цоколь PK32d-2 D2S: цоколь P32d-2 D3S: цоколь PK32d-5 D4S: цоколь P32d-5 | в соответствии с изданием МЭК 60061 (спецификация 7004-111-5) |
| --- | --- |

…"

Спецификация D5S/3, таблица, изменить следующим образом:

"…

| D5S: цоколь PK32d-7 | в соответствии с изданием МЭК 60061 (спецификация 7004-111-5) |
| --- | --- |

…"

Спецификация D6S/3, таблица, изменить следующим образом:

"…

| D6S: цоколь P32d-1 | в соответствии с изданием МЭК 60061 (спецификация 7004-111-5) |
| --- | --- |

…"

Спецификация D8S/3, таблица, изменить следующим образом:

"…

| D8S: цоколь PK32d-1 | в соответствии с изданием МЭК 60061 (спецификация 7004-111-5) |
| --- | --- |

…"

Включить новые спецификации D8R/1−6 после спецификации D8S/5 следующего содержания (см. следующие страницы; одна страница на спецификацию):

"

Категория D8R	Спецификация D8R/1

Рис. 1
Категория D8R − Цоколь PK32d-8

Ось отсчета2

Плоскость отсчета1

Вид по стрелке C

C

27,1

3

Чертежи предназначены только для указания основных размеров (в мм) газоразрядного источника света

1	Плоскость отсчета проходит по поверхности патрона, на которую опираются три упора цокольного кольца.

2	См. спецификацию D8R/2.

3	При измерении на расстоянии 27,1 мм от плоскости отсчета по отношению к средней точке внутренней колбы максимальный эксцентриситет внешней колбы должен составлять не более 1 мм.

Категория D8R	Спецификация D8R/2

Направление движения цоколя

Рис. 2
Определение оси отсчета1

Ось отсчета

Рис. 3 
Максимальный внешний контур лампы2

6,5

32,1

Ось отсчета

1	Ось отсчета перпендикулярна плоскости отсчета и проходит через точку пересечения двух параллельных линий, как показано на рис. 2.

2	Стеклянная колба и держатели не должны выходить за пределы внешнего контура, как показано на рис. 3. Внешний контур представляет собой окружность, в центре которой находится ось отсчета.

Категория D8R	Спецификация D8R/3

| Размеры |  |  |  |  | Источники света серийного производства | Стандартные источники света |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Положение электродов |  |  |  |  | Спецификация D8R/4 |  |
| Положение и форма дуги |  |  |  |  | Спецификация D8R/5 |  |
| 11 |  |  |  |  | 55° мин. |  |
| 21 |  |  |  |  | 55° мин. |  |
| D8R: Цоколь PK32d-8 |  | в соответствии с публикацией МЭК 60061 (спецификация 7004-111-5) |  |  |  |  |
| Электрические и фотометрические характеристики |  |  |  |  |  |  |
| Номинальное напряжение пускорегулирующего устройства |  |  | В | 122 |  | 12 |
| Номинальная мощность |  |  | Вт | 25 |  | 25 |
| Испытательное напряжение |  |  | В | 13,2 |  | 13,2 |
| Фактическое напряжение лампы |  |  | В | 42  9 |  | 42  4 |
| Фактическая мощность лампы |  |  | Вт | 25  3 |  | 25  0,5 |
| Фактический световой поток |  |  | лм | 1 900  300 |  | 1 900  100 |
| Координаты цветности | фактические |  |  | x = 0,375 |  | y = 0,375 |
|  | диапазон цветности3 |  | пределы | x = 0,345 x = 0,405 |  | y = 0,150 + 0,640 x y = 0,050 + 0,750 x |
|  |  |  | точки пересечений | x = 0,345 |  | y = 0,371 |
|  |  |  |  | x = 0,405 |  | y = 0,409 |
|  |  |  |  | x = 0,405 |  | y = 0,354 |
|  |  |  |  | x = 0,345 |  | y = 0,309 |
| Время повторного включения и выключения в разогретом состоянии |  |  | с | 10 |  | 10 |

1	Часть колбы, ограниченная углами 1 и 2, должна быть светоиспускающей частью. Эта часть должна быть как можно более однородной по форме и не должна иметь оптических дефектов. Это требование относится ко всей окружности колбы в пределах углов 1 и 2, за исключением черных полос.

2	Напряжение пускорегулирующих устройств может быть больше или меньше 12 В.

3	См. приложение 4.

Категория D8R	Спецификация D8R/4

Положение электродов

Настоящее испытание проводится для определения правильности положения электродов относительно оси отсчета и плоскости отсчета.

Вид сверху (схематический):

Ось отсчета

a2

b2

25,15 мм

от плоскости отсчета

c

Плоскость отсчета

a1

b1

Вид сбоку (схематический):

Ось отсчета

a2

b2

25,15 мм

от плоскости отсчета

c

Плоскость отсчета

0,10 мм

a1

b1

Направление измерения: вид источника света сбоку и сверху

| Размеры в мм | Источники света серийного производства | Стандартные источники света Точка контакта дуги с ближайшим к плоскости отсчета электродом должна находиться в зоне, ограниченной размерами а1 и b1. Точка контакта дуги с электродом, наиболее удаленным от плоскости отсчета, должна находиться в зоне, ограниченной размерами а2 и b2. |
| --- | --- | --- |
| a1 | 0,50 | 0,20 |
| a2 | 0,70 | 0,35 |
| b1 | 0,40 | 0,15 |
| b2 | 0,80 | 0,30 |
| c | 3,90 | 3,90 |

Категория D8R	Спецификация D8R/5

Положение и форма дуги

Настоящее испытание проводится для определения формы дуги и ее положения относительно оси и плоскости отсчета путем измерения ее искривления и рассеяния в поперечном сечении на расстоянии 27,1 мм от плоскости отсчета.

| Распределение относительной яркости в центральной части поперечного сечения D | Форма дуги приводится только в качестве иллюстрации | Направление измерения: вид источника света сбоку |
| --- | --- | --- |

При измерении распределения относительной яркости в центральной части поперечного сечения, как показано на приведенном выше рисунке, максимальная величина яркости должна находиться в пределах расстояния r от оси отсчета. Точка 20% от максимальной величины должна находиться в пределах s.

| Размеры в мм | Источники света серийного производства | Стандартные источники света |
| --- | --- | --- |
| r (кривизна дуги) | 0,50 ± 0,25 | 0,50 ± 0,15 |
| s (рассеяние дуги) | 0,70 ± 0,25 | 0,70 ± 0,15 |

Категория D8R	Спецификация D8R/6

Положение черных полос

Настоящее испытание проводится для определения правильности положения черных полос относительно оси отсчета и плоскости отсчета.

Ось отсчета

Плоскость отсчета

Вид по стрелке A

27,1

При измерении распределения яркости дуги в центральной части ее поперечного сечения, определенного в спецификации D8R/5, и после поворота источника света таким образом, чтобы черная полоса закрывала дугу, величина измеренной яркости должна составлять ≤0,5% от Lmax.

| Размеры | Источники света серийного производства | Стандартные источники света |
| --- | --- | --- |
| 3 | 70° мин. |  |
| 4 | 65° мин. |  |
| 1/24, 1/30, 2/24, 2/30 | 25°  5° |  |
| f1/24, f2/24 1 | 0  0,25 | 0  0,20 |
| f1/30 1 | f1/24 mv  0,15 2 | f1/24 mv  0,1 |
| f2/30 1 | f2/24 mv  0,15 2 | f2/24 mv  0,1 |
| f1/24 mv - f2/24 mv |  0,3 макс. |  0,2 макс. |
| d | 9  1 |  |

1	"f1/.." означает, что габарит f1 следует измерять на таком расстоянии от плоскости отсчета, которое указано в мм после косой черты.

2	"../24 mv" означает, что эта величина измерена на расстоянии 24 мм от плоскости отсчета."

Приложение 4, пункт 10 изменить следующим образом (и сохранить чертеж):

"10.		Цвет

Цвет источника света измеряется в сферической поверхности с использованием системы измерения, которая показывает координаты цветности МЭК поступающего света с разрешающей способностью 0,002. На нижеследующем рисунке показан диапазон цветности для белого цвета и ограниченный диапазон цветности для газоразрядных источников света D1R, D1S, D2R, D2S, D3R, D3S, D4R, D4S, D5S, D6S, D8R и D8S".

*	*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2012−2016 годы (ECE/TRANS/224, пункт 94, и ECE/TRANS/2012/12, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила ООН в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.