| Организация Объединенных Наций |  |  | ECE/TRANS/WP.29/2015/33 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет |  |  | Distr.: 29 December 2014 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил
в области транспортных средств

165-я сессия

Женева, 10−13 марта 2015 года

Пункт 4.9.20 предварительной повестки дня

Соглашение 1958 года − Рассмотрение проектов поправок

к существующим правилам, представленных GRE

Предложение по дополнению 4 к Правилам № 128 (источники света на СИД)

Представлено Рабочей группой по вопросам освещения 
и световой сигнализации*

Воспроизведенный ниже текст был принят Рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации (GRE) на ее семьдесят второй сессии (ECE/TRANS/WP.29/GRE/72, пункт 7). В его основу положен документ ECE/TRANS/WP.29/GRE/2014/29 с поправками, предусмотренными в приложении IV к ECE/TRANS/WP.29/GRE/72. Этот текст представляется на рассмотрение Всемирному форуму для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) и Административному комитету АС.1.

Пункт 3.8, таблицу изменить следующим образом:

"

|  | S() |  |  | S() |  |  | S() |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 250 | 0,430 |  | 305 | 0,060 |  | 355 | 0,000 16 |
| 255 | 0,520 |  | 310 | 0,015 |  | 360 | 0,000 13 |
| 260 | 0,650 |  | 315 | 0,003 |  | 365 | 0,000 11 |
| 265 | 0,810 |  | 320 | 0,001 |  | 370 | 0,000 09 |
| 270 | 1,000 |  | 325 | 0,000 50 |  | 375 | 0,000 077 |
| 275 | 0,960 |  | 330 | 0,000 41 |  | 380 | 0,000 064 |
| 280 | 0,880 |  | 335 | 0,000 34 |  | 385 | 0,000 053 |
| 285 | 0,770 |  | 340 | 0,000 28 |  | 390 | 0,000 044 |
| 290 | 0,640 |  | 345 | 0,000 24 |  | 395 | 0,000 036 |
| 295 | 0,540 |  | 350 | 0,000 20 |  | 400 | 0,000 030 |
| 300 | 0,300 |  |  |  |  |  |  |

"

Приложение 1,

Перечень категорий источников света на СИД и номеров их спецификаций изменить следующим образом:

"

|  | Категория |  | Номер(а) спецификации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LR1 |  | LR1/1−5 |  |
|  | LW2 |  | LW2/1−5 |  |
|  | LR3A |  | LR3/1−5 |  |
|  | LR3B |  | LR3/1−5 |  |
|  | LR4A |  | LR4/1−5 |  |
|  | LR4B |  | LR4/1−5 |  |

"

Перечень спецификаций для источников света на СИД и порядок их следования изменить следующим образом:

"

|  | Номер(а) спецификации |  |
| --- | --- | --- |
|  | LR1/1−5 |  |
|  | LW2/1−5 |  |
|  | LR3/1−5 |  |
|  | LR4/1−5 |  |

"

Спецификация LR3/2, таблица, изменить следующим образом:

"…

Цоколь PGJ18.5d-1 в соответствии с изданием МЭК 60061 (спецификация 7004-185-1)

…"

Спецификация LR4/2, таблица, изменить следующим образом:

"…

Цоколь PGJ18.5t-5 в соответствии с изданием МЭК 60061 (спецификация 7004-185-1)

…"

Включить после спецификации LW2/5 новые спецификации LR3/1−5 и LR4/1−5 следующего содержания:

См. стр. ниже (по одной спецификации на странице).

КАТЕГОРИИ LR3A и LR3B 	Спецификация LR3/1

Чертежи предназначены только для указания основных размеров источника света на СИД

Reference axis 2

Плоскость отсчета 1

Ось отсчета 2

Right

Right

Вид справа

Вид спереди

Светоизлучающая зона 3

Заземление

Сечение A-A

4

V+

Плоскость отсчета 1

Ось отсчета 2

Вид справа

Вид спереди

Светоизлучающая зона 3

Заземление

Вид сзади

4

Рис. 1*

Основной чертеж для LR3A (вверху) и LR3B (внизу)

Примечания см. в спецификации LR3/2.

* Метод проекции:

КАТЕГОРИИ LR3A и LR3B 	Спецификация LR3/2

Таблица 1
Основные электрические и фотометрические характеристики источника света на СИД

| Размеры |  |  | Источник света на СИД серийного производства | Стандартный источник света на СИД |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a |  | мм | 6,0 макс. |  |
| b |  | мм | c + 10,0 мин. 38,0 макс. |  |
| c |  | мм | 18,5 ± 0,1 |  |
| d |  | мм | 28,0 макс. |  |
| e |  | мм | 3,0 ± 0,30 | 3,0 ± 0,15 |
| h |  | мм | 5,5 + 0,0/ – 0,1 |  |
| Цоколь PGJ18t-[xx] в соответствии с публикацией МЭК 60061 (спецификация 7004-[xxx]-1) |  |  |  |  |
| Электрические и фотометрические характеристики5 |  |  |  |  |
| Номинальные значения | Вольты |  | 12 |  |
|  | Ватты |  | 3 |  |
| Фактические значения6 | Ватты (при 13,5 В постоянного тока) |  | 3,5 макс. | 3,5 макс. |
|  | Световой поток (в лм при 13,5 В постоянного тока) |  | 80 ± 20%7 | 80 ± 10%8 |
|  | Световой поток (в лм при 9 В постоянного тока) |  | 19 мин. |  |

1	Плоскость отсчета представляет собой плоскость, определяемую точками контакта нижней части держателя и цоколя.

2	Ось отсчета перпендикулярна плоскости отсчета и проходит через центр штыкового соединения.

3	Светоизлучающая зона: проверяется с помощью "системы шаблона", изображенной на рис. 2.

4	Для конвекции вокруг источника света оставляют свободное воздушное пространство не менее 5 мм.

5	Излучаемый свет должен быть красным.

6	После непрерывного функционирования в течение 30 минут при температуре 23 ± 2,5 °C.

7	Измеренное значение должно находиться в пределах от 100% до 70% значения, измеренного
по прошествии 1 минуты.

8	Измеренное значение должно находиться в пределах от 85% до 75% значения, измеренного 
по прошествии 1 минуты.

Электрические характеристики

В случае сбоя в работе источника света на СИД (свет не излучается) максимальное потребление тока, когда источник работает в диапазоне 12−14 В, должно быть менее 20 мA (разомкнутая цепь).

КАТЕГОРИИ LR3A и LR3B 	Спецификация LR3/3

Требование для контрольного экрана

Нижеследующее испытание имеет целью определить требования для видимой светоизлучающей зоны источника света на СИД и проверить правильность расположения светоизлучающей зоны по отношению к оси отсчета и плоскости отсчета в порядке проверки соблюдения установленных предписаний.

Положение светоизлучающей зоны проверяют с помощью "системы шаблона", изображенной на рис. 2, на котором показана проекция зоны при визуализации под углом  = 0º в плоскостях C90 и C180 (значения C и  определены на рис. 3).

Параметры светового потока, излучаемого в направлении визуализации, в соотношении к общему световому потоку должны соответствовать данным, указанным в таблице 3.

f/3

Ось отсчета проходит перпендикулярно в центре светоизлучающей зоны

f/3

f/3

f/3

f/3

f/3

AA

BB

BB

BB

BB

CC

CC

CC

CC

f/2

f/2

Рис. 2
Определение светоизлучающей зоны с помощью шаблона, размеры которой указаны в таблице 2

Таблица 2
Размеры "системы шаблона" на рис. 2

| Размеры в мм | f |
| --- | --- |
| Источники света на СИД серийного производства | 3,0 |
| Стандартные источники света на СИД | 3,0 |

Таблица 3
Параметры светового потока, излучаемого в направлении визуализации из участков, указанных на рис. 2, в соотношении к общему световому потоку

| Участок(ки) | Источники света на СИД серийного производства | Стандартные источники света на СИД |
| --- | --- | --- |
| A | 25% | 10% |
| Каждый участок B отдельно | ≥15% | ≥20% |
| Каждый участок C отдельно | − | 10% |
| Участок A, все участки B и все участки C вместе | ≥90% | ≥90% |

КАТЕГОРИИ LR3A и LR3B 	Спецификация LR3/4

Нормализованное распределение силы света

Нижеследующее испытание имеет целью определить нормализованное распределение силы света источника в произвольной плоскости, на которой расположена ось отсчета. За начало системы координат принимают точку пересечения оси отсчета и плоскости, параллельной плоскости отсчета и расположенной на удалении e.

Источник света устанавливают на плоской пластине с соответствующими монтажными клеммами. Пластину устанавливают на столик гониометра с помощью соответствующего крепежного устройства таким образом, чтобы ось отсчета источника света совпадала с одной из осей вращения гониометра. Соответствующая регулировка в целях измерения показана на рис. 3.

Значения силы света регистрируют с помощью стандартного фотогониометра. Расстояние измерения следует выбирать таким образом, чтобы детектор находился в пределах внешнего участка распределения света.

Измерения проводят в плоскостях С: C0/180 и C90/270, через которые проходит ось отсчета источника света. Испытательные точки для каждой плоскости и различных полярных углов  указаны в таблице 4.

После измерения данные нормализуются в пересчете на 1 000 лм в соответствии с пунктом 3.1.11 с использованием светового потока испытуемого отдельного источника света. Данные должны соответствовать пределам допусков, определенных в таблице 4.

Чертежи служат только для иллюстрации схемы монтажа для измерения характеристик источника света СИД.

Ось отсчета

Плоскость отсчета

Фотодатчик

гониометра

Определение плоскости С

Визуализация вдоль оси отсчета

Ось отсчета

Плоскость отсчета

Фотодатчик

гониометра

Определение плоскости С

Визуализация вдоль оси отсчета

- Рис. 3

Схема измерения распределения силы света для LR3A (вверху) и LR3B (внизу)

КАТЕГОРИИ LR3A и LR3B 	Спецификация LR3/5

Распределение силы света, указанное в таблице 4, должно быть в целом единообразным, т.е. таким, чтобы относительную силу света между двумя смежными точками решетки можно было рассчитать методом линейной интерполяции по двум смежным точкам решетки. В случае возникновения сомнений такая проверка может проводиться в дополнение к верификации точек решетки, указанных в таблице 4.

Таблица 4
Значения нормализованной силы света, измеренные в испытательных точках, для ламп серийного производства и стандартных источников ламп соответственно

|  | Лампы на СИД серийного производства |  | Стандартные лампы на СИД |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Угол  | Минимальная сила в кд/1 000 лм | Максимальная сила в кд/1 000 лм | Минимальная сила в кд/1 000 лм | Максимальная сила в кд/1 000 лм |
| -90° | 0 | 38 | 0 | 25 |
| -75° | 0 | 160 | 0 | 140 |
| -60° | 98 | 246 | 127 | 220 |
| -45° | 142 | 305 | 181 | 275 |
| -30° | 169 | 352 | 213 | 315 |
| -15° | 192 | 389 | 239 | 340 |
| 0° | 200 | 401 | 248 | 352 |
| 15° | 192 | 389 | 239 | 340 |
| 30° | 169 | 352 | 213 | 315 |
| 45° | 142 | 305 | 181 | 275 |
| 60° | 98 | 246 | 127 | 220 |
| 75° | 0 | 160 | 0 | 140 |
| 90° | 0 | 38 | 0 | 25 |

КАТЕГОРИИ LR4A и LR4B 	Спецификация LR4/1

Чертежи предназначены только для указания основных размеров источника света на СИД

Плоскость отсчета 1

Ось отсчета 2

Вид справа

Светоизлучающая зона 3

Вид спереди

Заземление

Сечение A-A

Основная функция

Вспомогательная функция

4

Плоскость отсчета 1

Ось отсчета 2

Вид справа

Основная функция

Вспомогательная функция

Заземление

Светоизлучающая зона 3

Вид сзади

Вид спереди

4

Рис. 1*
Основной чертеж для LR4A (вверху) и LR4B (внизу)

* Метод проекции:

Примечания см. в спецификации LR4/2.

КАТЕГОРИИ LR4A и LR4B 	Спецификация LR4/2

Таблица 1
Основные электрические и фотометрические характеристики источника света на СИД

| Размеры |  |  | Источники света на СИД серийного производства |  | Стандартные источники света на СИД |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a |  | мм | 6,0 макс. |  |  |  |
| b |  | мм | c + 10,0 мин. 38,0 мин. |  |  |  |
| c |  | мм | 18,5 ± 0,1 |  |  |  |
| d |  | мм | 28,0 макс. |  |  |  |
| e |  | мм | 3,0 ± 0,30 |  | 3,0 ± 0,15 |  |
| h |  | мм | 5,5 + 0,0/ – 0,1 |  |  |  |
| Цоколь PGJ18t-[yy] в соответствии с публикацией МЭК 60061 (спецификация 7004-[xxx]-1) |  |  |  |  |  |  |
| Электрические и фотометрические характеристики 5 |  |  |  |  |  |  |
| Номинальные значения |  |  | Вспомогательная функция | Основная функция | Вспомогательная функция | Основная функция |
|  | Вольты |  | 12 |  | 12 |  |
|  | Ватты |  | 0,75 | 3 | 0,75 | 3 |
| Фактические значения6 | Ватты (при напряжении 13,5 В постоянного тока) |  | 1,0 макс. | 3,5 макс. | 1,0 макс. | 3,5 макс. |
|  | Световой поток (в лм при 13,5 В постоянного тока) |  | 6 ± 20% | 80 ± 20%7 | 6 ± 10% | 80 ± 10%8 |
|  | Световой поток (в лм при 9 В постоянного тока) |  | 1,5 мин. | 19 мин. |  |  |

1	Плоскость отсчета представляет собой плоскость, определяемую точками контакта нижней части держателя и цоколя.

2	Ось отсчета перпендикулярна плоскости отсчета и проходит через центр штыкового соединения.

3	Светоизлучающая зона: проверяется с помощью "системы шаблона", изображенной на рис. 2.

4	Для конвекции вокруг источника света оставляют свободное воздушное пространство не 
менее 5 мм.

5	Излучаемый свет должен быть красным.

6	После непрерывного функционирования в течение 30 минут при температуре 23 ± 2,5 °C.

7	Измеренное значение должно находиться в пределах от 100% до 70% значения, измеренного по прошествии 1 минуты.

8	Измеренное значение должно находиться в пределах от 85% до 75% значения, измеренного по прошествии 1 минуты.

Электрические характеристики

В случае сбоя в работе источника света на СИД (свет не излучается) максимальное потребление тока, когда источник работает в режиме между 12 В и 14 В, должно быть менее 20 мA (разомкнутая цепь).

Для работы источника в режиме основной функции и в режиме вспомогательной функции должны предусматриваться различные электрические цепи.

КАТЕГОРИИ LR4A и LR4B 	Спецификация LR4/3

Требование для контрольного экрана

Нижеследующее испытание имеет целью определить требования для видимой светоизлучающей зоны источника света на СИД и проверить правильность расположения светоизлучающей зоны по отношению к оси отсчета и плоскости отсчета в порядке проверки соблюдения установленных предписаний.

Положение светоизлучающей зоны проверяют с помощью "системы шаблона", изображенной на рис. 2, на котором показана проекция зоны при визуализации под углом  = 0º в плоскостях C90 и C180 (значения C и  определены на рис. 3).

Параметры светового потока, излучаемого в направлении визуализации, в соотношении к общему световому потоку должны соответствовать данным, указанным в таблице 3.

f/3

Ось отсчета проходит перпендикулярно в центре светоизлучающей зоны

f/3

f/3

f/3

f/3

f/3

AA

BB

BB

BB

BB

CC

CC

CC

CC

f/2

f/2

Рис. 2
Определение светоизлучающей зоны с помощью шаблона с размерами,
указанными в таблице 2

# Таблица 2
Размеры "системы шаблона" на рис. 2

| Размеры в мм | f |
| --- | --- |
| Источники света на СИД серийного производства | 4,5 |
| Стандартные источники света на СИД | 4,5 |

Таблица 3
Параметры светового потока, излучаемого в направлении визуализации из участков, указанных на рис. 2, в соотношении к общему световому потоку

| Функция | Участок(ки) | Источники света на СИД серийного производства | Стандартные источники света на СИД |
| --- | --- | --- | --- |
| Вспомогательная | A | ≥75% | ≥80% |
| Основная | A | 25% | 10% |
|  | Каждый участок B отдельно | ≥15% | ≥20% |
|  | Каждый участок C отдельно | − | 10% |
|  | Участок A, все участки B и все участки C вместе | ≥90% | ≥90% |

КАТЕГОРИИ LR4A и LR4B 	Спецификация LR4/4

Нормализованное распределение силы света

Нижеследующее испытание имеет целью определить нормализованное распределение силы света источника в произвольной плоскости, на которой расположена ось отсчета. За начало системы координат принимают точку пересечения оси отсчета и плоскости, параллельной плоскости отсчета и расположенной на удалении e.

Источник света устанавливают на плоской пластине с соответствующими монтажными клеммами. Пластину устанавливают на столик гониометра с помощью соответствующего крепежного устройства таким образом, чтобы ось отсчета источника света совпадала с одной из осей вращения гониометра. Соответствующая регулировка в целях измерения показана на рис. 3.

Значения силы света регистрируют с помощью стандартного фотогониометра. Расстояние измерения следует выбирать таким образом, чтобы детектор находился в пределах внешнего участка распределения света.

Измерения проводят в плоскостях С: C0/180 и C90/270, через которые проходит ось отсчета источника света. Испытательные точки для каждой плоскости и различных полярных углов  указаны в таблице 4.

После измерения данные нормализуются в пересчете на 1 000 лм в соответствии с пунктом 3.1.11 с использованием светового потока испытуемого отдельного источника света. Данные должны соответствовать пределам допусков, определенных в таблице 4.

Чертежи служат только для иллюстрации схемы монтажа для измерения характеристик источника света СИД.

Ось отсчета

Определение плоскости С

Визуализация вдоль оси отсчета

Фотодатчик
  гониометра

Плоскость
	отсчета

Ось отсчета

Плоскость
отсчета

Фотодатчик
  гониометра

Определение плоскости С

Визуализация вдоль оси отсчета

Рис. 3
Схема измерения распределения силы света для LR4A (вверху) и LR4B (внизу)

КАТЕГОРИИ LR4A и LR4B				Спецификация LR4/5

Распределение силы света, указанное в таблице 4, должно быть в целом единообразным, т.е. таким, чтобы относительную силу света между двумя смежными точками решетки можно было рассчитать методом линейной интерполяции по двум смежным точкам решетки. В случае возникновения сомнений такая проверка может проводиться в дополнение к верификации точек решетки, указанных в таблице 4.

Таблица 4
Значения нормализованной силы света, измеренные в испытательных точках, для ламп серийного производства и стандартных источников ламп соответственно

|  | Лампы на СИД серийного производства |  | Стандартные лампы на СИД |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Угол  | Минимальная сила в кд/1 000 лм | Максимальная сила в кд/1 000 лм | Минимальная сила в кд/1 000 лм | Максимальная сила в кд/1 000 лм |
| -90° | 0 | 38 | 0 | 25 |
| -75° | 0 | 160 | 0 | 140 |
| -60° | 98 | 246 | 127 | 220 |
| -45° | 142 | 305 | 181 | 275 |
| -30° | 169 | 352 | 213 | 315 |
| -15° | 192 | 389 | 239 | 340 |
| 0° | 200 | 401 | 248 | 352 |
| 15° | 192 | 389 | 239 | 340 |
| 30° | 169 | 352 | 213 | 315 |
| 45° | 142 | 305 | 181 | 275 |
| 60° | 98 | 246 | 127 | 220 |
| 75° | 0 | 160 | 0 | 140 |
| 90° | 0 | 38 | 0 | 25 |

Приложение 4, пункт 1.2 изменить следующим образом:

"1.2	Значения светового потока, измеренные по прошествии

a)	30 минут или

b)	после стабилизации температуры Tb,

должны соответствовать минимальным и максимальным предписанным значениям.

В случае a) это значение должно находиться в пределах от 100% до 80% значения, измеренного по прошествии 1 минуты, если только в спецификации не оговорено иное".

.

*	*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2012−2016 годы (ECE/TRANS/224, пункт 94, и ECE/TRANS/2012/12, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила ООН в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.