|  | Nations Unies | ECE/TRANS/WP.29/2015/65 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Conseil économique et social |  | Distr. générale 10 avril 2015 Français Original: anglais |

Commission économique pour l’Europe

Comité des transports intérieurs

Forum mondial de l’harmonisation des Règlements 
concernant les véhicules

166e session

Genève, 23-26 juin 2015

Point 4.8.7 de l’ordre du jour provisoire

Accord de 1958 − Examen de projets d’amendements

à des Règlements existants, proposés par le GRB

Proposition de complément 8 à la série 02 d’amendements au Règlement no 117 (Pneumatiques − Résistance au roulement, bruit de roulement et adhérence sur sol mouillé)

Communication du Groupe de travail du bruit et du Groupe de travail en matière de roulement et de freinage*

Le texte reproduit ci-après a été adopté par le Groupe de travail du bruit (GRB) à sa soixante et unième session (ECE/TRANS/WP.29/GRB/59, par. 14 et 16) et par le Groupe de travail en matière de roulement et de freinage (GRRF) à sa soixante-dix-neuvième session (ECE/TRANS/WP.29/GRRF/79, par. 29 et 30). Il est fondé sur les annexes V et VI du document ECE/TRANS/WP.29/GRB/59 et sur le document ECE/TRANS/WP.29/ GRRF/2015/9 tel que modifié par l’annexe II du document ECE/TRANS/WP.29/GRRF/79. Il est soumis au Forum mondial de l’harmonisation des Règlements concernant les véhicules (WP.29) et au Comité d’administration (AC.1) pour examen.

Ajouter un nouveau paragraphe, 12.8, ainsi conçu:

«12.8	Jusqu’au 13 février 2019 (60 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du complément 4 à la série 02 d’amendements au présent Règlement), les Parties contractantes appliquant le présent Règlement peuvent continuer d’accorder des homologations de type conformément à la série 02 d’amendements audit Règlement, en tenant compte des dispositions de l’annexe 4 du Règlement.».

Annexe 3, paragraphe 2.1, deuxième alinéa, modifier comme suit:

«2.1	...

La zone d’essai doit offrir, entre la source sonore et le microphone, les conditions d’un champ acoustique dégagé à 1 dB(A) près. Ces conditions sont réputées satisfaites si aucun objet de grande taille réfléchissant les sons, tel que clôture, rocher, pont ou bâtiment, ne se trouve dans un rayon de 50 m autour du centre de l’aire de mesurage. Le revêtement de la zone d’essai et les dimensions du terrain d’essai doivent être conformes à la norme ISO 10844:2014. Jusqu’à la fin de la période indiquée au paragraphe 12.8 du présent Règlement, les caractéristiques du terrain d’essai peuvent être conformes aux prescriptions de l’annexe 4 du Règlement.

…».

Annexe 3, appendice 1, deuxième partie, point 3.1, remplacer «ISO 10844:2011» par «ISO 10844:2014».

Annexe 4, titre, note de bas de page 1, remplacer «paragraphe 12.9» par «paragraphe 12.8».

Annexe 6,

Appendice 1, paragraphe 4, alinéa d), modifier comme suit:

«4.	Exactitude des réglages

…

d)	Temps:

i)	±0,02 s pour les incréments de temps indiqués à l’alinéa b du paragraphe 3.5 de l’annexe 6 pour l’acquisition des données dans le cadre de la méthode de décélération, sous la forme ∆ω/∆t;

ii)	±0,2 % pour les incréments de temps indiqués à l’alinéa a du paragraphe 3.5 de l’annexe 6 pour l’acquisition des données dans le cadre de la méthode de décélération, sous la forme dω/dt;

iii)	±5 % pour les autres durées indiquées à l’annexe 6.».

Appendice 1, paragraphe 5, modifier comme suit:

«5.	Justesse de l’appareillage

La justesse de l’appareillage utilisé pour la lecture et l’enregistrement des données d’essai doit satisfaire aux limites des tolérances indiquées dans le tableau ci-dessous.

| Paramètre | Indice de charge LI ≤ 121 | Indice de charge LI > 121 |
| --- | --- | --- |
| Charge du pneumatique | ±10 N ou ±0,5 %a | ±30 N ou ±0,5 %a |
| Pression de gonflage | ±1 kPa | ±1,5 kPa |
| Force sur l’axe de la roue | ±0,5 N ou ±0,5 %a | ±1,0 N ou ±0,5 %a |
| Couple d’entrée | ±0,5 Nm ou ±0,5 %a | ±1,0 Nm ou ±0,5 %a |
| Distance | ±1 mm | ±1 mm |
| Puissance électrique | ±10 W | ±20 W |
| Température | ±0,2 °C |  |
| Vitesse de la surface d’essai | ±0,1 km/h |  |
| Temps | ±0,01 s - ±0,1 % - ±10 sb |  |
| Vitesse angulaire | ±0,1 % |  |

a  La plus grande de ces deux valeurs est retenue.

b  ±0,01 s pour les incréments de temps indiqués à l’alinéa b du paragraphe 3.5 de l’annexe 6 pour l’acquisition des données dans le cadre de la méthode de décélération, sous la forme ∆ω/∆t.

±0,1 % pour les incréments de temps indiqués à l’alinéa a du paragraphe 3.5 de l’annexe 6 pour l’acquisition des données dans le cadre de la méthode de décélération, sous la forme dω/dt;
±10 s pour les autres durées indiquées à l’annexe 6.».

*	*	Conformément au programme de travail du Comité des transports intérieurs pour la période 2012-2016 (ECE/TRANS/224, par. 94 et ECE/TRANS/2012/12, activité 02.4), le Forum mondial a pour mission d’élaborer, d’harmoniser et de mettre à jour les Règlements en vue d’améliorer les caractéristiques fonctionnelles des véhicules. Le présent document est soumis en vertu de ce mandat.