| Организация Объединенных Наций |  |  | ECE/TRANS/WP.29/2015/65 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет |  |  | Distr.: 10 April 2015 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил
в области транспортных средств

166-я сессия

Женева, 23−26 июня 2015 года

Пункт 4.8.7 предварительной повестки дня

Соглашение 1958 года − Рассмотрение проектов поправок
к существующим правилам, представленных GRB

Предложение по дополнению 8 к поправкам серии 02
к Правилам № 117 (сопротивление шин качению, шум, издаваемый шинами при качении, и их сцепление на мокрой поверхности)

Представлено Рабочей группой по вопросам шума и Рабочей группой по вопросам торможения и ходовой части*

Воспроизведенный ниже текст был принят Рабочей группой по вопросам шума (GRB) на ее шестьдесят первой сессии (ECE/TRANS/WP.29/GRB/59, пункты 14 и 16) и Рабочей группой по вопросам торможения и ходовой части (GRRF) на ее семьдесят девятой сессии (ECE/TRANS/WP.29/GRRF/79, пункты 29 и 30). В его основу положены приложения V и VI к документу ECE/TRANS/WP.29/GRB/59, а также документ ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2015/9 с поправками, содержащимися в приложении II к документу ECE/TRANS/WP.29/GRRF/79. Этот текст представлен на рассмотрение Всемирному форуму для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) и Административному комитету AC.1.

Включить новый пункт 12.8 следующего содержания:

"12.8	До 13 февраля 2019 года (60 месяцев после вступления в силу дополнения 4 к поправкам серии 02 к настоящим Правилам) Договаривающиеся Стороны, применяющие настоящие Правила, могут продолжать предоставлять официальные утверждения типа на основании поправок серии 02 к настоящим Правилам с учетом положений приложения 4 к настоящим Правилам".

Приложение 3, пункт 2.1, второй абзац изменить следующим образом:

"2.1	…

Испытательный трек должен быть таким, чтобы условия распространения звука между источником звука и микрофоном соответствовали условиям свободного звукового поля с уровнем помех не более 1 дБ(А). Эти условия считают выполненными, если на расстоянии 50 м от центра участка для проведения измерений отсутствуют такие крупные звукоотражающие объекты, как ограды, скалы, мосты или здания. Покрытие испытательного трека и размеры испытательной площадки должны соответствовать стандарту ISO 10844:2014. До конца периода, указанного в пункте 12.8 настоящих Правил, технические требования к испытательной площадке могут соответствовать приложению 4 к настоящим Правилам.

…"

Приложение 3, добавление 1, часть 2, пункт 3.1, "ISO 10844:2011" заменить на "ISO 10844:2014".

Приложение 4, заголовок, сноска 1, "пункт 12.8" заменить на "пункт 12.9".

Приложение 6,

Добавление 1, пункт 4, подпункт d) изменить следующим образом:

"4. 	Точность управления

…

d)	время:

i)	±0,02 с для временны́х инкрементов, указанных в пункте 3.5 b) приложения 6, применительно к сбору данных при испытании методом выбега по формуле ∆ω/∆t;

ii)	±0,2% для временны́х инкрементов, указанных в пункте 3.5 а) приложения 6, применительно к сбору данных при испытании методом выбега по формуле dω/dt;

iii)	±5% для других временны́х периодов, указанных в приложении 6".

Добавление 1, пункт 5 изменить следующим образом:

"5.	Точность измерительных приборов

Приборы, используемые для считывания и записи данных испытаний, должны быть точными в пределах допусков, указанных ниже:

| Параметр | Индекс несущей способности ≤ 121 | Индекс несущей способности > 121 |
| --- | --- | --- |
| Нагрузка на шину | ±10 Н или ±0,5%a) | ±30 Н или ±0,5%a) |
| Внутреннее давление | ±1 кПа | ±1,5 кПа |
| Сила на оси вращения | ±0,5 Н или ±0,5% a) | ±1,0 Н или ±0,5%a) |
| Входной крутящий момент | ±0,5 Нм или ±0,5%a) | ±1,0 Нм или ±0,5%a) |
| Расстояние | ±1 мм | ±1 мм |
| Электрическая мощность | ±10 Вт | ±20 Вт |
| Температура | ±0,2 °C |  |
| Окружная скорость | ±0,1 км/ч |  |
| Время | ±0,01 с − ±0,1% − ±10 сb) |  |
| Угловая скорость | ±0,1% |  |

a)	В зависимости от того, что больше.

b)	±0,01 с для временны́х инкрементов, указанных в пункте 3.5 b) приложения 6, применительно к сбору данных при испытании методом выбега по формуле ∆ω/∆t;

±0,1% для временны́х инкрементов, указанных в пункте 3.5 а) приложения 6, применительно к сбору данных при испытании методом выбега по формуле dω/dt;

±10 с для других временны́х периодов, указанных в приложении 6".

*	*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2012−2016 годы (ECE/TRANS/224, пункт 94, и ECE/TRANS/2012/12, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.