| Организация Объединенных Наций |  |  | ECE/TRANS/WP.29/2015/66 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет |  |  | Distr.: 10 April 2015 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил
в области транспортных средств

166-я сессия

Женева, 23−26 июня 2015 года

Пункт 4.9.1 предварительной повестки дня

Соглашение 1958 года − Рассмотрение проектов поправок
к существующим правилам, представленных GRRF

Предложение по дополнению 20 к Правилам № 54 (шины транспортных средств неиндивидуального пользования и их прицепов)

Представлено Рабочей группой по вопросам торможения и ходовой части*

Воспроизведенный ниже текст был принят Рабочей группой по вопросам торможения и ходовой части (GRRF) на ее семьдесят девятой сессии (ECE/TRANS/WP.29/GRRF/79, пункт 31). В его основу положены документы ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2015/5 и ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2015/6 без поправок. Этот текст представлен на рассмотрение Всемирному форуму для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) и Административному комитету AC.1 на их сессии в июне 2015 года.

Пункт 3.1.13 изменить следующим образом:

"3.1.13	буквы "LT" перед обозначением размера шины либо буквы "C" или "LT" после маркировки диаметра обода, указанной в пункте 2.17.1.3, и, если это применимо, после обозначения шины, соответствующей конфигурации обода, указанной в пункте 2.17.1.4, или буквы "LT" после эксплуатационного описания".

Приложение 5, раздел II, таблицу B изменить следующим образом:

"Таблица B
Шины для легких транспортных средств неиндивидуального пользования (широкопрофильные шины высокой проходимости)
Диагональные и радиальные

| Обозначение размера шины1 | Код ширины измерительного обода | Номинальный диаметр обода d (мм) | Наружный диаметр D (мм)2 |  |  | Ширина профиля S (мм)3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Нормальная |  | Зимняя |  |  |
| 9-15LT | 8,00 | 381 | 744 |  | 755 | 254 |  |
| 10-15LT | 8,00 | 381 | 773 |  | 783 | 264 |  |
| 11-15LT | 8,00 | 381 | 777 |  | 788 | 279 |  |
| 24x7.50-13LT | 6,00 | 330 | 597 |  | 604 | 191 |  |
| 27x8.50-14LT | 7,00 | 356 | 674 |  | 680 | 218 |  |
| 28x8.50-15LT | 7,00 | 381 | 699 |  | 705 | 218 |  |
| 29x9.50-15LT | 7,50 | 381 | 724 |  | 731 | 240 |  |
| 30x9.50-15LT | 7,50 | 381 | 750 |  | 756 | 240 |  |
| 31x10.50-15LT | 8,50 | 381 | 775 |  | 781 | 268 |  |
| 31x11.50-15LT | 9,00 | 381 | 775 |  | 781 | 290 |  |
| 31x12.50R15LT | 10,00 | 381 | 775 |  | 781 | 318 |  |
| 31x13.50-15LT | 11,00 | 381 | 775 |  | 781 | 345 |  |
| 31x15.50-15LT | 12,00 | 381 | 775 |  | 781 | 390 |  |
| 32x11.50-15LT | 9,00 | 381 | 801 |  | 807 | 290 |  |
| 33x9.50R15LT | 7,50 | 381 | 826 |  | 832 | 240 |  |
| 33x10.50R15LT | 8,50 | 381 | 826 |  | 832 | 268 |  |
| 33x10.50R17LT | 8,50 | 432 | 826 |  | 832 | 268 |  |
| 33x10.50R18LT | 8,50 | 457 | 826 |  | 832 | 268 |  |
| 33x11.50R18LT | 9,00 | 457 | 826 |  | 832 | 290 |  |
| 33x12.50-15LT | 10,00 | 381 | 826 |  | 832 | 318 |  |
| 33x12.50R17LT | 10,00 | 432 | 826 |  | 832 | 318 |  |
| 33x12.50R18LT | 10,00 | 457 | 826 |  | 832 | 318 |  |
| 33x12.50R20LT | 10,00 | 508 | 826 |  | 832 | 318 |  |
| 33x12.50R22LT | 10,00 | 559 | 826 |  | 832 | 318 |  |
| 33x13.50R15LT | 11,00 | 381 | 826 |  | 832 | 345 |  |
| 33x15.50R15LT | 12,00 | 381 | 826 |  | 832 | 390 |  |
| 34x10.50R17LT | 8,50 | 432 | 851 |  | 858 | 268 |  |
| 34x12.50R18LT | 10,00 | 457 | 851 |  | 858 | 318 |  |
| 35x12.50-15LT | 10,00 | 381 | 877 |  | 883 | 318 |  |
| 35x12.50R17LT | 10,00 | 432 | 877 |  | 883 | 318 |  |
| 35x12.50R18LT | 10,00 | 457 | 877 |  | 883 | 318 |  |
| 35x12.50R20LT | 10,00 | 508 | 877 |  | 883 | 318 |  |
| 35x12.50R22LT | 10,00 | 559 | 877 |  | 883 | 318 |  |
| 35x13.50R15LT | 11,00 | 381 | 877 |  | 883 | 345 |  |
| 35x13.50R18LT | 11,00 | 457 | 877 |  | 883 | 345 |  |
| 35x13.50R20LT | 11,00 | 508 | 877 |  | 883 | 345 |  |
| 35x14.50R15LT | 12,00 | 381 | 877 |  | 883 | 372 |  |
| 36x13.50R18LT | 11,00 | 457 | 902 |  | 908 | 345 |  |
| 36x14.50R15LT | 12,00 | 381 | 902 |  | 908 | 372 |  |
| 36x14.50R17LT | 12,00 | 432 | 902 |  | 908 | 372 |  |
| 36x14.50R18LT | 12,00 | 457 | 902 |  | 908 | 372 |  |
| 36x15.50R15LT | 12,00 | 381 | 902 |  | 908 | 390 |  |
| 37x12.50-15LT | 10,00 | 381 | 928 |  | 934 | 318 |  |
| 37x12.50R17LT | 10,00 | 432 | 928 |  | 934 | 318 |  |
| 37x12.50R18LT | 10,00 | 457 | 928 |  | 934 | 318 |  |
| 37x12.50R20LT | 10,00 | 508 | 928 |  | 934 | 318 |  |
| 37x12.50R22LT | 10,00 | 559 | 928 |  | 934 | 318 |  |
| 37x13.50R15LT | 11,00 | 381 | 928 |  | 934 | 345 |  |
| 37x13.50R17LT | 11,00 | 432 | 928 |  | 934 | 345 |  |
| 37x13.50R18LT | 11,00 | 457 | 928 |  | 934 | 345 |  |
| 37x13.50R20LT | 11,00 | 508 | 928 |  | 934 | 345 |  |
| 37x13.50R22LT | 11,00 | 559 | 928 |  | 934 | 345 |  |
| 37x13.50R24LT | 11,00 | 610 | 928 |  | 934 | 345 |  |
| 37x14.50-15LT | 12,00 | 381 | 928 |  | 934 | 372 |  |
| 38x13.50R17LT | 11,00 | 432 | 953 |  | 959 | 345 |  |
| 38x13.50R20LT | 11,00 | 508 | 953 |  | 959 | 345 |  |
| 38x13.50R24LT | 11,00 | 610 | 953 |  | 959 | 345 |  |
| 38x14.50R17LT | 12,00 | 432 | 953 |  | 959 | 372 |  |
| 38x14.50R18LT | 12,00 | 457 | 953 |  | 959 | 372 |  |
| 38x14.50R20LT | 12,00 | 508 | 953 |  | 959 | 372 |  |
| 38x15.50R15LT | 12,00 | 381 | 953 |  | 959 | 390 |  |
| 38x15.50R17LT | 12,00 | 432 | 953 |  | 959 | 390 |  |
| 38x15.50R18LT | 12,00 | 457 | 953 |  | 959 | 390 |  |
| 38x15.50R20LT | 12,00 | 508 | 953 |  | 959 | 390 |  |
| 39x13.50R17LT | 11,00 | 432 | 978 |  | 985 | 345 |  |
| 40x13.50R17LT | 11,00 | 432 | 1 004 |  | 1 010 | 345 |  |
| 40x13.50R20LT | 11,00 | 508 | 1 004 |  | 1 010 | 345 |  |
| 40x14.50R17LT | 12,00 | 432 | 1 004 |  | 1 010 | 372 |  |
| 40x14.50R18LT | 12,00 | 457 | 1 004 |  | 1 010 | 372 |  |
| 40x14.50R20LT | 12,00 | 508 | 1 004 |  | 1 010 | 372 |  |
| 40x15.50R20LT | 12,00 | 508 | 1 004 |  | 1 010 | 390 |  |
| 40x15.50R22LT | 12,00 | 559 | 1 004 |  | 1 010 | 390 |  |
| 40x15.50R24LT | 12,00 | 610 | 1 004 |  | 1 010 | 390 |  |
| 42x14.50R17LT | 12,00 | 432 | 1 055 |  | 1 061 | 372 |  |
| 42x14.50R20LT | 12,00 | 508 | 1 055 |  | 1 061 | 372 |  |
| 8.00-16.5LT | 6,00 | 419 | 720 | 730 |  | 203 |  |
| 8.75-16.5LT | 6,75 | 419 | 748 | 759 |  | 222 |  |
| 9.50-16.5LT | 6,75 | 419 | 776 | 787 |  | 241 |  |
| 10-16.5LT | 8,25 | 419 | 762 | 773 |  | 264 |  |
| 12-16.5LT | 9,75 | 419 | 818 | 831 |  | 307 |  |
| 30x9.50-16.5LT | 7,50 | 419 | 750 | 761 |  |  | 240 |
| 31x10.50-16.5LT | 8,25 | 419 | 775 | 787 |  |  | 266 |
| 33x12.50-16.5LT | 9,75 | 419 | 826 | 838 |  |  | 315 |
| 35x12.50R16.5LT | 10,00 | 419 | 877 | 883 |  |  | 318 |
| 37x12.50-16.5LT | 9,75 | 419 | 928 | 939 |  |  | 315 |
| 37x14.50-16.5LT | 11,25 | 419 | 928 | 939 |  |  | 365 |

1  Шины радиальной конструкции обозначаются при помощи буквы "R", проставляемой вместо знака "−" (например, 24x7.50 R 13LT).

2  Коэффициент "b" для расчета Dmax принимается равным 1,07.

3  Общая ширина профиля может превышать это значение не более чем на 7%".

*	*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2012−2016 годы (ECE/TRANS/224, пункт 94, и ECE/TRANS/2012/12, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.