|  | Nations Unies | ECE/TRANS/WP.29/2015/47 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Conseil économique et social |  | Distr. générale 8 avril 2015 Français Original: anglais |

Commission économique pour l’Europe

Comité des transports intérieurs

Forum mondial de l’harmonisation
des Règlements concernant les véhicules

Groupe de travail de l’éclairage et de la signalisation lumineuse

166e session

Genève, 23-26 juin 2015

Point 4.6.2 de l’ordre du jour provisoire

Accord de 1958 − Examen de projets d’amendements
à des Règlements existants, proposés par le GRSP

Proposition de complément 3 à la série 08 d’amendements au Règlement no 17 (Résistance mécanique des sièges)

Communication du Groupe de travail de la sécurité passive*

Le texte reproduit ci-après a été adopté par le Groupe de travail de la sécurité passive (GRSP) a sa cinquante-sixième session (ECE/TRANS/WP.29/GRSP/56, par. 19 et 21). Fondé sur le document ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2014/19 et la version initiale du document ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2014/21, il est soumis au Forum mondial de l’harmonisation des Règlements concernant les véhicules (WP.29) et au Comité d’administration (AC.1) pour examen.

Paragraphe 5.4.2, modifier comme suit:

«5.4.2	Un appuie-tête doit équiper les places avant latérales de tous les véhicules de la catégorie M2 ayant une masse maximale inférieure ou égale à 3 500 kg et de tous les véhicules de la catégorie N1; les appuie-tête installés dans de tels véhicules doivent satisfaire aux prescriptions du Règlement no 25, modifié par la série 04 d’amendements».

Paragraphe 13.12, supprimer.

Annexe 9, paragraphe 1, modifier comme suit:

«1.	Masses d’essai

Masses rigides dont le centre d’inertie se confond avec le centre géométrique.

Type 1

Dimensions:	300 mm x 300 mm x 300 mm

Toutes les arêtes et tous les angles doivent être arrondis jusqu’à un rayon de courbure de 20 mm.

Masse: 18 kg

Moment d’inertie 0,3 ± 0,05 kgm² (autour des 3 principaux axes d’inertie des masses d’essai)

Type 2

…».

*	*	Conformément au programme de travail du Comité des transports intérieurs pour la période 2012-2016 (ECE/TRANS/224, par. 94, et ECE/TRANS/2012/12, activité 02.4), le Forum mondial a pour mission d’élaborer, d’harmoniser et de mettre à jour les Règlements en vue d’améliorer les caractéristiques fonctionnelles des véhicules. Le présent document est soumis en vertu de ce mandat.