| Организация Объединенных Наций |  |  | ECE/TRANS/WP.29/2015/48 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет |  |  | Distr.: 8 April 2015 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил
в области транспортных средств

166-я сессия

Женева, 23−26 июня 2015 года

Пункт 4.6.3 предварительной повестки дня

Соглашение 1958 года − Рассмотрение проектов поправок
к существующим правилам, представленных GRSP

Предложение по дополнению 3 к поправкам серии 03
к Правилам № 29 (кабины грузовых транспортных средств)

Представлено Рабочей группой по пассивной безопасности*

Воспроизведенный ниже текст был принят Рабочей группой по пассивной безопасности (GRSP) на ее пятьдесят шестой сессии (ECE/TRANS/WP.29/ GRSP/56, пункты 24 и 25). В его основу положены документы ECE/TRANS/ WP.29/GRSP/2014/4 и ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2014/29 с поправками, указанными в приложение III к докладу. Этот текст представлен на утверждение Всемирному форуму для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) и Административному комитету AC.1.

Пункт 5.3.1 изменить следующим образом:

"5.3.1		В ходе испытаний в деталях крепления кабины к раме могут наблюдаться деформации или изломы, однако кабина должна оставаться прикрепленной к раме предусмотренными конструкцией штатными креплениями и не должна непреднамеренно двигаться, смещаться или поворачиваться по отношению к точкам крепления".

Приложение 3,

Пункт 7.3.2 изменить следующим образом:

"7.3.2	Фронтальная поверхность ударного элемента должна быть прямоугольной и плоской. Она должна иметь достаточно большие размеры, с тем чтобы при помещении ударного элемента в соответствии с пунктом 7.3.3 ниже его края не вступали в соприкосновение с кабиной.

Если в качестве ударного элемента используется маятник, то он свободно подвешивается при помощи двух стержней, жестко прикрепленных к нему и удаленных друг от друга не менее чем на 1 000 мм. Расстояние от оси подвески до геометрического центра ударного элемента должно составлять не менее 3 500 мм".

Пункт 7.3.3.1 изменить следующим образом:

"7.3.3.1	фронтальная сторона ударного элемента образовывала со средней продольной плоскостью кабины угол в 20°. Допускается наклон либо ударного элемента, либо кабины. Если в качестве ударного элемента используется маятник, то наклон кабины не допускается и кабина должна быть установлена в горизонтальном положении".

*	*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2012−2016 годы (ECE/TRANS/224, пункт 94, и ECE/TRANS/2012/12, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.