| Submitted by the expert from the Russian Federation |  | Informal document GRE-74-12 (74th GRE, 20 - 23 October 2015, agenda item 7(b)) Russian |
| --- | --- | --- |

Предложение по поправкам к Правилам ООН № 10 (электромагнитная совместимость)

Воспроизведенный ниже текст был подготовлен экспертами из Российской Федерации с целью внесения поправок в Правила № 10, содержащие предписания для троллейбусов. В его основу положены документы ECE/TRANS/WP.29/GRE/2014/41 и GRE-73-20, представленные на семьдесят второй и семьдесят третьей сессиях GRE. Изменения к действующему тексту правил выделены жирным шрифтом в случае новых положений или зачеркиванием в случае исключенных элементов.

I.	Предложение

Пункт 6.2.1 изменить следующим образом:

6.2.1		Метод измерения

Измерение электромагнитного излучения транспортным средством, являющимся репрезентативным для своего типа, осуществляют в соответствии с методом, описанным в приложении 4. Применительно к троллейбусу проводят измерение в соответствии с методом, описанном в приложении 23 Этот метод измерения определяется изготовителем транспортного средства по согласованию с технической службой.

Включить новые пункты 6.2.2.3, 6.2.2.3.1 - 6.2.2.3.6 следующего содержания:

6.2.2.3	Если измерения производят в соответствии с методом, описанным в приложении 23, при расстоянии между транспортным средством и антенной 10,0 ± 0,2 м, то пределы излучения должны составлять:

6.2.2.3.1	для помех, создаваемых транспортным средством в неподвижном состоянии 40-15 дБ микроампер/м в полосе частот 0,009−0,150 МГц, при этом в случае частот выше 0,009 МГц этот предел уменьшается логарифмически, как показано в добавлении 9 к настоящим Правилам;

6.2.2.3.2	для помех, создаваемых транспортным средством при движении 50-25 дБ микроампер/м в полосе частот 0,009−0,150 МГц, при этом в случае частот выше 0,009 МГц этот предел уменьшается логарифмически, как показано в добавлении 10 к настоящим Правилам;

6.2.2.3.3	для помех, создаваемых транспортным средством в неподвижном состоянии 45-(-5) дБ микроампер/м в полосе частот 0,150−30 МГц, при этом в случае частот выше 0,150 МГц этот предел уменьшается логарифмически, как показано в добавлении 9 к настоящим Правилам;

6.2.2.3.4	для помех, создаваемых транспортным средством при движении 55-5 дБ микроампер/м в полосе частот 0,150−30 МГц, при этом в случае частот выше 0,150 МГц этот предел уменьшается логарифмически, как показано в добавлении 10 к настоящим Правилам;

Допускается превышение предельных значений в диапазоне частот 0,15-0,5 МГц не более чем на 10 дБ при проезде троллейбусом точек жесткого крепления контактных проводов.

6.2.2.3.5	для помех, создаваемых транспортным средством в неподвижном состоянии 50 дБ микровольт/м в полосе частот 30−1000 МГц, как показано в добавлении 11 к настоящим Правилам;

6.2.2.3.6	для помех, создаваемых транспортным средством при движении 75-50 дБ микровольт/м в полосе частот 30-1000 МГц, при этом в случае частот выше 30 МГц этот предел уменьшается логарифмически, как показано в добавлении 12 к настоящим Правилам;

Старый пункт 6.2.2.3 пронумеровать как пункт 6.2.2.4

Включить новое Добавление 9 следующего содержания:

«Добавление 9

Контрольные пределы для широкополосных помех, создаваемых троллейбусом в неподвижном состоянии

| Предел H (дБ мкА/м) на частоте F (МГц): |  |
| --- | --- |
| 0,009–0,150 МГц | 0,150–30 МГц |
| H = 40 – 20,46 ∙ log (F/0,009) | H = 45 – 21,73 ∙ log (F/0,15) |

Предельное значение помех, создаваемых троллейбусом

в неподвижном состоянии, расстояние между антенной и троллейбусом - 10 м

Квазипиковый детектор: полоса пропускания 200 Гц для f < 150 кГц

полоса пропускания 10 кГц для f > 150 кГц

Н (дБ мкА/м)

60

50

40

30

20

10

0

−10

10 кГц100 кГц         1 000 кГц10 МГц

Частота (логарифмическая шкала)

(См. пункты 6.2.2.3.1, 6.2.2.3.3 настоящих Правил)

Включить новое Добавление 10 следующего содержания:

Добавление 10

Контрольные пределы для широкополосных помех, создаваемых троллейбусом при движении

| Предел H (дБ мкА/м) на частоте F (МГц): |  |
| --- | --- |
| 0,009–0,150 МГц | 0,150–30 МГц |
| H = 50 – 20,46 ∙ log (F/0,009) | H = 55 – 21,73 ∙ log (F/0,15) |

Предельное значение помех, создаваемых троллейбусом

в движении, расстояние между антенной и троллейбусом - 10 м

Пиковый детектор: полоса пропускания 200 Гц для f < 150 кГц

полоса пропускания 10 кГц для f > 150 кГц

60

50

40

30

20

10

0

−10

10 кГц100 кГц1 000 кГц         10 МГц

Н (дБ мкА/м)

Частота (логарифмическая шкала)

(См. пункты 6.2.2.3.2, 6.2.2.3.4 настоящих Правил)

Включить новое Добавление 11 следующего содержания:

Добавление 11

Контрольные пределы для широкополосных помех, создаваемых троллейбусом в неподвижном состоянии

Предел E (дБ мкВ/м) на частоте F (МГц):

30–1 000 МГц

E = 50

Е (дБ мкВ/м)

70

65

60

55

50

45

40

35

30

100 МГц1 000 МГц

Предельное значение помех, создаваемых троллейбусом
в неподвижном состоянии, расстояние между антенной и троллейбусом - 10 м
Квазипиковый детектор: полоса пропускания 120 кГц

Частота (логарифмическая шкала)

(См. пункты 6.2.2.3.5 настоящих Правил

Включить новое Добавление 12 следующего содержания:

Добавление 12

Контрольные пределы для широкополосных помех, создаваемых троллейбусом при движении

Предел E (дБ мкВ/м) на частоте F (МГц):

30 – 1 000 МГц

E = 75 – 16,42 ∙ log (F/30)

Предельное значение помех, создаваемых троллейбусом

в движении, расстояние между антенной и троллейбусом - 10 м

Пиковый детектор: полоса пропускания 120 кГц

80

75

70

65

60

55

50

45

40

35

30

Е (дБ мкВ/м)

100 МГц          1 000 МГц

Частота (логарифмическая шкала)

(См. пункты 6.2.2.3.6 настоящих Правил)

Включить новое приложение 23 следующего содержания:

«Приложение 23

Метод измерения широкополосных электромагнитных помех, производимых троллейбусом»

1.	Общие положения

1.1	Метод испытания, описанный в настоящем приложении, применяют только к троллейбусам.

1.2	Метод испытания

Данное испытание предназначено для измерения широкополосных помех, создаваемых электрическими или электронными системами, установленными на троллейбусе.

2.	Состояние троллейбуса во время испытаний

Троллейбус испытывают в неподвижном состоянии, а также при движении на скорости в установившихся и переходных режимах работы. Отдельно фиксируют показания измерителя помех при прохождении токоприемником точек жесткого крепления контактного провода.

2.1	Режимы работы тяговых двигателей

2.1.1	Установившийся - режим работы, при которых напряжение на тяговых двигателях троллейбуса не регулируется: режим тяги - напряжение на двигатели подано, режим выбега -напряжение с двигателей снято.

2.1.2	Переходные - режимы работы, при которых производят коммутации напряжения на тяговых двигателях троллейбуса: пуск, электрическое торможение, сброс нагрузки

2.2	Другие системы троллейбуса

2.2.1	В ходе испытания в неподвижном состоянии должны работать статические вспомогательные преобразователи (максимальный уровень выбросов не обязательно отмечается при максимальных нагрузках) и системы импульсного регулирования (при их наличии), а тяговый преобразователь должен быть под напряжением, но не функционировать.

2.2.2	Все оборудование, способное создавать широкополосные помехи, которое может быть все время включено водителем или пассажиром, должно работать в режиме максимальной нагрузки, например, электродвигатели очистителей или вентиляторы. Звуковой сигнал и электродвигатели стеклоподъемников исключаются, поскольку они не используются постоянно.

2.3	В ходе испытания при движении скорость должна быть достаточно низкой, чтобы избежать искрения в скользящем контакте или его подпрыгивания, и достаточно высокой, чтобы позволить произвести электрическое торможение. Рекомендуемый диапазон скорости составляет 35 ± 5 км/ч. При прохождении зоны измерения антенны транспортное средство должно ускоряться или замедляться с использованием примерно 1/3 максимального тягового усилия в данном диапазоне скоростей.

3.	Место проведения измерений

3.1	Площадка для измерений помех, создаваемых троллейбусом, должна быть ровной, свободной от строений, деревьев, кустов, посторонних воздушных сетей и других предметов в радиусе не менее 25 м.

3.2	Антенну располагают между опорами контактной сети в середине пролета на расстоянии 10 м от оси пути.

3.2.1	Вертикальное расстояние от антенны до земли:

- магнитная антенна - 1-2 м;

-электрическая антенна – 2,5-3,5 м

3.3	Измерения не проводят во время дождя, снегопада, при наличии гололеда или изморози на проводах контактной сети.

4.	Требования в отношении испытаний

4.1	При измерениях на открытой испытательной площадке, применяют предельные нормы помех для диапазона частот 0,009-0,150 МГц, 0,150-30 МГц, 30-1000 МГц

4.2	Измерения могут производиться с помощью квазипикового или пикового детектора. Если используются пиковые детекторы, то  для пересчета предельных значений применяют поправочный коэффициент 20 дБ, относительно значений для квазипиковых детекторов, определенный в стандарте CISPR 12.

II.	Обоснование

Предложения включают в себя обновленные предельные значения для широкополосных помех и описания методов испытаний для троллейбусов, которые базируются на стандартах IEC.