|  | Nations Unies | ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2015/5 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Conseil économique et social |  | Distr. générale 4 décembre 2014 Français Original: anglais |

Commission économique pour l’Europe

Comité des transports intérieurs

Forum mondial de l’harmonisation
des Règlements concernant les véhicules

Groupe de travail en matière de roulement et de freinage

Soixante-dix-neuvième session

Genève, 16-20 février 2015

Point 7 c) de l’ordre du jour provisoire

Pneumatiques − Règlement n° 54

Proposition d’amendement au Règlement no 54 
(Pneumatiques pour véhicules utilitaires et leurs remorques)

Communication de l’expert de l’Organisation technique européenne
du pneumatique et de la jante*

Le texte ci-après, établi par les experts de l’Organisation technique européenne du pneumatique et de la jante (ETRTO), vise à ajouter de nouveaux pneumatiques pour véhicules utilitaires légers (pneus à forte flottation) à l’annexe 5 du Règlement no 54. Les modifications qu’il est proposé d’apporter au texte actuel du Règlement sont signalées en caractères gras pour les parties de texte nouvelles et en caractères biffés pour les parties supprimées.

I.	Proposition

Annexe 5, deuxième partie, tableau B, modifier comme suit:

«Tableau B

Pneumatiques pour véhicules utilitaires légers (pneus à forte flottation)

Diagonaux et radiaux

| Désignation du pneu1 | Code pour la largeur de la jante de mesure | Diamètre nominal d de la jante (mm) | Diamètre extérieur D (mm)2 |  | Grosseur S du boudin (mm)3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Normal | Neige |  |
| 9-15LT | 8,00 | 381 | 744 | 755 | 254 |
| 10-15LT | 8,00 | 381 | 773 | 783 | 264 |
| 11-15LT | 8,00 | 381 | 777 | 788 | 279 |
| 24x7,50-13LT | 6 | 330 | 597 | 604 | 191 |
| 27x8,50-14LT | 7 | 356 | 674 | 680 | 218 |
| 28x8,50-15LT | 7 | 381 | 699 | 705 | 218 |
| 29x9,50-15LT | 7,5 | 381 | 724 | 731 | 240 |
| 30x9,50-15LT | 7,5 | 381 | 750 | 756 | 240 |
| 31x10,50-15LT | 8,5 | 381 | 775 | 781 | 268 |
| 31x11,50-15LT | 9 | 381 | 775 | 781 | 290 |
| 31x12,50R15LT | 10 | 381 | 775 | 781 | 318 |
| 31x13,50-15LT | 11 | 381 | 775 | 781 | 345 |
| 31x15,50-15LT | 12 | 381 | 775 | 781 | 390 |
| 32x11,50-15LT | 9 | 381 | 801 | 807 | 290 |
| 33x9,50R15LT | 7,5 | 381 | 826 | 832 | 240 |
| 33x10,50R15LT | 8,5 | 381 | 826 | 832 | 268 |
| 33x10,50R17LT | 8,5 | 432 | 826 | 832 | 268 |
| 33x10,50R18LT | 8,5 | 457 | 826 | 832 | 268 |
| 33x11,50R18LT | 9 | 457 | 826 | 832 | 290 |
| 33x12,50-15LT | 10 | 381 | 826 | 832 | 318 |
| 33x12,50R17LT | 10 | 432 | 826 | 832 | 318 |
| 33x12,50R18LT | 10 | 457 | 826 | 832 | 318 |
| 33x12,50R20LT | 10 | 508 | 826 | 832 | 318 |
| 33x12,50R22LT | 10 | 559 | 826 | 832 | 318 |
| 33x13,50R15LT | 11 | 381 | 826 | 832 | 345 |
| 33x15,50R15LT | 12 | 381 | 826 | 832 | 390 |
| 34x10,50R17LT | 8,5 | 432 | 851 | 858 | 268 |
| 34x12,50R18LT | 10 | 457 | 851 | 858 | 318 |
| 35x12,50-15LT | 10 | 381 | 877 | 883 | 318 |
| 35x12,50R17LT | 10 | 432 | 877 | 883 | 318 |
| 35x12,50R18LT | 10 | 457 | 877 | 883 | 318 |
| 35x12,50R20LT | 10 | 508 | 877 | 883 | 318 |
| 35x12,50R22LT | 10 | 559 | 877 | 883 | 318 |
| 35x13,50R15LT | 11 | 381 | 877 | 883 | 345 |
| 35x13,50R18LT | 11 | 457 | 877 | 883 | 345 |
| 35x13,50R20LT | 11 | 508 | 877 | 883 | 345 |
| 35x14,50R15LT | 12 | 381 | 877 | 883 | 372 |
| 36x13,50R18LT | 11 | 457 | 902 | 908 | 345 |
| 36x14,50R15LT | 12 | 381 | 902 | 908 | 372 |
| 36x14,50R17LT | 12 | 432 | 902 | 908 | 372 |
| 36x14,50R18LT | 12 | 457 | 902 | 908 | 372 |
| 36x15,50R15LT | 12 | 381 | 902 | 908 | 390 |
| 37x12,50-15LT | 10 | 381 | 928 | 934 | 318 |
| 37x12,50R17LT | 10 | 432 | 928 | 934 | 318 |
| 37x12,50R18LT | 10 | 457 | 928 | 934 | 318 |
| 37x12,50R20LT | 10 | 508 | 928 | 934 | 318 |
| 37x12,50R22LT | 10 | 559 | 928 | 934 | 318 |
| 37x13,50R15LT | 11 | 381 | 928 | 934 | 345 |
| 37x13,50R17LT | 11 | 432 | 928 | 934 | 345 |
| 37x13,50R18LT | 11 | 457 | 928 | 934 | 345 |
| 37x13,50R20LT | 11 | 508 | 928 | 934 | 345 |
| 37x13,50R22LT | 11 | 559 | 928 | 934 | 345 |
| 37x13,50R24LT | 11 | 610 | 928 | 934 | 345 |
| 37x14,50-15LT | 12 | 381 | 928 | 934 | 372 |
| 38x13,50R17LT | 11 | 432 | 953 | 959 | 345 |
| 38x13,50R20LT | 11 | 508 | 953 | 959 | 345 |
| 38x13,50R24LT | 11 | 610 | 953 | 959 | 345 |
| 38x14,50R17LT | 12 | 432 | 953 | 959 | 372 |
| 38x14,50R18LT | 12 | 457 | 953 | 959 | 372 |
| 38x14,50R20LT | 12 | 508 | 953 | 959 | 372 |
| 38x15,50R15LT | 12 | 381 | 953 | 959 | 390 |
| 38x15,50R17LT | 12 | 432 | 953 | 959 | 390 |
| 38x15,50R18LT | 12 | 457 | 953 | 959 | 390 |
| 38x15,50R20LT | 12 | 508 | 953 | 959 | 390 |
| 39x13,50R17LT | 11 | 432 | 978 | 985 | 345 |
| 40x13,50R17LT | 11 | 432 | 1004 | 1010 | 345 |
| 40x13,50R20LT | 11 | 508 | 1004 | 1010 | 345 |
| 40x14,50R17LT | 12 | 432 | 1004 | 1010 | 372 |
| 40x14,50R18LT | 12 | 457 | 1004 | 1010 | 372 |
| 40x14,50R20LT | 12 | 508 | 1004 | 1010 | 372 |
| 40x15,50R20LT | 12 | 508 | 1004 | 1010 | 390 |
| 40x15,50R22LT | 12 | 559 | 1004 | 1010 | 390 |
| 40x15,50R24LT | 12 | 610 | 1004 | 1010 | 390 |
| 42x14,50R17LT | 12 | 432 | 1055 | 1061 | 372 |
| 42x14,50R20LT | 12 | 508 | 1055 | 1061 | 372 |
| 8,00-16,5LT | 6,00 | 419 | 720 | 730 | 203 |
| 8,75-16,5LT | 6,75 | 419 | 748 | 759 | 222 |
| 9,50-16,5LT | 6,75 | 419 | 776 | 787 | 241 |
| 10-16,5LT | 8,25 | 419 | 762 | 773 | 264 |
| 12-16,5LT | 9,75 | 419 | 818 | 831 | 307 |
| 30x9,50-16,5LT | 7,50 | 419 | 750 | 761 | 240 |
| 31x10,50-16,5LT | 8,25 | 419 | 775 | 787 | 266 |
| 33x12,50-16,5LT | 9,75 | 419 | 826 | 838 | 315 |
| 35x12,50 R16,5LT | 10,00 | 419 | 877 | 883 | 318 |
| 37x12,50-16,5LT | 9,75 | 419 | 928 | 939 | 315 |
| 37x14,50-16,5LT | 11,25 | 419 | 928 | 939 | 365 |

1	  Les pneus radiaux sont désignés par la lettre «R» au lieu de «-» (exemple 24 x 7,50 R 13LT).

2	  Coefficient «b» pour le calcul de Dmax: 1,07.

3	  La largeur hors tout peut dépasser les chiffres indiqués de 7 % au maximum.»

II.	Justification

Ces pneumatiques sont couramment utilisés dans certains pays visés par l’Accord de 1958.

*	*	Conformément au programme de travail du Comité des transports intérieurs pour la période 2012-2016 (ECE/TRANS/224, par. 94, et ECE/TRANS/2012/12, activité 02.4), le Forum mondial a pour mission d’élaborer, d’harmoniser et de mettre à jour les Règlements en vue d’améliorer les caractéristiques fonctionnelles des véhicules. Le présent document est soumis en vertu de ce mandat.