| Организация Объединенных Наций |  |  | ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2015/11 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет |  |  | Distr.: 4 December 2014 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил 
в области транспортных средств

Рабочая группа по вопросам торможения и ходовой части

Семьдесят девятая сессия

Женева, 16–20 февраля 2015 года

Пункт 7 d) предварительной повестки дня

Шины – прочие вопросы

Предложение по поправкам к Правилам № 106 
(шины для сельскохозяйственных транспортных средств)

Представлено экспертами от Европейской технической организации по вопросам пневматических шин и ободьев колес*

Воспроизведенный ниже текст был подготовлен экспертом от Европейской технической организации по вопросам пневматических шин и ободьев колес (ЕТОПОК), с тем чтобы включить в приложение 7, часть D, колонку с данными о дополнительных нагрузках для шин категории скорости A6. Изменения к действующему тексту Правил выделены жирным шрифтом в случае новых положений или зачеркиванием в случае исключенных элементов.

I.	Предложение

Приложение 7, часть D изменить следующим образом:

"Часть D: шины для лесохозяйственных машин

Применяется к шинам, отнесенным к категории использования "для лесохозяйственных машин" (см. пункт 2.41 настоящих Правил)

Изменение несущей способности (в процентах) для шин, на которые нанесено обозначение категории скорости А6 и A8.

| Условия эксплуатации | Скорость (км/ч) | в процентах |
| --- | --- | --- |
| Эксплуатация на дороге | 20 | 23 |
|  | 30 | 7 |
|  | 40 | [0] |

| Условия эксплуатации | Скорость (км/ч) | A6 | A8 |
| --- | --- | --- | --- |
| Эксплуатация на дороге | 20 | +15% | +23% |
|  | 30 | 0 | +7% |
|  | 40 | −10% | [0] |

"

II.	Обоснование

Настоящее предложение предусматривает включение символа для новой категории скорости для шин лесохозяйственных машин.

*	*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2012−2016 годы (ECE/TRANS/224, пункт 94, и ECE/TRANS/2012/12, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.