| Организация Объединенных Наций |  |  | ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2015/15 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет |  |  | Distr.: 4 December 2014 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил 
в области транспортных средств

Рабочая группа по вопросам торможения 
и ходовой части

Семьдесят девятая сессия

Женева, 16−20 февраля 2015 года

Пункт 7 d) предварительной повестки дня

Шины – Правила № 106

Предложение по исправлению к Правилам № 106 (шины для сельскохозяйственных транспортных средств)

Представлено экспертами от Европейской технической организации по вопросам пневматических шин и ободьев колес (ЕТОПОК) 

Воспроизведенный ниже текст был подготовлен экспертами от Европейской технической организации по вопросам пневматических шин и ободьев колес (ЕТОПОК) с целью внесения исправлений в Правила ООН № 106. Изменения к нынешнему тексту Правил выделены жирным шрифтом в случае новых положений или зачеркиванием в случае исключенных элементов.

I.	Предложение

Приложение 5

Таблицу 5 изменить следующим образом:

# "Таблица 5 (первая из трех)

Шины для сельскохозяйственных транспортных средств − Шины нормального сечения

| Обозначение размера шины | Код ширины теоретического обода (A1) | Номинальная ширина профиля (S1) (мм) | Габаритный диаметр (D) (мм) |  | Номинальный диаметр обода (d) (мм) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (*) |  |
| 4.00 - 16 IMP | 3 | 114 | 618 |  | 406 |
| 4.00 – 18 IMP | 3 | 112 | 672 | 688 | 457 |
| 4.00 4.50 – 19 IMP | 3 | 114 124 | 694 720 | 733 | 483 |
| 4.00 - 21 IMP | 3 | 112 | 765 |  | 533 |
| … |  |  |  |  |  |
| 4.50 - 16 IMP | 3 | 123 | 647 |  | 406 |
| 4.50 - 19 IMP | 3 | 124 | 720 | 733 | 483 |
| 4.80 – 8 IMP | 3,75 | 121 | 423 | 449 | 203 |
| … |  |  |  |  |  |

# Таблица 5 (вторая из трех)

Шины для сельскохозяйственных транспортных средств − Шины нормального сечения

| Обозначение размера шины | Код ширины теоретического обода (A1) | Номинальная ширина профиля (S1) (мм) | Габаритный диаметр (D) (мм) |  | Номинальный диаметр обода (d) (мм) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (*) |  |
| …. |  |  |  |  |  |
| 6.0 - 12 IMP | 5 | 155 | 569 |  | 305 |
| 6.00 - 12 IMP | 5 | 152 | 579 |  | 305 |
| 6.00 – 16 IMP | 4 | 158 | 712 | 729 | 406 |
| 6.00 – 19 IMP | 4,5 | 169 | 810 |  | 483 |
| 6.00 - 20 IMP | 4,5 | 169 | 830 |  | 508 |
| …. |  |  |  |  |  |

# Таблица 5 (третья из трех)

Шины для сельскохозяйственных транспортных средств − Шины нормального сечения

| Обозначение размера шины | Код ширины теоретического обода (A1) | Номинальная ширина профиля (S1) (мм) | Габаритный диаметр (D) (мм) |  | Номинальный диаметр обода (d) (мм) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (*) |  |
| ….. |  |  |  |  |  |
| 8 - 16 IMP | 6 | 211 | 795 |  | 406 |
| 8.00 – 6 IMP | 7 | 203 | 452 |  | 152 |
| 8.00 - 12 IMP | 5 | 214 | 710 |  | 305 |
| 8.00 – 16 IMP | 6 | 206 | 808 |  | 406 |
| 8.00 - 19 IMP | 6 | 214 | 888 |  | 483 |
| …. |  |  |  |  |  |

"

Таблицу 6 изменить следующим образом:

# "Таблица 6 (вторая из трех)

Шины для сельскохозяйственных транспортных средств − Низкопрофильные шины

| Обозначение размера шины | Код ширины теоретического обода (A1) | Номинальная ширина профиля (S1) (мм) | Габаритный диаметр (D) (мм) |  | Номинальный диаметр обода (d) (мм) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (*) |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 15.0/55 - 17 IMP | 13 | 391 | 850 | 872 | 432 |
| 10.5/65 - 16 IMP | 9 | 274 | 755 |  | 406 |
| 11.0/60 - 16 IMP | 9 | 281 | 742 |  | 406 |
| ……. |  |  |  |  |  |
| 10.0/75 - 12 IMP | 9 | 264 | 685 |  | 305 |
| 10.0/75 - 15.3 IMP | 9 | 258 264 | 785 760 | 780 | 389 |
| 10.0/75 - 15.3 IMP | 9 | 264 | 760 | 780 | 389 |
| 10.0/75 - 16 IMP | 9 | 264 | 805 |  | 406 |
| …. |  |  |  |  |  |

# "

II.	Обоснование

1.	В поправке 1 к пересмотру 1 (дополнение 7) была неправильно изменена одна строка в таблице 5: 4.50 – 19 IMP и одна строка в таблице 6: 10.0/75 – 15.3 IMP.

2.	В Пересмотре 1 из таблицы 5 были исключены – по сравнению с первоначальным вариантом – три строки: 6.00 – 19 IMP, 8.00 – 6 IMP и 8.00 – 16 IMP.

3.	В таблице 6 номинальный диаметр обода указан неправильно: надо 406.

		В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2012−2016 годы (ECE/TRANS/224, пункт 94, и ECE/TRANS/2012/12, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.