NATIONS

E

UNIES

Conseil Economique et Social

Distr.

- GÉNÉRALE

TRANS/WP.11/2001/4

- 14 août 2001

- Original: FRANCAIS

COMMISSION ConOMIQUE POUR L'EUROPE

# COMIT DES TRANSPORTS INTRIEURS

Groupe de travail du transport des denrées périssables

(Cinquante-septième session, Genève,

12-15 novembre 2001)

##### Propositions d’amendements À l’accord ATP

Proposition de la France

Le secrétariat reproduit ci-après une proposition soumise par la France.

## Annexe 1, Appendice 1, Paragraphe 2a) :

Ce paragraphe laisse différentes possibilités d’interprétation en ce qui concerne la date à partir de laquelle est décomptée la durée de validité d'un procès-verbal (durée de 6 ans). Il serait bon de préciser la date à laquelle il est fait référence : date de l'essai, date de signature du procès-verbal d’essai, date de fabrication de la caisse, ...

De plus, pour des raisons pratiques, il est préférable que, sur les procès-verbaux , d’exprimer la date de validité en mois et année.

Proposition d’amendement :

"L'agrément des engins neufs construits en série d'après un type déterminé pourra intervenir par l'essai d'un engin de ce type. Si l'engin soumis à l'essai satisfait aux conditions prescrites pour la classe à laquelle il est présumé appartenir, le procès-verbal sera considéré comme un Certificat d'agrément de type.  Ce certificat cessera d'être valable au bout d'une période de six ans à compter de la date de fin d’essai.

La limite de validité des procès-verbaux sera mentionnée en mois et années."

GE.01-

## Annexe 1, Appendice 1, Paragraphe 4 c) :

Afin de faciliter les démarches d’agrément dans les différents pays de la "zone ATP", il est souhaitable que, les documents soient facilement compréhensibles par les différentes autorités compétentes.

Proposition d’amendement :

" c)		s'il s'agit d'un engin fabriqué en série, la fiche des spécifications techniques de l'engin pour lequel il y a lieu d'établir l'attestation; ces spécifications devront porter sur les mêmes éléments que les pages descriptives relatives à l'engin qui figurent dans le procès-verbal d'essai et devront être rédigées dans au moins deux des trois langues officielles".

## Annexe 1, Appendice 1, Paragraphe 6 :

Proposition d’amendement :

"Les caisses isothermes des engins de transport "isothermes", "réfrigérants", "frigorifiques" ou "calorifiques" et leur dispositif thermique doivent être munies chacune, de manière permanente, par les soins du constructeur, des marques d'identification comportant les indications minimales ci-après:

pays du constructeur ou lettres utilisées en circulation routière internationale;

nom ou raison sociale du constructeur;

type-modèle (chiffres et/ou lettres);

numéro dans la série; et

mois et année de fabrication.

numéro du procès-verbal de référence

valeur du coefficient K"

## Annexe 1, Appendice 1, Paragraphe 5 :

Il apparaît dans le texte français de l’ATP une confusion portant sur le terme "marque d’identification". Il apparaît nécessaire de clarifier ce terme en précisant s’il s’agit d’une identification réglementaire ou bien une identification de la caisse elle même.

Cette confusion apparaît également dans la version anglaise de l’accord.

Proposition d’amendement :

"Des marques d'identification de classe et indications seront apposées sur les engins, conformément aux dispositions de l'appendice 4 de la présente annexe.  Elles seront supprimées dès que l'engin cessera d'être conforme aux normes fixées à la présente annexe".

## Annexe 1, Appendice 1, Paragraphe 6 :

### Même remarque que précédemment.

Proposition d’amendement :

"Les caisses isothermes des engins de transport "isothermes", "réfrigérants", "frigorifiques" ou "calorifiques" et leur dispositif thermique doivent être munies chacune, de manière permanente, par les soins du constructeur, des marques d'identification du constructeur comportant les indications minimales ci-après:"

## Annexe 1, Appendice 3, modèle d’attestation note de bas de page no. 4 :

### Même remarque que précédemment.

Proposition d’amendement :

"4/ Inscrire une ou plusieurs des dénominations figurant à l'appendice 4 de la présente annexe ainsi que la ou les marques d'identification de classe correspondantes."

## Annexe 1, Appendice 3, Section B., Paragraphe 1 d) :

Proposition d’amendement :

### Même remarque que précédemment.

"d) "MARQUE ATP", suivie de la marque d'identification de classe prescrite à l'appendice 4 de l'annexe l, correspondant à la classe et à la catégorie de l'engin".

## Annexe 1, Appendice 3, Section B., Paragraphe 2 :

Proposition d’amendement :

### Même remarque que précédemment.

"2. Les lettres "ATP" ainsi que celles de la marque d'identification de classe doivent avoir 20 mm de hauteur environ. Les autres lettres et chiffres ne doivent pas avoir moins de 5 mm de hauteur."

## Annexe 1, Appendice 4 :

### Même remarque que précédemment.

Proposition d’amendement :

"Les marques d'identification de classe prescrites au paragraphe 5 de l'appendice l de la présente annexe, sont formées par des lettres majuscules en caractères latins de couleur bleu foncé sur fond blanc; la hauteur des lettres doit être de l00 mm au moins.  Elles sont les suivantes : […]

Si l'engin est doté de dispositifs thermiques amovibles ou non autonomes, la ou les marques d’identification de classe seront complétées par la lettre X.

Outre les marques d'identification de classe indiquées ci-dessus, on indiquera au-dessous de la ou des marques d'identification de classe la date d'expiration de validité de l'attestation délivrée pour l'engin (mois, année) qui figure à la rubrique 8 de la section A de l'appendice 3 de la présente annexe."

## Modèles de rapports d’essai :

- Suite aux propositions du Royaume Uni (document TRANS/WP.11/2000/8), la France propose les modifications suivantes aux modèles de rapport d’essai.

Proposition d’amendement :

##### Modèle de procès-verbal d’essai – No. 1

##### Mesure du coefficient global de transmission thermique

Établi conformément aux dispositions de l'Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP)

Procès-verbal d'essai No.

Station expérimentale agréée:	Nom ........................................................................................

Adresse ............................................................................................................................................

Equipement:  Type (1) ............................... Caisse construite par ....................................................

Numéro de caisse ................................... Numéro de chassis .........................................

Date de construction ................... Date de première mise en service .............................

Appartenant ou exploitée par.. . .................................................................                       ..................................................................................................................................................…… ...........................................................................................................................................................

présentée par ....................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

Tare (2) ............... kg          Charge utile(2) ....................... kg

Dimensions principales	)   longueur extérieure ............. m/		longueur intérieure ........... m

De la caisse		)   largeur/grand axe extérieur ......... m	largeur/grand axe intérieur .. m

hauteur/petit axe extérieur ........... m  	hauteur/petit axe intérieur.... m

Volume intérieur total utilisable de la caisse ................. m3

Volume intérieur de chaque compartiment .................... m3.................. m3................. m3

Surface totale du plancher de la caisse (sauf citernes) .................... m2

Surface totale intérieure des parois de la caisse/citerne Si ......................... m2

Surface intérieure de chaque compartiment Si1 ............. Si2 ............ m2

Surface totale extérieure des parois de la caisse/citerne Se ...................... m2

Surface moyenne: ..................................................... m2

Spécifications des parois de la caisse :citerne: (3)...............................................................

| Epaisseur | Toiture | Plancher | Parois latérales | Paroi avant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| extérieur |  |  |  |  |
| Isolant |  |  |  |  |
| intérieur |  |  |  |  |

Particularités de structure de la caisse/citerne (4).........................................................

| Caisse (sauf citerne) |  | Citerne |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Portes arrières |  | Description des trous d’homme |  |
| Portes latérales |  | Couvercles des trous d’homme |  |
| Aérateurs |  | Description des tubulures de vidange |  |
| Ouvertures de chargement de glace |  |  |  |

Accessoires (5)

Méthode d’essai: refroidissement intérieur/chauffage intérieur(6)

Date et heure de fermeture des portes et orifices de l'engin ....................................

Moyennes obtenues pour ......... heures de régime permanent

(de .......... à ...........): (6)

durée totale de l’essai ........ h.           Durée du régime permanent .............. h

(a)	Température moyenne extérieure : Te = .......C ± ....... K

(b)	Température moyenne intérieure de la caisse: Ti = .......C ± ....... K

(c)	Ecart moyen de température réalisé: T = ....... K

Hétérogénéité maximale de température:

extérieure .......... K     intérieure ............ K

Température moyenne des parois de la caisse      te + ti2	 ...........C

Puissance dépensée dans les échangeurs: W1 .........W;

Puissance absorbée par les ventilateurs:   W2 ....... W;

Coefficient global de transmission thermique calculé par la formule:

K=W1−W2SΔtK=W1+W2SΔt

Essai par refroidissement intérieur;   	Essai par chauffage intérieur

Erreur maximale de mesure correspondant à l'essai effectué ........%

Observations: (7) ............................

(A ne remplir que si l'engin n'est pas équipé de dispositifs thermiques :)

Compte tenu des résultats des essais susmentionnés, l'engin peut être agréé au moyen d'une attestation conforme à l'appendice 3 de l'annexe l de l'ATP, et valable pour une durée maximale de six ans, l'engin portant la marque d'identification de classe IN/IR (6).

Toutefois, l'utilisation de ce procès-verbal comme certificat d'agrément type, au sens du paragraphe 2 a) de l'appendice 1 de l'annexe 1 de l'ATP, ne sera possible que durant une période maximale de six ans, c'est-à-dire jusqu'au

Fait à : ................................. le : ...................	 Le Responsable des essais : ........................

________________

(1)	Wagon, camion, remorque, semi-remorque, conteneur, caisse amovible, citerne etc.

(2)	Préciser l'origine de ces informations.

(3)	Nature et épaisseur des matériaux constituant les parois de la caisse/citerne, mode de construction, etc.

(4)	S'il existe des irrégularités de surface, indiquer le mode de calcul adopté pour déterminer Si et Se.

- Barres à viande, etc.

- Biffer la mention inutile.

Si la caisse n’est parallélépipédique, préciser les points auxquels les températures intérieures et extérieures ont été mesurées.

Modèle de procès-verbal d’essai – No. 2

[Détermination de l'efficacité des dispositifs de refroidissement des engins réfrigérants.]

tabli conformément aux dispositions de l'Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP)

Procès-verbal d'essai No.

Description du dispositif de refroidissement .................................................................................... Constructeur ......................................................................................................................................

Type .................................. numéro de série .......................... Année de construction ................

Nature et charge nominale du réfrigérant/solution eutectique (1) ........................... kg

Charge effective de frigorigène pour l'essai ................... kg

Dispositif de chargement (description, emplacement; joindre un croquis si nécessaire)  ...........................................................................................................................................................

................................................................................................................................

Gaines et écrans de reprise d’air/réservoirs pour gaz liquéfié(1); description et dimensions ...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Fonctionnement de manière autonome/non autonome/raccordé à une installation centrale; Dispositif de refroidissement amovible/non amovible (1)

 Machine frigorifique: Marque ................... Type ............ No. ................

Plaques         Marque ................. Chaleur latente à la température de congélation ...... kJ/kg à ...... °C

Eutectiques:(1)        Type ............... Réserve de froid totale à la température de congélation ............. kJ

Nombre et dimensions ................................................................................

Dispositif de ventilation intérieure:    Description ................................. Puissance ....... ; Débit...........m3/h

Dispositifs d’automaticité: ...............................................................................................................

Accessoires ................................................................................................................................

Températures moyennes au début de l'essai: intérieure ..... C ± ..... K; extérieure ...... C ± ..... K

Puissance de chauffage intérieur ........ W

Date et heure de fermeture des portes et orifices de l'engin ....................................

Relevé des températures moyennes intérieure et extérieure de la caisse représentant l'évolution de ces températures en fonction du temps

| Temps (h) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Te |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Observations: …………………...

Compte tenu des résultats des essais susmentionnés, l'engin peut être agréé au moyen d'une attestation conforme à l'appendice 3 de l'annexe 1 de l'ATP, et valable pour une durée maximale de six ans, l'engin portant la marque d'identification de classe ………

Toutefois, l'utilisation de ce procès-verbal comme certificat d'agrément type au sens du paragraphe 2 a) de l'appendice 1 de l'annexe 1 de l'ATP ne sera possible que durant une période maximale de six ans, c'est-à-dire jusqu'au ........................................................

Fait à : ................................. le : ......................... Le Responsable des essais : ...............................

____________

(1)	Biffer la mention inutile.

##### Modèle de procès-verbal d’essai – No. 3

[Détermination de l'efficacité des dispositifs de refroidissement des engins mécaniquement réfrigérés.]

tabli conformément aux dispositions de l'Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP)

Procès-verbal d'essai No.

Constructeur ..................................................................................................................................

Type ......................................... numéro de série ....................... année de construction ..................

Fonctionnant de manière autonome/non autonome/raccordé à une installation centrale;

Dispositif de refroidissement amovible/non amovible (1)

Frigorigène et charge .................................................................... kg

Puissance frigorifique utile indiquée par le constructeur pour une température extérieure de + 30 C et pour une température intérieure de :    0°C..................; -10°C.................; -20 °C............

|  | Compresseur | Ventilateur condenseur | Ventilateur évaporateur |
| --- | --- | --- | --- |
| Marque |  |  |  |
| Type |  |  |  |
| Numéro |  |  |  |
| Mode d’entraînement |  |  |  |
| Puissance |  |  |  |
| Vitesse de rotation |  |  |  |
| Débit |  |  |  |

Températures moyennes au début de l'essai: intérieure ..... C ± ..... K; extérieure ...... C ± ..... K

Coefficient K de la caisse isotherme ......... W/m2K

Puissance de chauffage intérieur ............. W

Date et heure de fermeture des portes et orifices de l'engin ................................

Temps écoulé entre le début de l'essai et le moment où la température moyenne à l'intérieur de la caisse atteint la température prescrite ..... h

Relevé des températures moyennes intérieure et extérieure de la caisse représentant l'évolution de ces températures en fonction du temps

| Temps (h) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Te |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Observations: ....................................................................................................

Compte tenu des résultats des essais susmentionnés, l'engin peut être agréé au moyen d'une attestation conforme à l'appendice 3 de l'annexe 1 de l'ATP, et valable pour une durée maximale de six ans, l'engin portant la marque d'identification de classe ...............

Toutefois, l'utilisation de ce procès-verbal comme certificat d'agrément type au sens du paragraphe 2 a) de l'appendice 1 de l'annexe 1 de l'ATP ne sera possible que durant une période maximale de six ans, c'est-à-dire jusqu'au .........................

Fait à : ................................. le : ......................... Le Responsable des essais : ..............................

____________

(1) Biffer la mention inutile.

Modèle de procès-verbal d’essai – No. 4

[Détermination de l'efficacité des dispositifs de chauffage des engins calorifiques.]

tabli conformément aux dispositions de l'Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP)

Procès-verbal d'essai No.

Constructeur ............................................................................................................................

Type ............................... numéro de série ........................... année de fabrication ......................

Emplacement ........................................... Surface globale d'échange de chaleur ........................

Puissance utile indiquée par le constructeur ............................................................

Fonctionnant de manière autonome/non autonome/raccordé à une installation centrale; Dispositif de chauffage amovible/non amovible (1)

Dispositifs de ventilation intérieure:

Description .......................................................................................................

Puissance des ventilateurs électriques ..................... W  Débit ........... m3/h

Dimensions des gaines : section transversale ............ m2 ; longueur ............ m

Températures moyennes au début de l'essai: Intérieur ..... C ± ..... K; Extérieur ...... C .... ± ... K

Date et heure de fermeture des portes et orifices de l'engin ................................

Temps écoulé entre le début de l'essai et le moment où la température moyenne à l'intérieur de la caisse a atteint la température prescrite ....h

Relevé des températures moyennes intérieure et extérieure de la caisse représentant l'évolution de ces températures en fonction du temps:

| Temps (h) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Te |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Note : Dans le cas d’un équipement neuf, la température moyenne intérieure prescrite doit être augmentée de +12°C à +20°C pour une équipement calorifique de classe A, et de +12°C à +24°C pour un équipement calorifique de classe B.

Observations : ....................................................................................

Compte tenu des résultats des essais susmentionnés, l'engin peut être agréé au moyen d'une attestation

conforme à l'appendice 3 de l'annexe 1 de l'ATP, et valable pour une durée maximale de six ans, l'engin

portant la marque d'identification de classe ....................

Toutefois, l'utilisation de ce procès-verbal comme certificat d'agrément type au sens du paragraphe 2 a)

de l'appendice 1 de l'annexe 1 de l'ATP ne sera possible que durant une période maximale de six ans,

c'est-à-dire jusqu'au ................................

Fait à : ................................. le : ......................... Le Responsable des essais :

____________

- Biffer la mention inutile.

Modèle de procès-verbal d’essai – No. 5

[Détermination de la puissance frigorifique utile d'un groupe frigorifique.]

Etabli conformément aux dispositions de l'Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP)

Procès-verbal d'essai No.

Station expérimentale agréée ........................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Groupe frigorifique présenté par : ................................................................................................

....................................................................................................................................................

Constructeur ...............................................................................................................................

(a) Spécifications techniques du groupe : Date de construction : ......... 	Type : .......

No. dans la série du type .......................................................................................

Genre (1): Autonome/non autonome	Amovible/non amovible

Monobloc/éléments assemblés

Description : .............................................................................................................

..............................................................................................................................

Compresseur :	Marque : 	 Type :

Nombre de cylindres : 	 Cylindrée :

Vitesse nominale de rotation:		........... t/min

Mode d'entraînement 1/ : Moteur électrique, moteur thermique autonome, moteur du véhicule, déplacement du véhicule

Moteur d'entraînement du compresseur : ( (1) et (2))

Electrique : Marque: .............................. Type : ..............................

Puissance : ........ kW à ........ t/min    Tension d'alimentation et fréquence ......... V ......... Hz

Thermique : Marque : ................... Type : ..................

Nombre de cylindres : ................ Cylindrée : ...........................

Puissance : ............. kW à .......... t/min; Carburant .....................….

Hydraulique : Marque : ................ Type : .......... Mode d'entraînement : ............

Alternateur : Marque : ................ Type : ....................

Vitesse de rotation : (nominale donnée par le constructeur :)

…………… t/min

minimale donnée par le constructeur : …………….. t/min

Fluide frigorigène :

Détendeur : Marque : .................... Modèle ............................ Réglable /Non Réglable (1)

Dispositif de dégivrage :

Dispositif d'automaticité :

| Echangeurs |  | Condenseur | Evaporateur |
| --- | --- | --- | --- |
| Marque |  |  |  |
| Type |  |  |  |
| Nombre de nappes |  |  |  |
| Nombre de rangées |  |  |  |
| Nombre de tubes |  |  |  |
| Pas des ailettes (mm)(2) |  |  |  |
| Tube : nature et diamètre (mm)(2) |  |  |  |
| Surface d'échange (m2)(2) |  |  |  |
| Surface frontale (m2) |  |  |  |
| Ventilateurs | Type |  |  |
|  | Nombrer |  |  |
|  | Nombre de pales |  |  |
|  | Diamètre (mm) |  |  |
|  | Puissance nominal (W)(2,3) |  |  |
|  | Vitesse nominale (t/min) |  |  |
|  | Débit total nominal sous une pression de ..... Pa (m3/h)(2) |  |  |
|  | Mode d'entraînement |  |  |

Dispositif de sécurité : ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

RSULTATS DES MESURES ET PERFORMANCES FRIGORIFIQUES

TRANS/WP.11/2001/4

page 16

(Température moyenne de l'air à l’entrée d’air du condenseur ... ºC)

| Vitesse de rotation |  |  |  | Puissance de chauffage intérieur ventilé | Débit masse du fluide frigorigène | Enthalpie du fluide frigorigène à l'entrée dans l'évaporateur | Enthalpie du fluide frigorigène à la sortie de l'évaporateur | Puissance absorbée par les ventilateurs du frigorifère | Consommation électricité et de combustible | Température moyenne autour du caisson | Température moyenne à l’entrée de l’évaporateur | Puissance frigorifique utile |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ventilateurs | Alternateur | Compresseur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | t/min | t/min | t/min | W | kg/sec | J/kg | J/kg | W | W ou l/hr | C | C | W |
| Diesel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| lectrique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

TRANS/WP.11/2001/4

TRANS/WP.11/2001/4

page 15

Page 16

Résultats des mesures et puissance frigorifique utile (par bilan thermique)

(Température moyenne à l’entrée d’air du condenseur .......... ± ......... °C)

| N (1) t/min | Wj (2) Watts | C (3) litres/hr | Pm (4) watts | Pc abs (5) bar | Po abs (6) bar | TM ext (7) °C | Tm inlet to evap. (8) °C | Wo (9) Watts |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Entraînement par moteur diesel :

Entraînement par moteur électrique :

- Vitesse de rotation du compresseur

- Bilan des puissances électriques fournies aux chauffages et aux ventilateurs.

- Consommation en carburant

- Consommation électrique

- Pression de condensation

- Aspiration du compresseur

- Température moyenne à l’extérieur du calorimètre

- Température moyenne de l’air à l’entrée de l’évaporateur

- Puissance frigorifique utile

TRANS/WP.11/2001/4

Page 17

Erreur maximale de mesure :

Coefficient U du calorimètre

Puissance frigorifique utile

Mesures de pression

Débit d’air au soufflage de l’évaporateur

Consommation en carburant

Vitesse de rotation du compresseur

Températures

b)	Méthodes d’essai et résultats :

méthode d’essai (1) : par bilan thermique/par la méthode de la différence d’enthalpie

Dans un caisson calorimétrique :

Valeur mesurée du coefficient U du caisson avec le groupe en place : .......... W/ C,

la température moyenne de paroi .......... C.

Dans un engin de transport :

Valeur mesurée du coefficient U de l'engin de transport équipé du groupe : 
	.......... W/ºC

à la température moyenne de paroi 	 C.

Méthode employée pour la correction du coefficient U de la caisse en fonction de la 	température moyenne de paroi de celle-ci :

(c)	Contrôles :

Régulateur de température :

exactitude de consigne 	 C

différentiel 	 C

Fonctionnement du dispositif de dégivrage 1/ :

satisfaisant/non satisfaisant

Débit d'air au soufflage de l'évaporateur:

Moteur thermique

valeur mesurée 	 m3/h

sous une pression de 	 Pa

Moteur électrique

valeur mesurée 	 m3/h

sous une pression de 	 Pa

Existence d'une possibilité de production de chaleur à l'évaporateur pour des consignes du thermostat comprises entre 0 C et +12 C : 1/ Oui : Non

- Observations ...........................................................................................................

Fait à : ............................. Le: ................... Le responsable des essais : .................................

_____________

- Biffer les mentions inutiles

- Valeurs indiquées par le constructeur

- Le cas échéant

TRANS/WP.11/2001/4

Page 18

Modèle de procès-verbal d’essai – No. 6

[Contrôle de l’isolation et des dispositifs de refroidissement/chauffage des engins en service sur le terrain par les experts]

L’engin contrôlé était à l’origine certifié ATP sur la base des procès-verbaux d’essai No. .......... En date du ..............

Délivrés par la station d’essais agréée (Nom et adresse) ........................................................

.......................................................................................

coefficient K .............. W/m2K

Constructeur de la caisse : ................................ Numéro de série ...........................

Etat de la caisse au moment du contrôle:

Toiture .......................................

Parois latérales ...................................................

Parois avant et arrière ..........................................

Plancher ........................................................

Portes et ouvertures ..................................  Joints.......................................................

Siphons ....................................

Etanchéité ..............................................

Dimensions : ..........................................  Les dimensions ont elles changé ......………………

Observations : .................................................................................................………

Dispositif de refroidissement/chauffage (1).

Constructeur ........................................................................………………………………..

Type .............................. Numéro de série ............................ Année de fabrication  …..…

Description .............................................................................................................

Puissance frigorifique indiquée dans le procès-verbal d’essai indiqué ci-dessus, pour une température extérieure de +30°C et une température intérieure de : 0°C ........; -10°C .........; -20°C .............

Nature du frigorigène et charge .............................................................................. kg

Ventilateurs :

Description ..............................................................................................................

Puissance ................... W     Débit d’air soufflé ................ m3/h

Dimensions des gaines : ............................……………………………………………

État de l’équipement au moment du contrôle ....................................................................

Températures au début de l’essai :      Intérieure ........ °C    Extérieure ......... °C

Date et heure de fermeture des portes et orifices de l'engin

Temps écoulé entre le début de l'essai et le moment où la température moyenne à l'intérieur de la caisse atteint la température de classe ..... h

Relevé des températures moyennes intérieure et extérieure de la caisse représentant l'évolution de ces températures en fonction du temps:

| H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Te |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Mécanisme de dégivrage (2); fonctionnement correct : oui/non (1); résultat correct : oui/non (1)

Contrôle du thermostat. A 0°C

Compte tenu des résultats des essais susmentionnés, l'engin peut être agréé au moyen d'une attestation conforme à l'appendice 3 de l'annexe 1 de l'ATP, et valable pour une durée maximale de trois ans, l'engin portant la marque d'identification de classe ……..

Fait à …………………….le : ……………. Le responsable des essais : ………….…………….

___________

- Biffer la mention inutile

- Le cas échéant.

## TRANS/WP.11/2001/4

Page 19

## Annexe 1, Appendice 2, Paragraphe 28 :

Découlent de ces modifications des rapports d’essai, un changement dans les références des annexes.

Proposition d’amendement :

"28.	Chaque essai d'engin donnera lieu à l'établissement d'un procès-verbal, conforme au modèle No. 1 ci-après"

## Annexe 1, Appendice 2, Paragraphe  29 d) :

### Même remarque que précédemment.

Proposition d’amendement :

"Chaque essai d'engin par un expert donnera lieu à l'établissement d'un procès-verbal conforme au modèle No. 6 ci-après."

## Annexe 1, Appendice 2, Paragraphe  48 :

### Même remarque que précédemment.

Proposition d’amendement :

"48.	Chaque essai d'engin donnera lieu à l'établissement d'un procès-verbal conforme au modèle Nos. 2,3 ou 4 ci-après."

## Annexe 1, Appendice 2, Paragraphe 28 e) :

### Même remarque que précédemment.

Proposition d’amendement :

"Chaque essai d'engin par un expert donnera lieu à l'établissement d'un procès-verbal conforme au modèle No. 6 ci-après."

## Annexe 1, Appendice 2, Paragraphe  60 :

### Même remarque que précédemment.

Proposition d’amendement :

"Un procès-verbal du type approprié sera rédigé conformément au modèle No 5 ci-après."

-----