GE.01-23743   (R)    251001    301001

| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | #### E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. TRANS/WP.11/2001/7 4 September 2001 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

# ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

# КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

###### Рабочая группа по перевозкам скоропортящихся

пищевых продуктов

(Пятьдесят седьмая сессия,

Женева, 12-15 ноября 2001 года)

СОГЛАШЕНИЕ О МЕЖДУНАРОДНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ СКОРОПОРТЯЩИХСЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ И О СПЕЦИАЛЬНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ

СРЕДСТВАХ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ЭТИХ ПЕРЕВОЗОК (СПС)

Предлагаемая поправка к приложению 1, добавление 2, касающаяся испытания и допущения многокамерных транспортных средств с разными

температурными режимами

Передано экспертом из Германии

## Обоснование

Новый проект процедуры испытаний

Эта новая процедура испытаний более эффективна для потребителя, а расходы на нее ниже, чем на временную процедуру испытаний.  Что касается эксплуатируемого оборудования, то результаты измерений можно сопоставить с совокупностью значений типовых испытаний.

Предложение включает следующее:

-	холодильные установки испытываются только с отдельными изолированными камерами, поскольку точность испытаний с отдельными камерами выше, чем испытаний с многокамерным транспортным средством.  К тому же испытания с отдельными изолированными камерами обходятся дешевле;

-	испытание на "полезную холодопроизводительность" (коэффициенты U и V для испытания) нецелесообразно для определения холодопроизводительности на практике;

-	необходимо разработать процедуру испытаний для определения теплопроизводительности для механической холодильной установки.  Это необходимо для потребителя и для сертификации (один пример из практики:  наружная температура -10°С, одна камера - 30°С, а другая камера 2 0°С.  Т.е. необходимо нагреть эту камеру);

-	необходимо разработать процедуру испытаний для функции "размораживания".  Это очень важно, если один испаритель работает в режиме обогрева, а другой испаритель - в режиме охлаждения;

-	необходимо разработать процедуру испытаний для определения воздушного потока каждого испарителя.  На транспортном средстве с продольными стенками камеры очень длинные и маленькие.  Камеры очень маленькие, и необходимо обеспечить хороший воздухообмен во всей камере.

Результаты испытания установок, согласно временной процедуре испытаний, в основном, сопоставимы или могут быть рассчитаны с помощью результатов типовых испытаний, проведенных по этой новой процедуре.

## Предложение

## Приложение 1, добавление 2:  дополнение к пунктам 61-68

E.	Процедуры испытания, протокол испытания и сертификация многокамерных транспортных средств с разными температурными режимами

(61)	Определения

Многокамерное транспортное средство:  изотермическое транспортное средство с двумя или более камерами.

Транспортное средство с разными температурными режимами:  изотермическое транспортное средство с двумя или более камерами для разных температурных режимов в каждой камере.

Холодильная установка с разными температурными режимами:  холодильные или отопительные (термические) приспособления для транспортных средств с разными температурными режимами.

Машинная холодильная установка с разными температурными режимами:  холодильные или отопительные (термические) приспособления с компрессором (один конденсатор с одним или более испарителями или один конденсатор с одним испарителем и одним или более вентиляторами (воздуховодными системами) для разных камер) для транспортного средства с разными температурными режимами.

Номинальная холодопроизводительность:  холодопроизводительность всей холодильной установки или конденсационной установки с одним или более отдельными испарителями.

Полезная холодопроизводительность:  холодопроизводительность каждого возможного испарителя, работающего в связке с конденсатором и другими испарителями, работающими в разных режимах, или укомплектованной холодильной установки, работающей с вентиляторами (воздуховодными системами) при разных режимах в камерах.

Номинальная теплопроизводительность:  теплопроизводительность всей холодильной установки или конденсационной установки с одним или более отдельными испарителями, имеющими при одной и той же температуре максимальную рабочую поверхность.

Полезная теплопроизводительность:  теплопроизводительность каждого возможного испарителя, работающего одновременно с конденсационной установкой и другими испарителями, работающими в разных режимах.

(62)	Процедуры испытания многокамерного транспортного средства с разными температурными режимами, оснащенного термическими приспособлениями

Испытания могут проводиться следующим образом:

a)	Комбинированные испытания

На укомплектованном изотермическом транспортном средстве, оборудованном (в соответствующих случаях) одним или несколькими термическими приспособлениями.

После измерения термических свойств изотермического транспортного средства (коэффициента К) в соответствии с процедурой, изложенной в пунктах 7-27 и 30, должна быть произведена проверка эффективности работы термических приспособлений, как это предусмотрено в пункте 31 настоящего добавления.

Распределительная система трубок и кабелей, проходящих сквозь изолированные стенки, должна быть изолирована таким образом, чтобы ограничить потери через термомосты, образовавшиеся при монтаже.

b)	Отдельные испытания

Если для данного изотермического транспортного средства холодильная установка с разными температурными режимами должна испытываться отдельно, то в таком случае изотермические свойства изотермического оборудования (коэффициент k) измеряются в соответствии с пунктами 7-27 и 30 настоящего добавления.  Полезная и номинальная холодопроизводительность машинной холодильной установки с разными температурными режимами измеряется в соответствии с процедурами, изложенными в пункте 65 настоящего добавления.

При монтаже холодильной установки с разными температурными режимами на изотермическом транспортном средстве (в соответствии с процедурой, изложенной в пункте 2 c) iii) b) добавления 1 к приложению 1 к СПС) распределительная система трубок и кабелей, проходящих сквозь изолированные стенки, должна быть изолирована таким образом, чтобы ограничить потери через термомосты, образовавшиеся при монтаже.

(63)	Производительность

Номинальная и полезная производительность холодильной установки с разными температурными режимами измеряется согласно процедурам, приведенным в пунктах 66 или 67 настоящего приложения.

При монтаже холодильной установки с разными температурными режимами на изотермическом транспортном средстве распределительная система трубок и кабелей, проходящих сквозь изолированные стенки, должна быть изолирована таким образом, чтобы ограничить потери через термостаты, образовавшиеся при монтаже.

(64)	Коэффициент K

Общий коэффициент K укомплектованного многокамерного транспортного средства с разными температурными режимами должен измеряться в соответствии с процедурами, изложенными в пунктах 1-15 для транспортных средств со съемными перегородками и в пунктах 1-15, а также 20 и 21 b) для транспортных средств со стационарными перегородками.

(65)	Перегородки

В многокамерном транспортном средстве с разными температурными режимами расчеты по внутренним перегородкам, разделяющим камеры, производятся следующим образом:

| Тип перегородки | Минимальная толщина изоляции | Расчетный коэффициент K |
| --- | --- | --- |
| Стационарная поперечная | 40 мм | 1,0 Вт/м2К |
| Съемная поперечная | 40 мм | 2,0 Вт/м2К |
| Стационарная продольная | 25 мм | 1,5 Вт/м2К |
| Съемная продольная | 25 мм | 2,5 Вт/м2К |

Кроме того, предполагается, что изготовители внутренних перегородок используют самые эффективные существующие изоляционные материалы, применяемые также для изоляции наружных стенок транспортного средства.

В случае использования изоляционных материалов более низкого качества в конструкции внутренних перегородок изготовитель лишается права выполнять вышеупомянутые монтажные работы.  В таких условиях компетентные органы должны испытать укомплектованное транспортное средство в соответствии с положениями, изложенными в пункте 62.

Примечание:  Указанные выше значения приведены в целях упрощения необходимых расчетов холодопроизводительности испарителей на основе максимальных тепловых потерь каждой камеры.  Они носят ориентировочный характер и, как правило, не должны использоваться для корректировки коэффициента K по толщине изоляции.

(66)	Процедура испытания машинных холодильных установок с разными температурными режимами

Испытания могут проводиться на укомплектованном транспортном средстве или с использованием надлежащего количества калориметров.

Испытания должны проводиться на укомплектованной действующей установке с разными температурными режимами, оснащенной двумя или тремя испарителями.  Испытания для определения коэффициента К укомплектованного транспортного средства или калориметров и производительности должны проводиться в соответствии с положениями, предусмотренными в пунктах 51-59.  Теплопроизводительность должна определяться с точностью ±10%.

Должны проводиться следующие серии испытаний:

1)	Номинальная холодопроизводительность компактной установки или конденсационной установки, оснащенной одним или более испарителями.  Температура воздуха на входе в конденсационную установку должна поддерживаться на уровне 30°С ± 0,5 К для всех точек замера.

Измерение номинальной холодопроизводительности осуществляется в испытательных режимах 30°С/-20°С или 30°С/-30°С и 30°С/0°С или 30°С/12°С, и температура поддерживается на этом уровне добавлением равновесного количества тепла, которое измеряется и регистрируется.

Интерполяция даст 30°С/-10°С и, если это применимо, 30°С/-20°С.

2)	Испытания полезной холодопроизводительности должны проводиться на компактной установке или укомплектованной действующей холодильной установке с разными температурными режимами, оснащенной двумя или более испарителями.  Температура воздуха на входе в конденсационную установку должна поддерживаться на уровне 30°С ± 0,5 К для всех точек замера.

Внутренняя температура каждой камеры должна быть уменьшена до 12°С.  Температура внутри одной камеры должна быть затем снижена до -20°С или -30°С и поддерживаться на этом уровне добавлением равновесного количества тепла, которое измеряется или регистрируется.  В то же время тепловая нагрузка, равная 40% от номинальной холодопроизводительности установки с разными температурными режимами при -20°С или -30°С добавляется в камеру, проверяемую при 12°С.  Если камер три, то тепловая нагрузка для каждой камеры составляет 20%.

Вышеуказанная процедура повторяется для каждого типа испарителя/камеры, испытываемой установки с разными температурными режимами.

3)	Должна быть измерена номинальная теплопроизводительность компактной установки или конденсационной установки, оснащенной двумя или более испарителями, для максимальной рабочей поверхности.  Температура воздуха на входе в конденсационную установку должна поддерживаться на уровне -10°С ± 0,5 К для всех точек замера.  Измерение номинальной теплопроизводительности осуществляется в испытательных режимах -10°С/12°С и -10°С/0°С, и температура поддерживается на этом уровне добавлением равновесного количества холода, которое измеряется и регистрируется.

4)	Испытание полезной теплопроизводительности должно проводиться на компактной установке или укомплектованной действующей установке с разными температурными режимами, оснащенной двумя или более испарителями.  Температура воздуха на входе в конденсационную установку должна поддерживаться на уровне -10С ± 0,5 К.

Внутренняя температура камеры с наименее мощной испарительной установкой, которая определяется путем проверки точки 3, должна быть снижена до -20С и поддерживаться на этом уровне с добавлением равновесного количества тепла, которое измеряется и регистрируется.  Температура в других камерах доводится до 12С и поддерживается на этом уровне добавлением равновесного количества холода, которое изменяется и регистрируется.

5)	Воздушный поток в испарителе

Объем подачи воздуха и скорость воздушного потока каждого имеющегося вентилятора должны изменяться по международно признанному методу (такому, как BS 848, ANSI/AMCA 210-85 и т.д.).

6)	Протокол испытаний

Протокол испытаний (Образец 11) должен составляться с включением результатов вышеуказанных испытаний установки с разными температурными режимами.

7)	Сертификация

На основе протокола испытаний (Образец 11) производятся расчеты, позволяющие убедиться, что замеренная номинальная производительность всех установленных испарителей, по меньшей мере, в 2,25 раза превышает тепловые потери через боковые стенки, пол, переднюю перегородку, крышу и дверцы транспортного средства.

Полезная производительность каждого испарителя должна, по меньшей мере, в 2,25 раза превышать расчетные тепловые потери через боковые стенки, пол, перегородки/дверцы и потолок камеры, в которой работает испаритель.  Тепловые потери через внутренние перегородки должны определяться с учетом максимальной разницы температур в 30 К при 0С, 50 К при -20С и соответственно 60 К при - 30С.

Замеренный объем воздуха испарительной установки, выраженный в м3/час, поделенный на максимальный объем воздуха камеры, в которой работает испарительная установка, должен быть не меньше 60 (смен воздуха в час).

Свидетельство СПС может выдаваться на установки с разными температурными режимами/транспортные средства с разными температурными режимами по образцу В, включенному в добавление 3 приложения 1.

(67)	Процедура испытаний систем с разными температурными режимами, в которых холодный воздух нагнетается вентиляторами из низкотемпературной камеры для регулирования температуры во второй камере в условиях более высокой температуры

Эта процедура испытаний включает все воздуховодные системы с вентиляторным приводом, такие, как монтируемые на крыше или в перегородках вентиляторные системы, для регулирования более высокой температуры во второй камере путем управляемого регулируемого воздухообмена с низкотемпературной камерой, которая охлаждается машинной холодильной установкой.

Номинальная холодопроизводительность

Номинальная холодопроизводительность компактной холодильной установки должна измеряться при 30С/-20С или 30/-30С, 30С/0С и 30С/12С, согласно пунктам 51-59.  Интерполяция даст 30С/-10С и, если это применимо, 30С/-20С.

Полезная холодопроизводительность

Испытания могут  производиться на укомплектованном транспортном средстве.

1)	Испытания полезной холодопроизводительности на укомплектованном транспортном средстве

Съемная перегородка устанавливается таким образом, чтобы обеспечить максимальный размер камеры с более высокой температурой.

Затем для определения полезной холодопроизводительности машинная холодильная установка запускается в режимах 30С/-20С или 30С/-30С, а вентиляторы воздуховодной системы работают непрерывно при 12С.

Равновесное количество тепла подается в каждую камеру для поддержания постоянной температуры.

2)	Определение полезной холодопроизводительности

Исходя из результатов испытаний номинальной холодопроизводительности машинной холодильной установки и объема воздуха, подаваемого вентилятором воздуховодной системы, максимальная полезная холодопроизводительность воздуховодной системы в камере с более высокой температурой может быть определена как произведение объема воздуха, подаваемого вентиляторами воздуховодной системы, на энтальпийную разницу воздуха, на входе имеющего температуру -20С, а на выходе - температуру 0С, соответственно при 12С.

Воздушный поток

Измеряются объемы воздуха, подаваемого вентиляторами, и скорость воздушного потока в воздуховодной системе.

Протокол испытаний

По результатам испытаний оформляется протокол испытаний (Образец № 12).

Сертификация

Исходя из протокола испытаний, расчеты должны показывать, что производительность укомплектованной холодильной установки, по меньшей мере, в 2,25 раза превышает тепловые потери через пол, крышу, боковые стенки, переднюю перегородку и задние дверцы укомплектованного транспортного средства.

Для высокотемпературной камеры при ее максимальных размерах холодопроизводительность, обеспечиваемая вентиляторами воздуховодной системы этой камеры, должна, по меньшей мере, в 2,25 раза превышать ее тепловые потери.  Тепловые потери внутренних перегородок должны рассчитываться при максимальных разницах в температуре в 30 К при 0С и 50 К при +12С.

Тепловые потери внутренних перегородок должны определяться, как показано в пункте 64 этого добавления.

Свидетельство СПС может быть выдано на многокамерное транспортное средство с разными температурными режимами по образцу В, включенному в добавление 3 приложения 1.

(68)	Проверка работы нового укомплектованного многокамерного транспортного средства с разными температурными режимами

Такое испытание проводится на месте компетентным органом.

Его цель заключается в том, чтобы убедиться, что холодильная установка с разными температурными режимами обеспечивает правильную регулировку температуры в пределах +/-1,0 К в каждой камере.

В качестве примера ниже приводятся показатели температуры для транспортного средства с тремя камерами регулируемой температуры:

| -20/-20/-20°С | 0/12/-20°С | 12/-20/0°С или |
| --- | --- | --- |
| -30/-30/-30°С | 0/12/-30°С | 12/-30/0°С или |

________